ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΕΜΠ

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»

# Επεξεργασία Λυμάτων

# Άσκηση 2η :	Διαστασιολόγηση εναλλακτικών συστημάτων επεξεργασίας αποβλήτων χωρίς και με επανακυκλοφορία ιλύος

# Ημερομηνία παράδοσης: Δευτέρα, 10/11/2014

Σύστημα επεξεργασίας αποβλήτων δέχεται απόβλητα που περιέχουν αποκλειστικά διαλυτό οργανικό βιοδιασπάσιμο φορτίο και θρεπτικά με παροχή Qεισόδου = 20000 m3/ημέρα και συγκέντρωση οργανικού φορτίου = 400 mg/l. Να υπολογισθεί ο απαιτουμενος όγκος του βιολογικού αντιδραστήρα και της δεξαμενής καθίζησης, ώστε τα επεξεργασμένα απόβλητα να περιέχουν συγκέντρωση ολικού οργανικού φορτίου  = 30 mg/l, στις ακόλουθες δύο περιπτώσεις:

- Το σύστημα επεξεργασίας διαθέτει δεξαμενή καθίζησης χωρίς επανακυκλοφορία για την απομάκρυνση της παραγόμενης βιομάζας με αποτέλεσμα η συγκέντρωση του οργανικού φορτίου που οφείλεται στους μικροοργανισμούς στην έξοδο να ισούται με  10 mg/l

- Το σύστημα επεξεργασίας διαθέτει δεξαμενή καθίζησης με επανακυκλοφορία για την απομάκρυνση της παραγόμενης βιομάζας με αποτέλεσμα η συγκέντρωση οργανικού φορτίου που οφείλεται στους μικροοργανισμούς στην έξοδο να ισούται με  10 mg/l  και η συγκέντρωση των μικροοργανισμών  στη δεξαμενή αερισμού με 2500 mg/l

Δίνονται :

- Κινητική παραγωγής μικροοργανισμών ΔΧ/Δt = (μmaxF/(Ks+F) – b) * X

όπου: 	μmax = 5 ημέρες -1

Κs = 160 mg/l

b= 0,05 ημέρα –1

Y = 0,65  gr(μικροοργανισμοί) /gr (οργανικού φορτίου που απομακρύνεται)

- Παροχή επανακυκλοφορίας  Qεπανακ. = Qεισόδου = 20000 m3/ημέρα

- Κριτήρια σχεδιασμού για την δεξαμενή καθίζησης

- Βάθος δεξαμενής = 4 m

- Μέγιστη επιτρεπτή φόρτιση μικροοργανισμών της δεξαμενής καθίζησης =

(Qεισόδου+Qεπανακυκλοφορίας) x (συγκέντρωση μικροοργανισμών) /επιφάνεια δεξαμενής καθίζησης = 80 kg μικροοργανισμών / (m2 – ημέρα)

- Μέγιστη επιτρεπτή υδραυλική φόρτιση της δεξαμενής καθίζησης =

(Qεισόδου) /επιφάνεια δεξαμενής καθίζησης = 15 m3 / (m2 – ημέρα)