Ε.Μ.Π – ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

5ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών

Μάθημα:ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ                                                Ακ. Έτος: 2008-09

Διδάσκοντες: Μ. Α. Μιμίκου-Καθηγήτρια ΕΜΠ, Συντονίστρια

Χ. Μακρόπουλος-Λέκτορας ΕΜΠ

Ν. Μαμάσης-Λέκτορας ΕΜΠ                          Ονοματεπώνυμο:

Κωδικός:

ΑΣΚΗΣΗ 9

- Για το δοσμένο πίνακα υπολογίζουμε τη μέση τιμή, τη τυπική απόκλιση και τις παραμέτρους της κατανομής Gumbel.

| Υδρολ. έτος | 1 h | 2 h | 6 h | 12 h | 24 h | 48 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1965-66 | 2,8 | 4,7 | 6,9 | 7,3 | 10,2 | 10,2 |
| 1966-67 | 13,1 | 23,4 | 35,6 | 41,9 | 41,9 | 41,9 |
| 1967-68 | 1,8 | 2,3 | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 1968-69 | 8,9 | 12,8 | 20,4 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 1969-70 | 1,8 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 5,2 | 7,2 |
| 1970-71 | 25,0 | 25,0 | 69,0 | 39,7 | 58,8 | 59,0 |
| 1971-72 | 9,9 | 12,4 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 1972-73 | 8,6 | 10,0 | 12,6 | 13,2 | 13,7 | 13,7 |
| 1973-74 | 11,1 | 12,9 | 19,0 | 24,3 | 34,1 | 34,1 |
| 1974-75 | 8,9 | 12,7 | 30,8 | 36,9 | 36,9 | 36,9 |
| 1975-76 | 27,8 | 31,1 | 37,0 | 37,0 | 43,1 | 47,4 |
| 1976-77 | 8,9 | 10,3 | 19,9 | 20,1 | 38,0 | 38,0 |
| 1977-78 | 9,1 | 13,8 | 22,4 | 37,7 | 38,5 | 45,4 |
| 1978-79 | 14,4 | 14,7 | 21,0 | 35,4 | 50,8 | 71,9 |
| 1979-80 | 23,4 | 36,2 | 43,1 | 44,8 | 46,0 | 46,0 |
| 1980-81 | 13,0 | 18,7 | 40,3 | 62,7 | 68,2 | 70,4 |
| 1981-82 | 6,1 | 10,9 | 25,2 | 42,1 | 50,9 | 50,9 |
| 1982-83 | 16,9 | 24,9 | 32,6 | 38,1 | 38,2 | 38,2 |
| 1983-84 | 11,4 | 18,8 | 41,9 | 56,3 | 77,0 | 77,0 |
| 1984-85 | 5,5 | 7,8 | 11,1 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
| 1985-86 | 30,0 | 39,0 | 50,5 | 73,5 | 79,7 | 80,0 |
| 1986-87 | 12,8 | 14,2 | 14,8 | 20,2 | 23,5 | 23,5 |
| 1987-88 | 18,8 | 21,5 | 23,3 | 39,7 | 46,5 | 51,4 |
| 1988-89 | 5,0 | 9,3 | 15,6 | 20,6 | 39,3 | 47,1 |
| 1989-90 | 5,7 | 9,0 | 20,9 | 34,7 | 42,4 | 42,6 |
| 1990-91 | 12,9 | 22,2 | 50,6 | 82,4 | 92,2 | 92,2 |
| 1991-92 | 8,9 | 16,4 | 30,9 | 33,3 | 34,6 | 34,6 |
| 1992-93 | 11,4 | 16,7 | 29,1 | 36,2 | 47,5 | 49,0 |
| 1993-94 | 7,3 | 11,2 | 18,7 | 21,7 | 25,4 | 25,4 |
| 1994-95 | 14,3 | 26,3 | 66,0 | 78,9 | 79,9 | 79,9 |
| 1995-96 | 13,8 | 22,6 | 35,2 | 36,0 | 38,2 | 38,2 |
| 1996-97 | 30,4 | 39,0 | 64,9 | 69,1 | 105,3 | 116,3 |
| 1997-98 | 20,0 | 23,6 | 29,8 | 47,9 | 54,3 | 59,3 |
| Μέση Τιμή= | 12,7 | 17,5 | 29,1 | 36,2 | 43,0 | 45,1 |
| Τυπ. Απόκλιση= | 7,688 | 9,605 | 17,168 | 20,606 | 24,485 | 25,936 |
| a= | 0,167 | 0,133 | 0,075 | 0,062 | 0,052 | 0,049 |
| c= | 9,259 | 13,166 | 21,341 | 26,921 | 32,012 | 33,401 |

Στη συνέχεια υπολογίζουμε τη τιμή που αντιστοιχεί σε περίοδο επαναφοράς Τ σύμφωνα με τη κατανομή Gumbel.

| T | 1 h | 2 h | 6 h | 12 h | 24 h | 48 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 18,25 | 24,40 | 41,42 | 51,02 | 60,65 | 63,73 |
| 20 | 27,06 | 35,41 | 61,10 | 74,64 | 88,72 | 93,47 |
| 50 | 32,65 | 42,39 | 73,57 | 89,61 | 106,50 | 112,31 |
| 100 | 36,83 | 47,62 | 82,92 | 100,83 | 119,83 | 126,43 |

Ωστόσο οι όμβριες καμπύλες είναι της μορφής h = α * tb οπότε πρέπει να λογαριθμήσουμε τις τιμές του πίνακα ώστε να κάνουμε γραμμική συσχέτιση του ύψους βροχής και της διάρκειας της βροχής.

| lnT | ln1 | ln2 | ln6 | ln12 | ln24 | ln48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ln5 | 2,90414 | 3,194533 | 3,723737 | 3,932225 | 4,105081 | 4,154718 |
| ln20 | 3,298148 | 3,566985 | 4,1125 | 4,312714 | 4,485448 | 4,537601 |
| ln50 | 3,485767 | 3,746855 | 4,298255 | 4,4955 | 4,668191 | 4,72125 |
| ln100 | 3,606384 | 3,86318 | 4,417844 | 4,613447 | 4,786112 | 4,839674 |

Κάνοντας γραμμική συσχέτιση βρίσκουμε:

| T | slope | intercept | α | b |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0,339 | 2,990 | 19,9 | 0,339 |
| 20 | 0,338 | 3,375 | 29,2 | 0,338 |
| 50 | 0,337 | 3,560 | 35,2 | 0,337 |
| 100 | 0,337 | 3,679 | 39,6 | 0,337 |

Οπότε οι όμβριες καμπύλες είναι:

  - για Τ=5         h=19,9* t0,339

  - για Τ=20       h=29,2* t0,338

  - για Τ=50       h=35,2* t0,337

  - για Τ=100     h=39,6* t0,337

- Χρησιμοποιώντας την εμπειρική σχέση Giandioti υπολογίζουμε το χρόνο συγκέντρωσης tc γνωρίζοντας ότι Α= 50 km2, L=9,65 km και ΔΗ=350-120=230 m.

Λαμβάνουμε λοιπόν ότι tc = 3,52 hr

- Για να εκτιμήσουμε το συντελεστή απορροής της λεκάνης πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν μας ότι η λεκάνη είναι 1ον λοφώδης, 2ον με μέτρια βλάστηση και 3ον έχει μικρό ποσοστό αδιαπέρατων επιφανειών.

Το 1ο στοιχείο μας δίνει μια τιμή γύρω στο 0,24, το 2ο γύρω στο 0,08, το 3ο γύρω στο 0,12 ενώ τέλος απουσιάζουν στοιχεία σχετικά με το σύστημα αποστράγγισης και την αποθηκευτικότητα γι’ αυτό και θεωρούμε τη δυσμενέστερη τιμή (0,12). Αθροίζοντας τις επιμέρους τιμές λαμβάνουμε συντελεστή απορροής ίσο με c = 0,56.

Ο τελικός συντελεστής απορροής προσαυξάνεται κατά 10% για Τ=20 έτη και γίνεται              c = 0,62 ενώ προσαυξάνεται κατά 20% για Τ=50 έτη και γίνεται c = 0,67.

- Για περίοδο επαναφοράς Τ=20 έτη η όμβρια καμπύλη είναι h=29,2* t0,338 ή i=29,2* t-0,662 επομένως με βάση την ορθολογική μέθοδο η παροχή αιχμής είναι

Qαιχμής = 0,278 * c * 29,2* tc-0,662 * Α

=0,278 *  0,62 * 29,2 * 3,52-0,662 *  50

=108,713 m3/sec

- Για περίοδο επαναφοράς Τ=50 έτη η όμβρια καμπύλη είναι h=35,2* t0,337 ή i=35,2* t-0,663 επομένως με βάση την ορθολογική μέθοδο η παροχή αιχμής είναι

Qαιχμής = 0,278 * c * 35,2* t-0,663 * Α

= 0,278 *  0,67 * 35,2* 3,52-0,663 *  50

= 142,565 m3/sec

- Η διακινδύνευση του έργου με ωφέλιμο χρόνο ζωής 50 έτη για περίοδο επαναφοράς Τ είναι:

R = 1-(1-1/ T)50

- Για Τ = 20 έτη      R = 92,3%

- Για Τ = 50 έτη      R =63,6%