- Βρίσκουμαι χρόνο εργασίας (Διαθέσιμος Χρόνος μείον το χρόνο μετάβασης)

- Βρίσκουμε τις απαιτούμενες διαδρομές ανάλογα με το πλάτος της λεπίδας

- Βρίσκουμε : D=B/ζ

- Εφαρμογή του Q = 1000*V*D*νε*d/j	(d=1)

- Πολλαπλασιάζουμε το Q(ωριαία απόδοση μηχ/τος) επι τις ώρες εργασίας.

- Υπολογίζουμε B*L (απαιτούμενη απόδοση)

- Αφαιρούμε B*L – Q και ότι βρούμε θα το καθαρίσει το άλλο μηχάνημα.(αν δεν φτάνει παίρνουμε και τρίτο)

- Υπολογίζουμε το χρόνο εργασίας του άλλου μηχανήματος με την μέθοδο των τριών   1  h          Q

X h      (B*L - Q)

- Με την ίδια μεθοδολογία χρησιμοποιούμε το 2ο τύπο μηχανημάτων για αρχή και βλέπουμε στη συνέχεια αν θέλει άλλο 1 του 2ου ή του 1ου κλπ.

- Βρίσκουμε το κόστος για τους πιθανούς σχεδιασμούς (οι συνδιασμοί προκύπτουν έτσι ώστε να καλύπτεται η απαιτούμενη απόσοδη B*L). Δεν ξεχνάμε τα κόστη μετάβασης και επιστροφής τα οποία προστίθενται στα κόστη λειτουργίας.