- Ε.Μ.Π - ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

5ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών

- Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ 						 Ακαδημαϊκό έτος: 2009-10

### Διδάσκοντες: Μ. Α. Μιμίκου-Καθηγήτρια ΕΜΠ, Συντονίστρια

### Χ. Μακρόπουλος-Λέκτορας ΕΜΠ, Ν. Μαμάσης-Λέκτορας ΕΜΠ

Ονοματεπώνυμο: ________________________________________________ Κωδικός: ____________

###### ΑΣΚΗΣΗ 1

Σε λεκάνη απορροής ποταμού έχει κατασκευαστεί ταμιευτήρας που εξυπηρετεί τις υδρευτικές ανάγκες μεγάλης πόλης, καθώς και τις αρδευτικές ανάγκες των κοντινών καλλιεργούμενων περιοχών. Η έκταση της λεκάνης απορροής ανάντη της θέσης του φράγματος είναι 600 km2, ενώ η μέση επιφάνεια που καταλαμβάνει η λίμνη του ταμιευτήρα είναι 30 km2 (Σχήμα 1).

Σχήμα 1: Σκαρίφημα λεκάνης.

Με βάση τα δεδομένα βροχομετρικών και μετεωρολογικών σταθμών υπολογίστηκαν, για 10 υδρολογικά έτη, η επιφανειακή βροχόπτωση στη λεκάνη απορροής, καθώς και η βροχόπτωση και η εξάτμιση στην επιφάνεια του ταμιευτήρα, που δίνονται στον Πίνακα 1. Ακόμη, στον Πίνακα 1 δίνονται το απόλυτο υψόμετρο της στάθμης του ταμιευτήρα στην αρχή κάθε υδρολογικού έτους καθώς και οι ποσότητες νερού που διατέθηκαν για άρδευση και ύδρευση. Τέλος, με βάση μετρήσεις έχει εκτιμηθεί ότι ο ταμιευτήρας παρουσιάζει υπόγειες διαφυγές της τάξης των 0.07 m3/s.

Ζητούνται:

- Να εκτιμηθούν οι εισροές στον ταμιευτήρα και ο συντελεστής απορροής της ανάντη λεκάνης για κάθε υδρολογικό έτος.

- Να εκτιμηθεί η στάθμη του ταμιευτήρα την 1η Οκτωβρίου 2001, αν θεωρηθεί ότι κατά το υδρολογικό έτος 2000-01 η εισροή, η βροχή και η εξάτμιση στη λίμνη καθώς και το σύνολο των απολήψεων ήταν ίσες με τις μέσες ετήσιες τιμές των παραπάνω μεταβλητών για την περίοδο των 10 υδρολογικών ετών.

- Να εκτιμηθεί η μέση ετήσια απορροή του ποταμού σε σημείο Α ανάντη του ταμιευτήρα, με λεκάνη απορροής έκτασης 100 km2. Να θεωρηθεί ότι η επιφανειακή βροχόπτωση ανάντη της θέσης Α είναι κατά 20% αυξημένη σε σχέση με τη συνολική λεκάνη, ενώ τα φυσιογραφικά χαρακτηριστικά των δύο λεκανών είναι παρόμοια.

- Να υπολογιστεί ο συνολικός όγκος απορροής και η ημερήσια παροχή αιχμής πλημμύρας που σημειώθηκε στη θέση Α για μια περίοδο 12 ημερών, με βάση τις ημερήσιες παροχές που δίνονται στον Πίνακα 2.

Πίνακας 1: Δεδομένα ισοζυγίου ταμιευτήρα.

| Υδρολογικό έτος | Στάθμη την 1η Οκτωβρίου (m) | Βροχή στη λεκάνη (mm) | Βροχή στη λίμνη (mm) | Εξάτμιση από υδάτινη επιφάνεια (mm) | Ύδρευση m3  106 | Άρδευση m3  106 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990-91 | 50.83 | 885.6 | 759.1 | 1364.0 | 15 | 147.0 |
| 1991-92 | 52.50 | 857.1 | 734.7 | 1397.0 | 18 | 157.5 |
| 1992-93 | 53.15 | 942.4 | 807.8 | 1468.5 | 17 | 141.8 |
| 1993-94 | 54.55 | 638.4 | 547.2 | 1413.5 | 19 | 189.0 |
| 1994-95 | 51.20 | 715.7 | 613.4 | 1402.5 | 20 | 186.9 |
| 1995-96 | 50.10 | 865.4 | 741.8 | 1463.0 | 19 | 147.0 |
| 1996-97 | 51.83 | 918.6 | 787.4 | 1402.5 | 21 | 140.7 |
| 1997-98 | 54.55 | 625.8 | 536.4 | 1364.0 | 22 | 180.6 |
| 1998-99 | 52.42 | 865.5 | 741.9 | 1523.5 | 22 | 142.8 |
| 1999-00 | 54.43 | 863.9 | 740.6 | 1529.0 | 23 | 159.6 |
| 2000-01 | 54.68 |  |  |  |  |  |

Πίνακας 2: Δεδομένα ημερησίων παροχών.

| #### Ημερομηνία | Παροχή (m3/s) | #### Ημερομηνία | Παροχή (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 15/12/1998 | 8 | 21/12/1998 | 60 |
| 16/12/1998 | 8 | 22/12/1998 | 48 |
| 17/12/1998 | 8 | 23/12/1998 | 24 |
| 18/12/1998 | 10 | 24/12/1998 | 16 |
| 19/12/1998 | 36 | 25/12/1998 | 8 |
| 20/12/1998 | 72 | 26/12/1998 | 8 |

-  Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων