- Ε.Μ.Π - ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

5ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών

- Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ 					 Ακαδημαϊκό έτος: 2009-10

### Διδάσκοντες: Μ. Α. Μιμίκου-Καθηγήτρια ΕΜΠ, Συντονίστρια

### Χ. Μακρόπουλος-Λέκτορας ΕΜΠ, Ν. Μαμάσης-Λέκτορας ΕΜΠ

Ονοματεπώνυμο: ________________________________________________ Κωδικός: ____________

###### ΑΣΚΗΣΗ 3Α

Σε κοντινή απόσταση από φυσική λίμνη έχει εγκατασταθεί μετεωρολογικός σταθμός (γεωγραφικό πλάτος 38ο βόρειο). Με βάση τις μετρήσεις ενός έτους υπολογίστηκαν οι μηνιαίες τιμές τεσσάρων μετεωρολογικών μεταβλητών, που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1: Μετεωρολογικά δεδομένα.

| ΜΗΝΑΣ | Θερμοκρασία (οC) | Σχετική υγρασία (%) | Ταχύτητα ανέμου στα 2 m (m/s) | Ηλιοφάνεια (hr) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΟΚΤ | 17.6 | 60.4 | 1.9 | 169.1 |
| ΝΟΕ | 11.7 | 66.4 | 1.9 | 125.2 |
| ΔΕΚ | 8.4 | 67.9 | 2.3 | 117.7 |
| ΙΑΝ | 6.3 | 66.6 | 2.5 | 119.8 |
| ΦΕΒ | 7.6 | 64.4 | 2.6 | 111.2 |
| ΜΑΡ | 11.4 | 62.2 | 2.6 | 153.1 |
| ΑΠΡ | 15.3 | 57.9 | 2.8 | 208.4 |
| ΜΑΙ | 20.9 | 54.2 | 2.4 | 262.3 |
| ΙΟΥΝ | 26.1 | 48.3 | 2.7 | 315.2 |
| ΙΟΥΛ | 28.9 | 44.8 | 2.5 | 338.2 |
| ΑΥΓ | 27.9 | 47.2 | 2.6 | 305.2 |
| ΣΕΠ | 23.5 | 51.4 | 2.4 | 240.2 |

Ζητούνται:

- Να εκτιμηθεί η εξάτμιση της λίμνης με τη μέθοδο Penman κατά το μήνα Ιούνιο. Η λευκαύγεια της υδάτινης επιφάνειας (albedo) εκτιμάται σε 0.05.

- Να εκτιμηθεί η δυνητική εξατμισοδιαπνοή στο έδαφος με τη μέθοδο Penman-Monteith κατά το μήνα Ιούλιο. Η λευκαύγεια του εδάφους εκτιμάται σε 0.25.

- Στην περιοχή πρόκειται να κατασκευασθεί αρδευτικό δίκτυο για καλλιέργεια με συντελεστή καταναλωτικής χρήσης kc = 0.80. Να εκτιμηθεί η δυνητική εξατμισοδιαπνοή της συγκεκριμένης καλλιέργειας κατά Blaney-Criddle.

- Να σχολιασθούν οι διαφορές των αποτελεσμάτων των διαφόρων μεθόδων.

###### ΑΣΚΗΣΗ 3Β

Η μέση επιφανειακή απορροή λεκάνης εμβαδού 150 km2  για ένα υδρολογικό έτος μετρήθηκε σε 1 m3/s ενώ οι μηνιαίες βροχοπτώσεις (Β) και δυνητικές εξατμισοδιαπνοές (ΔΕ) δίνονται στον παρακάτω Πίνακα.

| Μήνας | Β (mm) | ΔΕ (mm) | Μήνας | Β (mm) | ΔΕ (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΟΚΤ | 85 | 60 | ΑΠΡ | 40 | 110 |
| ΝΟΕ | 135 | 30 | ΜΑΙΟΣ | 30 | 130 |
| ΔΕΚ | 90 | 26 | ΙΟΥΝ | 25 | 160 |
| ΙΑΝ | 120 | 34 | ΙΟΥΛ | 15 | 165 |
| ΦΕΒ | 125 | 42 | ΑΥΓ | 3 | 155 |
| ΜΑΡ | 70 | 65 | ΣΕΠ | 8 | 105 |

Ζητούνται:

- Η ρύθμιση του μοντέλου ισοζυγίου (εκτίμηση της παραμέτρου Κ) ώστε η εκτιμημένη απορροή να συμπίπτει με τη μετρημένη.

- Ο υπολογισμός της πραγματικής εξατμισοδιαπνοής για κάθε μήνα.

- Για τιμή της παραμέτρου Κ=200 mm, αναμένονται μεγαλύτερες ή μικρότερες τιμές της απορροής και γιατί;

-  Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων