- Ε.Μ.Π - ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

5ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών

- Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ 					 Ακαδημαϊκό έτος: 2009-10

### Διδάσκοντες: Μ. Α. Μιμίκου-Καθηγήτρια ΕΜΠ, Συντονίστρια

### Χ. Μακρόπουλος-Λέκτορας ΕΜΠ, Ν. Μαμάσης-Λέκτορας ΕΜΠ

Ονοματεπώνυμο: ________________________________________________ Κωδικός: ____________

###### ΑΣΚΗΣΗ 4

Στο χάρτη του Σχήματος που παρατίθεται στη συνέχεια απεικονίζεται η θέση υδρομετρικού σταθμού, όπου πρόκειται να κατασκευαστεί αντιπλημμυρικό έργο. Για ένα επεισόδιο βροχής με ένταση βροχόπτωσης i1 = 7 mm/h την πρώτη ώρα, i2 = 33 mm/h τη δεύτερη ώρα και i3 = 17 mm/h την τρίτη ώρα μετρήθηκαν στο σταθμό οι τιμές παροχών του Πίνακα 1.

Πίνακας 1: Υδρομετρικά δεδομένα.

| T (h) | Q (m3/sec) | T (h) | Q (m3/sec) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3.2 | 7 | 5.1 |
| 1 | 12.0 | 8 | 4.4 |
| 2 | 42.5 | 9 | 3.9 |
| 3 | 31.0 | 10 | 3.5 |
| 4 | 22.0 | 11 | 3.4 |
| 5 | 12.5 | 12 | 3.3 |
| 6 | 7.9 | 13 | 3.2 |

Ζητούνται:

- Να χαραχθεί ο υδροκρίτης της λεκάνης απορροής ανάντη του υδρομετρικού σταθμού.

- Να σχεδιαστεί το βροχογράφημα και να υπολογιστεί ο αντίστοιχος όγκος βροχής. Δίνεται ότι το εμβαδό της λεκάνης είναι 17 km2.

- Να σχεδιαστεί το πλημμυρογράφημα και να γίνει διαχωρισμός της βασικής από την πλημμυρική απορροή.

- Να υπολογιστεί το ενεργό βροχογράφημα με τη μέθοδο του δείκτη φ.

- Αν ο πλημμυρικός όγκος διπλασιαστεί ή υποδιπλασιαστεί αντίστοιχα, ποιος θα ήταν ο δείκτης φ του επεισοδίου;

- Αν οι απώλειες του βροχογραφήματος δίνονται από τη σχέση f=5/t2, να βρεθεί ο αναμενόμενος πλημμυρικός όγκος της λεκάνης.

-  Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων

-  Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων