- Ε.Μ.Π - ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

5ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών

- Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ 				 Ακαδημαϊκό έτος: 2009-10

### Διδάσκοντες: Μ. Α. Μιμίκου-Καθηγήτρια ΕΜΠ, Συντονίστρια

### Χ. Μακρόπουλος-Λέκτορας ΕΜΠ, Ν. Μαμάσης-Λέκτορας ΕΜΠ

Ονοματεπώνυμο:________________________________________________Κωδικός: __________

###### ΑΣΚΗΣΗ 5

Σε υδρομετρικό σταθμό έχουν γίνει ταυτόχρονες μετρήσεις στάθμης και παροχής (υδρομετρήσεις) ποταμού που φαίνονται στον Πίνακα 1, για μια χρονική περίοδο κατά την οποία δεν υπήρχαν ουσιαστικές μεταβολές στη γεωμετρία και τα χαρακτηριστικά της διατομής.

Πίνακας 1: Μετρήσεις στάθμης (από σταθμήμετρο) και παροχής.

| Ημερομηνία | Στάθμη [m] | Παροχή [m3/s] | Ημερομηνία | Στάθμη [m] | Παροχή [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20/03/2002 | 1.80 | 60.5 | 04/03/2003 | 1.62 | 50.2 |
| 29/04/2002 | 1.40 | 35.0 | 10/03/2003 | 1.10 | 23.7 |
| 27/05/2002 | 0.65 | 10.0 | 28/04/2003 | 0.95 | 16.0 |
| 23/06/2002 | 0.50 | 6.0 | 17/05/2003 | 0.83 | 14.0 |
| 20/07/2002 | 0.63 | 8.2 | 18/06/2003 | 0.50 | 5.4 |
| 25/08/2002 | 0.24 | 1.3 | 20/7/2003 | 0.60 | 7.7 |
| 20/09/2002 | 1.30 | 34.0 | 21/8/2003 | 0.35 | 2.0 |
| 15/10/2002 | 2.10 | 84.0 | 22/9/2003 | 1.50 | 43.0 |
| 13/11/2002 | 1.12 | 24.1 | 24/10/2003 | 1.70 | 54.7 |
| 29/11/2002 | 1.70 | 52.0 | 25/11/2003 | 2.50 | 110.0 |
| 23/12/2002 | 0.72 | 10.7 | 27/12/2003 | 2.60 | 125.0 |
| 12/01/2003 | 2.90 | 155.0 | 1/1/2004 | 3.00 | 162.0 |
| 30/01/2003 | 2.40 | 100.0 | 7/1/2004 | 2.80 | 142.0 |
| 27/02/2003 | 2.30 | 92.0 | 1/4/2004 | 2.00 | 70.0 |

- Με βάση το δείγμα υδρομετρήσεων, να καταρτιστεί η καμπύλη στάθμης-παροχής του ποταμού για την υπόψη περίοδο.

- Χρησιμοποιώντας την καμπύλη στάθμης-παροχής και τις ημερήσιες στάθμες από σταθμηγράφο που δίνονται στον Πίνακα 2, να εκτιμηθεί η χρονοσειρά των ημερήσιων παροχών για τη συγκεκριμένη περίοδο.

- Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα των υδρομετρήσεων να εφαρμοστεί για την παραπάνω περίοδο η διόρθωση Stout.

- Να υπολογιστεί ο συντελεστής τραχύτητας κατά Manning, με βάση το ζεύγος στάθμης και παροχής που καταγράφηκε την 1/1/2004. Να θεωρηθεί ότι η διατομή είναι ορθογωνική, με πλάτος 20 m και μέγιστο ύψος 6 m, καθώς και ότι η κλίση του υδατορεύματος ανάντη του υδρομετρικού σταθμού είναι σταθερή και ίση με 0.005.

- Να γίνει η επέκταση της καμπύλης στάθμης-παροχής μέχρι την παροχετευτικότητα της διατομής.

Πίνακας 2: Μετρήσεις στάθμης (από σταθμηγράφο)

| Α/Α | Ημερομηνία | Στάθμη (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 27/12/2003 | 2.58 |
| 2 | 28/12/2003 | 2.63 |
| 3 | 29/12/2003 | 2.67 |
| 4 | 30/12/2003 | 2.77 |
| 5 | 31/12/2003 | 2.91 |
| 6 | 01/01/2004 | 3.03 |
| 7 | 02/01/2004 | 2.97 |
| 8 | 03/01/2004 | 2.92 |
| 9 | 04/01/2004 | 2.85 |
| 10 | 05/01/2004 | 2.84 |
| 11 | 06/01/2004 | 2.82 |
| 12 | 07/01/2004 | 2.77 |

-  Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων