- Ε.Μ.Π - ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

5ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών

- Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ 					 Ακαδημαϊκό Έτος : 2009-10

### Διδάσκοντες: Μ. Α. Μιμίκου-Καθηγήτρια ΕΜΠ, Συντονίστρια

### Χ. Μακρόπουλος-Λέκτορας ΕΜΠ, Ν. Μαμάσης-Λέκτορας ΕΜΠ

Ονοματεπώνυμο:________________________________________________ Κωδικός :____________

###### ΑΣΚΗΣΗ 6

I. Ενεργός βροχόπτωση ύψους 30 mm και διάρκειας μίας ώρας προκάλεσε στην έξοδο μιας λεκάνης απορροής το καθαρό πλημμυρογράφημα του Πίνακα 1.

Πίνακας 1: Συνολικό πλημμυρογράφημα.

| T (h) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q (m3/s) | 0 | 153 | 518 | 700 | 609 | 453 | 290 | 140 | 65 | 0 |

Να υπολογιστούν:

(α) το Μοναδιαίο Υδρογράφημα (ΜΥ) διάρκειας 1 ώρας

(β) η έκταση της λεκάνης απορροής

(γ) το συνολικό πλημμυρογράφημα που προκλήθηκε από την καταιγίδα σχεδιασμού του Πίνακα 2. Δίνεται ότι η βασική απορροή είναι σταθερή και ίση με 5 m3/sec.

Πίνακας 2: Καταιγίδα σχεδιασμού.

| T (h) | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I (mm/h) | 5 | 17 | 23 | 19 | 11 |

(δ) το ΜΥ διάρκειας 2 ωρών

(ε) το ΜΥ διάρκειας 3 ωρών με τη μέθοδο της καμπύλης S και τη χρήση του ΜΥ 2 ωρών που υπολογίστηκε στο προηγούμενο ερώτημα

ΙΙ. Ενεργός βροχόπτωση διάρκειας 3 ωρών, με ωριαία ύψη 10, 16 και 28 mm, προκάλεσε σε λεκάνη απορροής το συνολικό πλημμυρογράφημα που φαίνεται στον Πίνακα 3. Να υπολογιστεί το ΜΥ της εν λόγω λεκάνης διάρκειας μίας ώρας. Να θεωρηθεί ότι η βασική απορροή είναι σταθερή.

Πίνακας 3: Ολικό πλημμυρογράφημα.

| Τ (h) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q (m3/s) | 6 | 56 | 256 | 658 | 1066 | 1148 | 906 | 626 | 365 | 142 | 48 | 6 |

-  Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων