- Ε.Μ.Π - ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

5ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών

- Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ 						 Ακαδημαϊκό έτος: 2009-10

### Διδάσκοντες: Μ. Α. Μιμίκου-Καθηγήτρια ΕΜΠ, Συντονίστρια

### Χ. Μακρόπουλος-Λέκτορας ΕΜΠ, Ν. Μαμάσης-Λέκτορας ΕΜΠ

Ονοματεπώνυμο: ________________________________________________ Κωδικός: ____________

###### ΑΣΚΗΣΗ 8

Στον Πίνακα 1 δίνονται οι  μέσες ετήσιες και οι μέγιστες ημερήσιες παροχές που εκτιμήθηκαν σε διατομή ποταμού για μια περίοδο 30 ετών.

Πίνακας 1: Μέσες ετήσιες και μέγιστες ημερήσιες παροχές.

| Έτος | Παροχή (m3/s) |  | Έτος | Παροχή (m3/s) |  | Έτος | Παροχή (m3/s) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Μέση ετήσια | Μέγιστη ημερήσια |  | Μέση ετήσια | Μέγιστη ημερήσια |  | Μέση ετήσια | Μέγιστη ημερήσια |
| 1 | 28.2 | 751 | 11 | 36.4 | 387 | 21 | 27.0 | 695 |
| 2 | 24.3 | 320 | 12 | 35.2 | 520 | 22 | 25.3 | 647 |
| 3 | 27.6 | 207 | 13 | 23.5 | 419 | 23 | 21.9 | 290 |
| 4 | 24.6 | 349 | 14 | 31.7 | 437 | 24 | 24.8 | 185 |
| 5 | 16.2 | 165 | 15 | 20.6 | 328 | 25 | 22.1 | 165 |
| 6 | 20.2 | 425 | 16 | 30.5 | 389 | 26 | 14.5 | 123 |
| 7 | 28.2 | 605 | 17 | 19.3 | 177 | 27 | 18.3 | 147 |
| 8 | 25.0 | 360 | 18 | 18.5 | 190 | 28 | 25.4 | 357 |
| 9 | 37.2 | 507 | 19 | 16.4 | 445 | 29 | 22.4 | 424 |
| 10 | 32.9 | 369 | 20 | 10.6 | 85 | 30 | 33.4 | 904 |

Ζητούνται:

- Να υπολογιστούν τα στατιστικά χαρακτηριστικά και των δύο δειγμάτων (μέση τιμή, τυπική απόκλιση, συντελεστές διασποράς, ασυμμετρίας και κύρτωσης, μέγιστη και ελάχιστη τιμή).

- Να προσαρμοστεί η κανονική κατανομή (Gauss) στο δείγμα των μέσων ετήσιων παροχών .

- Να σχεδιαστεί το δείγμα και η θεωρητική κατανομή σε χαρτί κανονικής κατανομής.

- Με βάση την κανονική κατανομή να εκτιμηθούν οι τιμές της μέσης ετήσιας απορροής που αντιστοιχούν σε περιόδους επαναφοράς 5, 20 και 100 έτη.

- Εάν το 60% της μέσης ετήσιας παροχής διατίθεται για την υδροδότηση παρακείμενης πόλης, να βρεθεί η πιθανότητα αδυναμίας πλήρους κάλυψης της πόλης κατά τη διάρκεια κάποιου έτους.

- Να προσαρμοστούν στο δείγμα των μέγιστων ημερήσιων παροχών οι κατανομές Gumbel, και λογαριθμοκανονική (Log-Normal). Να ελεγχθεί η καταλληλότητά των κατανομών με τη δοκιμή χ2.

- Να σχεδιαστεί το δείγμα των μέγιστων ημερήσιων παροχών και οι θεωρητικές κατανομές Gumbel και Log-Normal σε χαρτί κατανομής Gumbel.

- Να εκτιμηθούν οι μέγιστες ημερήσιες τιμές απορροής που αντιστοιχούν σε περιόδους επαναφοράς 5, 50 και 500 έτη και με τις δύο κατανομές που προσαρμόστηκαν.

- Τα υπολογιστούν  τα όρια εμπιστοσύνης 95% της κατανομής Gauss για τις τιμές του ερωτήματος 4 και της κατανομής Gumbel για τις τιμές του ερωτήματος 8.

-  Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων