1.1  Βασικές έννοιες

1.1.1  Γεωμετρικά μεγέθη

Ένας αγωγός καλείται πρισματικός, όταν έχει σταθερή και ενιαία κατά μήκος κλίση πυθμένα και σταθερή - αναλλοίωτη διατομή σε όλο του το μήκος.

Διατομή αγωγού καλείται η τομή του κάθετα προς τη κατεύθυνση της ροής, η οποία στη περίπτωση του πρισματικού αγωγού θεωρείται παράλληλη προς την κατά μήκος γραμμή του πυθμένα.

ελεύθερη επιφάνεια

πυθμένας

Κατακόρυφη διατομή : βάθος ροής  y

Κάθετη διατομή : βάθος ροής διατομής  t

Εμβαδόν υδάτινης διατομής

Βρεχόμενη περίμετρος

Πλάτος υδάτινης επιφάνειας

Κατά μήκος κλίση : J

Ε

Π

Πλάτος πυθμένα

b

Β

Απόσταση κέντρου βάρους              υδάτινης διατομής από την επιφάνεια της

ỹ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η κλίση J είναι συνήθως μικρή,                                         άρα τότε η διαφορά των y και t είναι λογιστικά αμελητέα.

Λογιστικά μεγέθη

Υδραυλική ακτίνα :  R = Ε  ⁄  Π

Υδραυλικό βάθος : tμ = Ε  ⁄  Β

1.1.2  Κατηγορίες ροής   

Μόνιμή – Μη μόνιμη                                                                                                          Στρωτή – Τυρβώδης  →  αριθμός Reynolds                                                                                             Ομοιόμορφη – Ανομοιόμορφη ή Μεταβαλλόμενη (Βαθμιαίως ή Ταχέως)

Υποκρίσιμη – Υπερκρίσιμη  →  αριθμός Froude

1.2  Γεωμετρικά στοιχεία βασικών (συμμετρικών) διατομών - Πίνακας Ι

y

z

1

Τραπεζοειδής διατομή

R =  Ε  ⁄  Π

tμ = Ε  ⁄  Β

y

Ορθογωνική διατομή

R =  Ε  ⁄  Π

tμ = y

εάν b >> y

R →  y

y

1

z

Τριγωνική διατομή

R =  Ε  ⁄  Π

tμ = 0,5. y

y

d

θ

Κυκλική διατομή

y  ⁄ d

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

E  ⁄ d2

0,0147

0,0409

0,0739

0,1118

0,1535

0,1982

0,2450

0,2934

0,3428

0,3927

Π  ⁄ d

0,4510

0,6435

0,7954

0,9273

1,0472

1,1593

1,2661

1,3694

1,4706

1,5708

Β ⁄ d

0,4359

0,6000

0,7141

0,8000

0,8660

0,9165

0,9539

0,9798

0,9950

1,0000

y  ⁄ d

0,55

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,94

0,95

1,00

E  ⁄ d2

0,4426

0,4920

0,5404

0,5872

0,6318

0,6736

0,7115

0,74450,7662

0,7707

0,78541,0472

1,0472

Π  ⁄ d

1,6710

1,7722

1,8755

1,9823

2,0944

2,2143

2,3462

2,4981

2,6467

2,6906

3,1416

Β ⁄ d

0,9950

0,9798

0,9539

0,9165

0,8660

0,8000

0,7141

0,6000

0,4750

0,4359

0,0000

Βλέπε λεπτομερή Π2

στο βιβλίο 

2.    ΚΡΙΣΙΜΗ ΡΟΗ

2.1  Βασικές έννοιες

2.1.1  Αριθμός FROUDE : Είναι ο λόγος των δυνάμεων αδράνειας προς βαρύτητας.

(1)

Η ποσότητα               (2)

εκφράζει την ταχύτητα διάδοσης κύματος βαρύτητας μικρού ύψους,

(το οποίο είναι δυνατόν να δημιουργηθεί εντός του αγωγού σαν αποτέλεσμα στιγμιαίας τοπικής μεταβολής του βάθους ροής λόγω εξωτερικών αιτιών).

Άρα ο αριθμός FROUDE ( όπως ορίστηκε ως άνω για ανοικτούς αγωγούς ) είναι :

ο λόγος των δυνάμεων της μέσης ταχύτητας προς την ταχύτητα διάδοσης κύματος βαρύτητας μικρού ύψους.

F < 1 : η ροή καλείται υποκρίσιμη

και ο κυματισμός ( C > V ) μεταδίδεται ανάντη και κατάντη της διαταραχής.

F > 1 : η ροή καλείται υπερκρίσιμη

και ο κυματισμός ( C < V ) μεταδίδεται μόνο κατάντη της διαταραχής.

F = 1 : η ροή καλείται κρίσιμη

2.1.2  Ειδική ενέργεια  ΗΕ   

Εκφράζει το ύψος ενέργειας, ως προς επίπεδο αναφοράς οριζόντιο το οποίο διέρχεται από τον πυθμένα της διατομής.

(3)

όπου: q=Q/E = Q/(b.y)    (4)   σε ορθογωνική διατομή

Για δεδομένη παροχή Q (και γεωμετρία διατομής), η σχέση (3) γίνεται :

ΗΕ = ΗΕ (y)  Τριτοβάθμια εξίσωση

- Δύο πραγματικές – θετικές ρίζες → εναλλακτά βάθη

- ή μία διπλή ρίζα → κρίσιμο βάθος yκ, όπου ΗΕ είναι minimum και F = 1 !

(5)

Ροή με ΗΕ < ΗΕ minimum  με δεδομένη παροχή Q είναι αδύνατον να συμβεί !

Υπενθυμίζεται ότι : yμ ≈ tμ  (βλ.  §1.1.1)

yμ κ  είναι το υδραυλικό βάθος το οποίο αντιστοιχεί – προκύπτει από το κρίσιμο βάθος yκ

(6)   σε ορθογωνική διατομή

(7)   σε ορθογωνική διατομή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: σε ορθογωνική διατομή ορίζεται η παροχή ανά μονάδα πλάτους  q = Q ⁄ b

(αντιστοίχως έχει νόημα η q σε φυσική διατομή πολύ μεγάλου πλάτους b ≈ Β >> y)

y

ΗΕ

(ΗΕ minimum)

yκ

y2

y1

45ο

Q

Q* > Q

Διάγραμμα ΗΕ , y

(μικρή κλίση J)

y1 και y2 εναλλακτά  ίδιο ΗΕ yκ κρίσιμο             ΗΕ minimum

για Q* > Q                                   (ΗΕ minimum)* > (ΗΕ minimum)           (yκ)* > (yκ)

Για δεδομένη Ειδική ενέργεια ΗΕ (και γεωμετρία διατομής) , η σχέση (3) γίνεται:

(8)

- Δύο πραγματικές – θετικές ρίζες

- ή μία διπλή ρίζα → κρίσιμο βάθος yκ  όπου Q είναι maximum (και F = 1)

(9)

(10)  σε ορθογωνική διατομή

2.1.3  Ειδική δύναμη  Μ   

Εκφράζει δύναμη ανά μονάδα βάρους ρέοντος υγρού δια της διατομής.

(11)

(12)  σε ορθογωνική διατομή

Για δεδομένη παροχή Q (και γεωμετρία διατομής), η σχέση (11) γίνεται :

Μ = Μ (y)  Τριτοβάθμια εξίσωση

- Δύο πραγματικές – θετικές ρίζες → συζυγή βάθη

- ή μία διπλή ρίζα → κρίσιμο βάθος yκ  όπου Μ είναι minimum και F = 1 !!

y

M

(M minimum)

yκ

y2

y1

Q

Διάγραμμα M , y

(μικρή κλίση J)

y1 και y2 συζυγή   ίδιο M         yκ κρίσιμο            M minimum

2.1.4  Υπολογισμός Κρίσιμου βάθους  yκ   (Л1)

(13)   απ΄ευθείας λύση σε ορθογωνική διατομή

(14)   απ’ευθείας λύση σε τριγωνική διατομή

Στις υπόλοιπες διατομές η λύση γίνεται με διαδοχικές προσεγγίσεις

(15) σταθερά (από τα δεδομένα)

(16) υπολογιζόμενο μέγεθος (από τις διαδοχικές τιμές του yκ)

Συμμετρική τραπεζοειδής

Q, b, z

(15)  Cκ

δC

yκ

yκ1 υπόθεση

Εάν η τάξη μεγέθους yκ ΔΕΝ είναι γνωστή

(16)  Cκ1

(16)  Cκ2

δC

(16)  Cκ3

δC

☺

☺

☺

Κυκλική

D

(15)  Cκ

Πίνακας Ι Σημειώσεων ή Π3 Βιβλίου

δC

yκ

yκ1 υπόθεση

Εάν η τάξη μεγέθους yκ ΔΕΝ είναι γνωστή

(16)  Cκ1

(16)  Cκ2

δC

(16)  Cκ3

δC

☺

☺

☺

Αριθμητικές εφαρμογές:

Τραπεζοειδής αγωγός με πλάτος πυθμένα b = 2,85 m και κλίση πρανών z = 1,5 μεταφέρει παροχή Q = 6,35 m3 ∕ s. Να υπολογιστεί το κρίσιμο βάθος yκ

| Q [m3∕ s] | b [m] | z | Cκ |
| --- | --- | --- | --- |
| 6,350 | 2,85 | 1,50 | 4,11035 |

| yκ1 | Cκ1 | δC σύγκλ. | yκ2 | Cκ2 | δC σύγκλ. | yκ3 | Cκ3 | δC σύγκλ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,7172 | 4,46263 | +8,57% | 0,68831 | 3,88286 | -5,53% | 0,7038 | 4,18551 | +1,82% |

→ yκ = 0,70 m

Κυκλικός αγωγός διαμέτρου d = 0,40 m μεταφέρει παροχή Q = 0,070 m3 ∕ s.                      Να υπολογιστεί το κρίσιμο βάθος yκ

| Q [m3∕ s] | D [m] | Cκ |
| --- | --- | --- |
| 0,070 | 0,40 | 0,00050 |

| yκ1 | Cκ1 | δC σύγκλ. |
| --- | --- | --- |
| 0,1880 | 0,00049 | -1,99% |

→ yκ = 0,19 m

Κυκλικός αγωγός διαμέτρου d = 2,85 m μεταφέρει παροχή Q = 6,35 m3 ∕ s.                      Να υπολογιστεί το κρίσιμο βάθος yκ

| Q [m3∕ s] | D [m] | Cκ |
| --- | --- | --- |
| 6,35 | 2,85 | 0,00050 |

| yκ1 | Cκ1 | δC σύγκλ. |
| --- | --- | --- |
| 1,0959 | 4,18347 | +1,78% |

→ yκ = 1,09 m

Ορθογωνικός αγωγός με πλάτος b = 2,85 m μεταφέρει παροχή Q = 6,35 m3 ∕ s.                Να υπολογιστεί το κρίσιμο βάθος yκ

(13) → yκ = 1,30 m

Τραπεζοειδής αγωγός με κλίση πρανών z = 1,5 μεταφέρει παροχή Q = 6,35 m3 ∕ s.         Να υπολογιστεί το κρίσιμο βάθος yκ

(14) → yκ = 0,80 m

2.2  Υδραυλικό άλμα

2.2.1  Γενικά

Είναι το τοπικό φαινόμενο μετάβασης από υπερκρίσιμη σε υποκρίσιμη ροή.

- Λαμβάνει χώρα απότομα – μέσα σε μικρό μήκος                                                      κατά τη διεύθυνση της κύριας ροής.

- Σταθερή Ειδική δύναμη.

- Το άλμα σταθεροποιείται όταν τα βάθη ανάντη και κατάντη είναι συζυγή.

- Εάν το πραγματικό βάθος κατάντη είναι μεγαλύτερο από το συζυγές του πραγματικού βάθους ανάντη  το άλμα οδεύει προς τα ανάντη !

- Εάν το πραγματικό βάθος κατάντη είναι μικρότερο από το συζυγές του πραγματικού βάθους ανάντη  το άλμα οδεύει προς τα κατάντη !

- Σημαντικές απώλειες ενέργειας ( στρόβιλοι και τύρβη μεγάλης κλίμακας ).

y

ΗΕ

45ο

Q

M

Q

M1 ≡ M2

ΗΕ2 < ΗΕ1

y1

y2

(17)     απ΄ευθείας λύση σε ορθογωνική διατομή

(17α)   απ΄ευθείας λύση σε ορθογωνική διατομή

(18)    απώλειες σε ορθογωνική διατομή

Στις υπόλοιπες διατομές η λύση γίνεται με διαδοχικές προσεγγίσεις (Л2)

(19)

Σημείωση : οι παραπάνω σχέσεις ισχύουν για ελεύθερο (όχι βυθισμένο) άλμα,                  σε αγωγούς με κλίση πυθμένα οριζόντια ή πολύ μικρή.

2.3  Παραδείγματα εφαρμογής θεωρίας κρισίμου βάθους 

2.3.1  Περίπτωση ανύψωσης πυθμένα

Αγωγός ορθογωνικής διατομής, σταθερού πλάτους, με πρακτικώς οριζόντιο πυθμένα, που σε σχετικά μικρό μήκος L ανυψώνεται κατά Δz, βαθμιαία και ομαλά, έτσι που να αποφεύγεται η αποκόλληση της ροής.

Μελετάμε το διάγραμμα Ειδικής Ενέργειας                                                                       για δεδομένη παροχή Q και τη συγκεκριμένη διατομή του αγωγού.

Για μια δοσμένη τιμή ΗΕ1 η μορφή της ελεύθερης επιφάνειας εξαρτάται από τη σχέση των y1 και yκ

- y1 > yκ → y1 > y2

- y1 < yκ → y1 < y2

Η μείωση της ΗΕ που συνεπάγεται η ανύψωση του πυθμένα ΔΕΝ μπορεί να είναι απεριόριστη: υπάρχει τιμή {Δz mαχ , ΗΕ min }, η οποία συνιστά φυσικό όριο.

(20)

(21)

Δz mαχ  αντιστοιχεί σε yκ  !

y1 > y2 > yκ   ροή υποκρίσιμη

yκ

(1)

(2)

y1 < y2 < yκ   ροή υπερκρίσιμη

Δz

y1 > y2 = yκ

yκ

(1)

(2)

y1 < y2 = yκ

Δz mαχ

yκ

yκ

2.3.2  Άλλες περιπτώσεις εμφάνισης κρισίμου βάθους

- Βαθμιαία στένωση ορθογωνικής διατομής, με πρακτικώς οριζόντιο πυθμένα, σε σχετικά μικρό μήκος L.

(22)

b min  αντιστοιχεί σε yκ  !

(1)

(2)

κάτοψη

b2

b1

- Ακριβώς στη θέση θυροφράγματος (αν το άνοιγμα είναι : h < yκ)

yκ

(1)

(2)

y1 > yκ > y2

h

- Στην περιοχή ελεύθερης πτώσης (με πρακτικώς οριζόντιο πυθμένα).

yκ

(1)

(2)

3.yκ ~ 4.yκ

yπ = 0,715.yκ

- Μακροσκοπικά (στο συνολικό μήκος του υδραγωγείου) στην ελεύθερη πτώση το βάθος ροής είναι λογιστικά  yκ.

- Μικροσκοπικά (στη γειτονία της ελεύθερης πτώσης) ισχύουν τα παραπάνω.

- Στην περιοχή αλλαγής κατά μήκος κλίσης πυθμένα από υποκρίσιμη σε υπερκρίσιμη. (βαθμιαίως μεταβαλλόμενη ροή)

yο2

yκ

J2 > Jκ

J1 < Jκ

αλλαγή κλίσης

= γόνατο

yο1

- Στην περιοχή αλλαγής κατά μήκος κλίσης πυθμένα από υπερκρίσιμη σε υποκρίσιμη. (ταχέως μεταβαλλόμενη ροή)

yο2

yκ

J2 < Jκ

J1 > Jκ

αλλαγή κλίσης

= γόνατο

yο1

- Οι διατομές όπου είναι δυνατό να εμφανισθεί κρίσιμο βάθος (ως πραγματικό βάθος της ροής) ονομάζονται κρίσιμες διατομές ελέγχου.

- Γενικότερα : διατομή ελέγχου είναι η διατομή ροής, εις την οποία προσδιορίζεται μονοσήμαντα η παροχή από το πραγματικό βάθος ροής.