ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ			 		          		ΕΞΕΤΑΣΗ

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΛ. ΜΗΧ.						         	19-01-2010

#### ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2009-2010

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :

ΑΣΚΗΣΕΙΣ  (7 μονάδες) - ΧΡΟΝΟΣ = 120 min

Άσκηση 1η  ( 3.5 μονάδες )

Θεωρείστε το σύστημα του Σχ.1 το οποίο αποτελείται από

- 3 δεξαμενές Α, Β και Γ με σταθερές στάθμες νερού (ν=1.1×10-6 m2∕s),

- 6 σωλήνες ισοδύναμης τραχύτητας 1.0 mm με τα ακόλουθα στοιχεία:

Α1: δύο σωλήνες διαμέτρου DA1=400 mm, κοινού μήκους LΑ1 τοποθετημένοι παράλληλα.

12: σωλήνας διαμέτρου D12=400 mm, και μήκους L12.

Το συνολικό μήκος LΑ2 είναι: LΑ1+ L12=1210 m.

2Β: σωλήνας διαμέτρου D2Β=400 mm, και μήκους L2Β=1105 m.

23: σωλήνας διαμέτρου D23=200 mm, και μήκους L23=202.5 m.

3Γ: σωλήνας διαμέτρου D3Γ=200 mm, και μήκους L3Γ=202.5 m.

3)         Στρόβιλο με μανομετρικό ύψος hμ=18 m στο σημείο 3.

Στη δεξαμενή Β μεταφέρεται παροχή νερού ίση με 0.200 m3∕s.

Η επιτρεπόμενη μέγιστη τιμή υποπίεσης στο σύστημα είναι 5.0 m.

Χαράξτε ποιοτικά τη Γραμμή Ενέργειας (ΓΕ) στο Σχ. 1 και υπολογίστε:

- Τη μεταφερόμενη παροχή στη δεξαμενή Γ.

- Τα μήκη των σωλήνων LΑ1 και L12.

- Προσδιορίστε τα υψόμετρα της ΓΕ στο Σχ. 1.

- Ελέγξτε εάν ο περιορισμός για την επιτρεπόμενη τιμή υποπίεσης καλύπτεται σε όλο το σύστημα.

Β

+ 35.00 m

+ 51.00 m

Α

2

+ 72.50 m

Γ

+ 10.00 m

ΣΤΡΟΒΙΛΟΣ  3

1

+ 30.00 m m

Σχ. 1. Σύστημα τριών δεξαμενών

Άσκηση 1η

αγωγός (4): 2 -Β   (Ə1)

| Q [m3 ∕ s] | D [m] | ks [m] | L [m] | ν [m2 ∕ s] | V [m ∕ s] | R | f | hf [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,200 | 0,400 | 1,00×10-3 | 1.105 | 1,1×10-6 | 1,592 | 5,787×105 | 0,0252 | 9,00 |

z2   =  51,00 + 9,00 = + 60,00 m      Γ. Ε.  ____

αγωγοί (5) και (6): 2 - 3 - Γ   (Ə2)

hf  =  (60,00 - 10,00) – 18,00 = 32,00 m      Γ. Ε.  ____

| hf [m] | D [m] | ks [m] | L [m] | ν [m2 ∕ s] | R.f 0,5 | f -0,5 | V [m ∕ s] | Q [m3 ∕ s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32,00 | 0,200 | 1,00×10-3 | 405 | 1,1×10-6 | 1,012×105 | 5,7235 | 3,187 | 0,100 |

zα3   =  60,00 - (32,00 ∕ 2) = + 44,00 m

zκ3   =  44,00 - 18,00        = + 26,00 m

zκΠΓ =  26,00 -   0,52        =  +25,48 m → p ∕ γ = + 30,00 – 25,48 = 4,52 m < 5,0 m  

Q21Α  =  (0,200 + 0,100 )  =   0,300 m3 ⁄ s

αγωγοί (3) και (1║2): Α - 1 - 2

Η λύση βασίζεται στις μεθοδολογίες επίλυσης του Ισοδύναμου Ζεύγους Διαμέτρων Εμπορίου (Ŧ5) και των Σωλήνων εν Παραλλήλω.

- Στον αγωγό (3) είναι γνωστή η διάμετρος και η παροχή: 0,300 m3 ⁄ s.

- Σε καθένα από τους αγωγούς (1), (2) είναι γνωστή η κοινή διάμετρος και η παροχή, η οποία λόγω απολύτου συμμετρίας, μοιράζεται εξ ίσου και είναι: 0,150 m3 ⁄ s.

- Είναι γνωστό το συνολικό μήκος LΑ2: LΑ1+ L12=1.210 m.

- Είναι γνωστές οι συνολικές απώλειες ενέργειας: hfΑ2  =  (72,50 - 60,00) = 12,50 m

Πίνακας υπολογισμών – Κλίση Γραμμής Ενέργειας (Ə1)

| Q [m3 ∕ s] | D [m] | ks [m] | ν [m2 ∕ s] | V [m ∕ s] | R | f | J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,150 | 0,400 | 1,00×10-3 | 1,1×10-6 | 1,194 | 4,341×105 | 0,0253 | 0,00460 |
| 0,300 | 0,400 | 1,00×10-3 |  | 2,387 | 8,681×105 | 0,0251 | 0,01825 |

(30) → LΑ1 = 702 m. και L12 = 508 m.

hfΑ1  = 3,23 m → z2  = (72,50 – 3,23) = + 69,27 m      Γ. Ε.  ____

Β

+ 51.00 m

Α

2

+ 30.00 m m

+ 72.50 m

Γ

+ 10.00 m

ΣΤΡΟΒΙΛΟΣ  3

1

+ 60.00 m m

+ 69.27 m m

+ 26.00 m m

+ 44.00 m m

Προσοχή, η Γ.Ε. <εδώ> 

Άσκηση 2η  ( 3.5 μονάδες )

Ο αγωγός μεγάλου μήκους ΑΒΓΔ που φαίνεται στο Σχ. 2, αποτελείται από τρία τμήματα ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ και καταλήγει σε ελεύθερη πτώση στο σημείο Δ. Έχει ορθογωνική διατομή με ενιαίο πλάτος b = 2.40 m, συντελεστή τραχύτητας n = 0.016 s/m1/3 και μεταφέρει παροχή Q.

Το βάθος ροής - ακριβώς στην ακμή της ελεύθερης πτώσης (σημείο Δ) - είναι ίσο με 0.50 m.

- Υπολογίστε :

(α) Την παροχή Q.

(β) Τα βάθη ομοιόμορφης ροής και τα κρίσιμα βάθη στα τμήματα ΒΓ και ΓΔ.

(γ) Την κατά μήκος κλίση στο τμήμα ΑΒ, ώστε να εμφανίζεται υδραυλικό άλμα – ακριβώς στο

σημείο αλλαγής της κλίσης (σημείο Β).

(δ) Χαράξτε και χαρακτηρίστε τις κατά μήκος κατατομές (προφίλ) της ελεύθερης επιφάνειας.

- Εάν το τμήμα ΑΒ σχεδιαστεί με κλίση J=0.0026 αντί της παραπάνω που υπολογίσατε στο (γ):

(ε) Προσδιορίστε την κατεύθυνση προς την οποία θα οδεύσει το υδραυλικό άλμα.

(ζ) Χαράξτε και χαρακτηρίστε τις  νέες κατά μήκος κατατομές (προφίλ) της ελεύθερης επιφάνειας.

Υπόδειξη: Η κλίση στο τμήμα ΓΔ είναι πολύ μικρή, στην ακμή Δ ισχύουν οι συνθήκες αγωγού με πρακτικώς οριζόντιο πυθμένα.

Α

Β

Γ

J = ?

J = 0.0012

J = 0.0006

Δ

Α

Β

Γ

J = 0.0012

J = 0.0006

Δ

J = 0.0026

Σχ. 2. Σύστημα 3 ανοικτών αγωγών

Άσκηση 2η

Τμήμα ΓΔ : Ελεύθερη πτώση (με πρακτικώς οριζόντιο πυθμένα)

Υπολογισμός Κρισίμου βάθους

yπ = 0,50 → yκ = 0,70 m  (ίδιο σε όλα τα τμήματα)

Υπολογισμός Παροχής μέσω του Κρισίμου βάθους

(13) (απ΄ευθείας λύση) →  = 4,40 m3 ∕ s.

Υπολογισμός Ομοιόμορφου βάθους  yο   (Л3)

| Q [m3∕ s] | b [m] | n | J | C0 | Φ0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,400 | 2,40 | 0,016 | 0,0006 | 2,87407 | 0,27836 |

| yο1 / b | yο1 [m] | Ε [m2] | Π [m] | R | Cο1 | δC σύγκλ. | yο [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,645 | 1,55 | 3,72000 | 5,50000 | 0,67636 | 2,86635 | -0,27% | 1,55 |

yο = 1,55 m > 0,70 m = yκ → ροή υποκρίσιμη

Τμήμα ΒΓ: Υπολογισμός Ομοιόμορφου βάθους  yο   (Л3)

| Q [m3∕ s] | b [m] | n | J | C0 | Φ0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,400 | 2,40 | 0,016 | 0,0012 | 2,03227 | 0,19683 |

| yο1 / b | yο1 [m] | Ε [m2] | Π [m] | R | Cο1 | δC σύγκλ. | yο [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,495 | 1,19 | 2,85600 | 4,78000 | 0,59749 | 2,02603 | -0,03% | 1,19 |

yο = 1,19 m > 0,70 m = yκ → ροή υποκρίσιμη

Υπολογισμός κλίσης  JΑΒ  ώστε να γίνεται υδραυλικό άλμα ακριβώς στην αλλαγή της κλίσης  (Л6)

| Q [m3∕ s] | b [m] | yοΒΓ [m] | Ε [m2] | B [m] | V [m2∕ s] | tμ [m] | F | yοσΒΓ [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,400 | 2,40 | 1,19 | 2,85600 | 2,40000 | 1,541 | 1,19000 | 0,45091 | 0,37 |

| yοσΒΓ [m] | Ε [m2] | Π [m] | R | Q [m3∕ s] | n | Jκ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,37 | 0,88800 | 3,14000 | 0,28280 | 8,000 | 0,016 | 0,0339 |

Επισκόπηση των τμημάτων ανά ζεύγη

ΑΒ / ΒΓ → υπερκρίσιμη / υποκρίσιμη    (υδραυλικό άλμα)

ΒΓ / ΓΔ → υποκρίσιμη / υποκρίσιμη - με μεγαλύτερο ομοιόμορφο βάθος

ΓΔ / Δ → υποκρίσιμη / ελεύθερη πτώση

Χαρακτηρισμός της κατατομής (προφίλ) σε κάθε τμήμα διαφορετικής κλίσης

{ ΑΒ → S1   -  ΒΓ → Μ3 }  ΒΓ → Μ1  ΓΔ → Μ2

Τμήμα ΑΒ: Υπολογισμός Ομοιόμορφου βάθους  yο   (Л3)

| Q [m3∕ s] | b [m] | n | J | C0 | Φ0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,400 | 2,40 | 0,016 | 0,0026 | 1,38066 | 0,13372 |

| yο1 / b | yο1 [m] | Ε [m2] | Π [m] | R | Cο1 | δC σύγκλ. | yο [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,375 | 0,90 | 2,16000 | 4,20000 | 0,51429 | 1,38651 | +0,42% | 0,90 |

yο = 0,90 m > 0,70 m = yκ → ροή υποκρίσιμη → ΔΕΝ εμφανίζεται υδραυλικό άλμα 

Επισκόπηση των τμημάτων ανά ζεύγη

ΑΒ / ΒΓ → υποκρίσιμη / υποκρίσιμη - με μεγαλύτερο ομοιόμορφο βάθος

ΒΓ / ΓΔ → υποκρίσιμη / υποκρίσιμη - με μεγαλύτερο ομοιόμορφο βάθος

ΓΔ / Δ → υποκρίσιμη / ελεύθερη πτώση

Χαρακτηρισμός της κατατομής (προφίλ) σε κάθε τμήμα διαφορετικής κλίσης

ΑΒ → Μ1   ΒΓ → Μ1  ΓΔ → Μ2

Α

Β

Γ

J = 0.0012

J = 0.0006

Δ

Α

Β

Γ

J = 0.0012

J = 0.0006

Δ

J = 0.0026

J = 0.0339

Μ1

Μ2

Μ1

Μ2

Μ1

yo

yκ