1η Εναλλακτική

Δίνεται η αμφιέρειστη δοκός του παρακάτω σχήματος:

Η δοκός έχει ίδιο βάρος p (KN/m) και σε τμήμα της ασκείται ομοιόμορφα κατανεμειμένο φορτίο q (KN/m), όπως φαίνεται στο σχήμα.  Το φορτίο q δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του ιδίου βάρους p. Στη στήριξη Α της δοκού, η μέγιστη δύναμη που μπορεί να ασκηθεί είναι 25 KN ενώ στη στήριξη Β 35 ΚΝ.

Αναζητείται η μέγιστη (κατ’ απόλυτο) τιμή της ροπής στη θέση C της δοκού αν η μέγιστη τέμνουσα στην ίδια θέση είναι 10 ΚΝ (σε απόλυτη τιμή).

(α) Να διατυπωθεί αναλυτικά το πρόβλημα (4 μονάδες)

(β) Να επιλυθεί το πρόβλημα γραφικά (1 μονάδα)

(γ) Να επιλυθεί το πρόβλημα με τη βοήθεια Η/Υ (1 μονάδα)

(δ) Να πραγματοποιηθεί ανάλυση ευαισθησίας του προβλήματος και να ερμηνευτούν τα αποτελέσματα; (3 μονάδες)

(ε) Τι θα συμβεί αν μειωθεί η μέγιστη δύναμη στη στήριξη Α κατά 5 ΚΝ και 10 ΚΝ αντίστοιχα; (1 μονάδα)

2η Εναλλακτική

Τεχνική εταιρία εξετάζει το ενδεχόμενο να συμμετάσχει σε τρια οδικά έργα με τη μέθοδο της αυτοχρηματοδότησης. Το ποσοστό συμμετοχής της θεωρείται ανάλογο των χρημάτων τα οποία πρόκειται να επενδύσει. Τα πιθανά έργα είναι τρία, το καθένα από τα οποία πρόκειται να διαρκέσει δύο έτη. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το συνολικό ποσό επένδυσης ανά έργο:

| Έτος | Έργο 1 | Έργο 2 | Έργο 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 εκατ ΕΥΡΩ | 3 εκατ ΕΥΡΩ | 5 εκατ ΕΥΡΩ |
| 1 | 3 εκατ ΕΥΡΩ | 3 εκατ ΕΥΡΩ | 2 εκατ ΕΥΡΩ |

Η εταιρία μπορεί να επενδύσει το πολύ 4 εκατομμύρια ΕΥΡΩ το έτος 0 και 5 εκατομμύρια ΕΥΡΩ το έτος 1. Το έτος 2 τα έργα πρόκειται να δοθούν στην κυκλοφορία και η εταιρία πρόκειται συμμετέχει στην εκμετάλλευσή τους για 5 έτη (έτη 2,3,4,5,6). Τα ετήσια κέρδη ανά έτος αναμένεται να είναι 2 εκατομμύρια ΕΥΡΩ ανά έτος για καθένα έργο (συνολικά). Η εταιρία δεν θεωρεί ότι αξίζει να επενδύσει στα έργα αν δεν έχει ένα τελικό κέρδος (ανηγμένο στο έτος 0) ίσο με 5 εκατομμύρια ΕΥΡΩ. Να καθοριστεί η πολιτική της εταιρίας. Το ετήσιο επιτόκιο θεωρείται ίσο με 4%.

3η Εναλλακτική

Ο οργανισμός αστικών συγκοινωνιών επαρχιακής πόλης διαθέτει τρεις τύπους λεωφορείων, Α,Β,Γ, τη συντήρηση των οποίων πρόκειται να πραγματοποιήσει την επόμενη τετραετία. Ο αριθμός των λεωφορείων ανά τύπο αλλά και το κόστος συντήρησης ανά όχημα φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

|  | Τύπος Α | Τύπος Β | Τύπος Γ |
| --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός Λεωφ. | 100 | 120 | 80 |
| Κόστος/Λεωφ. | 2000 ΕΥΡΩ | 1500 ΕΥΡΩ | 2200 ΕΥΡΩ |

Για κάθε έτος, το διαθέσιμο συνολικό ποσό συντήρησης είναι 300000 ΕΥΡΩ. Ανάλογα με το έτος κατά το οποίο θα πραγματοποιηθεί η συντήρηση, ο οργανισμός εκτιμά ότι θα έχει όφελος το οποίο αντικατοπτρίζεται από έναν αριθμό από 1 (ελάχιστο όφελος) έως 10 (μέγιστο όφελος). Το όφελος δεν είναι αποκλειστικά οικονομικό αλλά συμπεριλαμβάνει και πολιτικές επιλογές του οργανισμού αλλά και τις υποχρεώσεις που προέρχονται από τον κοινωνικό χαρακτήρα του. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται για κάθε έτος και τύπο το όφελος:

|  | ‘Ετος 1ο | Έτος 2ο | Έτος 3ο | Έτος 4ο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Τύπος Α | 5 | 4 | 6 | 8 |
| Τύπος Β | 3 | 7 | 7 | 6 |
| Τύπος Γ | 7 | 6 | 9 | 2 |

Σε κάθε έτος θα πραγματοποιηθεί η συντήρηση ενός το πολύ τύπου.

Να καταστρωθεί και επιλυθεί το πρόβλημα