1. Τοποθετήστε στη σειρά τις ακόλουθες εργασίες που σχετίζονται με την επεξεργασία υδρομετρικών δεδομένων: (α3) διαχωρισμός βασικής και πλημμυρικής απορροής, (β1) κατασκευή καμπύλης στάθμης-παροχής, (γ2) μετατροπή χρονοσειράς σταθμηγράφου σε υδρογράφημα και (δ4) υπολογισμός μοναδιαίου υδρογραφήματος.

2. Να αναφέρετε τρεις περιπτώσεις στις οποίες εφαρμόζεται η μέθοδος γραμμικής παλινδρόμησης στην επεξεργασία υδρολογικών δεδομένων.

- Για τη συμπλήρωση άγνωστων Βροχομετρικών δεδομένων σταθμού.

- Για την εκτίμηση χρονοσειρών παροχής με γνωστές στάθμες, έχοντας καμπύλη στάθμης παροχής.

- Για την κατασκευή όμβριων καμπύλων, αφού προσδιορίσουμε τις σταθερές a, b, μετά από γραμμική συσχέτιση των lni, lnt , για δεδομένη περίοδο επαναφοράς.

3. Εφόσον μια αέρια μάζα θερμαίνεται, ενώ η ποσότητα των υδρατμών παραμένει η ίδια, τότε:

- η σχετική υγρασία 		(α) αυξάνεται (β) μειώνεται (γ) παραμένει σταθερή. (αυξάνεται η χωρητικότητα σε υδρατμούς, δηλαδή ο παρονομαστής της σχέσης)

- το σημείο δρόσου 		(α) αυξάνεται (β) μειώνεται (γ) παραμένει σταθερό.

| 4. Δίνεται το τριγωνικό μοναδιαίο υδρογράφημα (Μ.Υ.) του σχήματος, διάρκειας βροχόπτωσης T ωρών, με παροχή αιχμής Q1 = 25 m3/s. Αν η έκταση της λεκάνης απορροής είναι 100 km2, να σχεδιαστεί (ποιοτικά) και να υπολογιστούν τα χαρακτηριστικά μεγέθη (χρόνος βάσης D2, παροχή αιχμής Q2) του Μ.Υ. διάρκειας T + 1 ωρών. |  |
| --- | --- |

Ισχύει : 1/2 *Q1*D1 = 10mm *A = 10mm*100km2 = 22,22 hr

Επίσης Q1*D1 = Q2*D2 (αφού είναι μοναδιαία)

Όμως ο χρόνος βάσης για το T+1 είναι  D2=D1 + 1, Οπότε έχουμε άγνωστο μόνο το Q2 και το υπολογίζουμε.

| 5. Για το επεισόδιο βροχής 2 ωρών που είχε την κατανομή του σχήματος, ο δείκτης ελλειμμάτων φ εκτιμήθηκε σε 6.0 mm/h (σταθερός καθ’ όλη τη διάρκεια της βροχής). Να διαχωριστεί το καθαρό βροχογράφημα και να υπολογιστεί ο συντελεστής απορροής του πλημμυρικού επεισοδίου. |  |
| --- | --- |

Μετατρέπω το Βροχογράφημα σε διαστήματα της 1 ώρας, οπότε έχω ύψη 11 την 1η ώρα και 8 την 2η. Το φ είναι 6, οπότε έχω καθαρό Βροχογράφημα 5 και 2 αντίστοιχα. Ο c είναι ο όγκος των απωλειών / του συνολικού όγκου.

6. Μελετάται η κατασκευή λιμνοδεξαμενής σε νησί των Κυκλάδων. Μεταξύ δύο διατάξεων ίδιας χωρητικότητας και με επιφάνειες Α1 και Α2 < Α1, ποια θα επιλέγετε και γιατί;

Θα επιλέγαμε τη διάταξη με την μικρότερη επιφάνεια (Α2) ώστε να ελαχιστοποιούνταν η εξάτμιση απ’την επιφάνεια και έτσι να είχαμε μικρότερες απώλειες.

7. Η μέση ετήσια επιφανειακή βροχόπτωση λεκάνης, με βάση τη μέθοδο Thiessen, ανέρχεται σε 1000 mm, ενώ η διορθωμένη τιμή της, μετά από υψομετρική αναγωγή, φτάνει στα 1100 mm. Αν το μέσο υψόμετρο των σταθμών είναι +350 m και το μέσο υψόμετρο της λεκάνης +450 m, να υπολογιστεί η βροχοβαθμίδα που χρησιμοποιήθηκε για την υψομετρική αναγωγή.

Ο τύπος που δίνει το Pδιορθωμένο είναι ο εξής:

Pδ = Pμεσο + λ *(Hκβ - ΗΣΣ )

Pδ = 1100, Pμεσο = 1000, Ηκβ = 450, HΣΣ = 350, προκύπτει λοιπόν το λ (βροχοβαθμίδα)

8. Αξιολογείστε με σωστό (Σ) ή λάθος (Λ) τις παρακάτω διατυπώσεις:

| Διατύπωση | Σ / Λ |
| --- | --- |
| Η αποθηκευτικότητα ενός φρεάτιου υδροφορέα αυξάνει με την αύξηση του ενεργού πορώδους. | Σ |
| Η διήθηση νερού στο έδαφος κατά τη διάρκεια μιας βροχόπτωσης θεωρείται εξ ολοκλήρου υδρολογική απώλεια. | Λ |
| Η εξάτμιση από εδαφική επιφάνεια αυξάνεται με τη μείωση της ανακλαστικότητας. | Σ |
| Σε μη διαμορφωμένη διατομή ποταμού, η σχέση στάθμης-παροχής αναμένεται να μεταβάλλεται διαχρονικά. | Σ |
| Η καθαρή ηλιακή ακτινοβολία που φτάνει στην επιφάνεια της γης μετατρέπεται εξ ολοκλήρου σε λανθάνουσα θερμότητα. | Λ |

9. Σε λεκάνη με αδιαπέρατο υπόβαθρο, έκτασης 1000 km2, η ετήσια βροχόπτωση ήταν 1000 mm, η πραγματική εξατμισοδιαπνοή εκτιμήθηκε σε 600 mm και η μέση ετήσια παροχή που μετρήθηκε στην έξοδό της ήταν 10 m3/s. Αν η μεταβολή της μέσης στάθμης του υδροφορέα στη διάρκεια του υδρολογικού έτους ήταν αμελητέα, να εκτιμηθούν οι απολήψεις από τη λεκάνη και ο ετήσιος συντελεστής απορροής.

Εφαρμόζουμε την εξίσωση του Υδρολογικού ισοζυγίου.

10. Τι υπολογίζει η μέθοδος Penman-Monteith και ποια είναι τα δεδομένα εισόδου της;

Υπολογίζει τη δυνητική εξατμισοδιαπνοή. Δεδομένα εισόδου είναι τα παρακάτω:

γ’ : τροποποιημένη έκφραση ψυχρομετρικού συντελεστή

Δ : κλίση καμπύλης κορεσμού υδρατμών

Rn : Ολική καθημερινή ενεργειακή ακτινοβολία.

λ : λανθάνουσα θερμότητα εξάτμισης

F(u) : συνάρτηση ταχύτητας – ανέμου

D : έλλειμμα κορεσμού υδρατμών.

Θέμα 1 Αξιολογήστε με ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ τις διατυπώσεις του παρακάτω Πίνακα. Η σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 0.1 μονάδες, η λανθασμένη με -0.05 και η μη απάντηση με 0.

| ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ | ΣΩΣΤΟ/ ΛΑΘΟΣ |
| --- | --- |
| Ο συντελεστής διασποράς της χρονοσειράς βροχόπτωσης Ιουλίου στην Αθήνα αναμένεται να είναι μεγαλύτερος από τον συντελεστή διασποράς της χρονοσειράς ετήσιας βροχόπτωσης | Σ |
| Η τυπική απόκλιση της χρονοσειράς βροχόπτωσης Ιουλίου στην Αθήνα αναμένεται να είναι μεγαλύτερη από τυπική απόκλιση της χρονοσειράς ετήσιας βροχόπτωσης | Λ |
| Ο συντελεστής διασποράς της χρονοσειράς ετήσιας δυνητική ηλιοφάνεια στην Αθήνα αναμένεται να είναι μεγαλύτερος από τον συντελεστή διασποράς της χρονοσειράς ετήσιας θερμοκρασίας | Λ |
| Ο συντελεστής ασυμμετρίας της χρονοσειράς ημερήσιας βροχόπτωσης στην Αθήνα αναμένεται να είναι μεγαλύτερος από τον συντελεστή ασυμμετρίας της χρονοσειράς ετήσιας βροχόπτωσης | Λ |
| Τα όρια εμπιστοσύνης της μέσης τιμής στην κανονική κατανομή είναι ευρύτερα από αυτά της τιμής που αντιστοιχεί σε περίοδο επαναφοράς Τ=1.1 |  |
| Δείγμα ετησίων απορροών έχει συντελεστή ασυμμετρίας -2 |  |
| Πόλη της Ελλάδας έχει μέση ετήσια σχετική υγρασία 95% | Λ |

Θέμα 2 Με βάση τα μέγιστα ύψη βροχής διαρκειών από 10 min έως 12 hr έχουν κατασκευαστεί για συγκεκριμένη περίοδο επαναφοράς, όμβριες καμπύλες της μορφής h =12*t0.35, όπου h το ύψος βροχής σε mm και t η διάρκεια βροχής σε hr. Το επόμενο έτος οι όμβριες αναθεωρούνται δεδομένου ότι πραγματοποιήθηκαν μικρής διάρκειας έντονες βροχοπτώσεις που ανέβασαν σημαντικά τις μέσες τιμές βροχής για τις μικρές διάρκειες (10 min – 1 h) ενώ οι μέσες τιμές των μεγάλων διαρκειών παρέμειναν ίδιες. Με ποια από τις δύο όμβριες καμπύλες θα προκύπτει μεγαλύτερη τιμή 24ωρης βροχόπτωσης και γιατί;

Θέμα 3

Λεκάνη απορροής εμβαδού 100 km2 έχει χρόνο συρροής 4 h. Κατασκευάστε ένα τριγωνικό μοναδιαίο υδρογράφημα της λεκάνης διάρκειας 1 ώρας.

A*10mm = 10^6 m3

Ισχύει επίσης tc = tD-tM , όπου tD ο χρόνος άμεσης απορροής, και tM ο χρόνος της ενεργού βροχής. Άρα 4h = tD – 1h => tD = 5 h (που είναι ο χρόνος στη βάση του μοναδιαίου ΜΥ). Επίσης ισχύει ½*Q*tD = 10^6, μπορούμε βρίσκοντας το Q, να σχεδιάσουμε το τριγωνικό ΜΥ.

Θέμα 4

| ΠΡΟΒΛΗΜΑ | ΛΥΣΗ |
| --- | --- |
| Ανοικτή δεξαμενή συνολικού βάθους 3 μέτρων ήταν γεμάτη με νερό και σε ένα μήνα έχασε από εξάτμιση 50 m3 νερού. H δυνητική εξάτμιση για το μήνα αυτό ήταν 250 mm. Ποια είναι η χωρητικότητα της δεξαμενής. | 250mm*=0,25 m*A = 50 m3 => A =200m2 => Όγκος = Α*Η=600m3 |
| Σε αέρια μάζα με συγκεκριμένη θερμοκρασία η πίεση υδρατμών είναι 25 mb και η πίεση κορεσμού υδρατμών σε αυτή τη θερμοκρασία είναι 50 mb. Υπολογίστε τη σχετική υγρασία στην αέρια μάζα. | 50% (????) |
| Σε λεκάνη απορροή έκτασης 100 km2 η ετήσια απορροή και η ετήσια επιφανειακή βροχόπτωση, για συγκεκριμένο έτος, εκτιμήθηκαν σε 20*106 m3 και 500 mm αντίστοιχα. Να υπολογιστεί ο ετήσιος συντελεστής απορροής. | 0,5m*100*10^6 m2 = 5*10^7m3 C = 2*10^7/ 5*10^7=0,4 |
| Αντιπλημμυρικό έργο έχει σχεδιαστεί για περίοδο επαναφοράς 50 χρόνια και διάρκεια ζωής 50 χρόνια. Υπολογίστε την πιθανότητα μη αστοχίας κατά τη διάρκεια ζωής του έργου. | R = 1-(1-1/T)n = 0,6358 |

Θέμα 5 Σε δεδομένη χρονική στιγμή η στάθμη ταμιεύτηρα ήταν 40 cm κάτω από τη στάθμη υπερχείλισης και η επιφάνεια της λίμνης 1 km2. Πλημμύρα που πραγματοποιήθηκε στις επόμενες ώρες είχε το παρακάτω υδρογράφημα εισροής στον ταμιευτήρα

| Χρόνος (hr) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Παροχή (m3/s) | 0 | 50 | 100 | 70 | 40 | 0 |

Να εκτιμηθεί ο όγκος νερού που υπερχείλισε. Ποια ώρα άρχισε η λειτουργία του υπερχειλιστή;

Έχουμε 4*10^5 m3 = 400.000 διαθέσιμο όγκο μέχρι την υπερχείλιση.

2η ώρα : εισροή 180.000

3η ώρα : εισροή 360.000 (άρα έχουμε υπερβεί το διαθέσιμο όγκο.) Συγκεκριμένα στην 1 ώρα και 36,6 λεπτά αρχίσει η λειτουργία του υπερχειλιστή.

Θέμα 1 Αξιολογήστε με Σωστό/Λάθος τις διατυπώσεις του παρακάτω πίνακα

Η σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 0.1 μονάδες, η λανθασμένη με -0.1 και η μη απάντηση με 0.

| ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ | Σ/Λ |
| --- | --- |
| Η χρονοσειρά βροχόπτωσης Ιουλίου στην Αθήνα αναμένεται να έχει θετικό συντελεστή ασυμμετρίας |  |
| Σε μη διαμορφωμένη διατομή ποταμού, η σχέση στάθμης-παροχής αναμένεται να μεταβάλλεται διαχρονικά. | Σ |
| Η καθαρή ηλιακή ακτινοβολία που φτάνει στην επιφάνεια της γης μετατρέπεται εν μέρει σε λανθάνουσα θερμότητα. | Σ |
| Ο χρόνος βάσεως μοναδιαίου υδρογραφήματος διάρκειας t, γραμμικής λεκάνης απορροής, είναι ίσος με Τβ. Ο χρόνος βάσεως μοναδιαίου υδρογραφήματος διπλάσιας διάρκειας, της ίδιας λεκάνης, θα είναι 2*Tβ | Σ |
| Ο όγκος απορροής του μοναδιαίου υδρογραφήματος λεκάνης απορροής εξαρτάται από την ένταση της βροχόπτωσης | Λ |
| Η δυνητική εξατμισοδιαπνοή είναι μεγαλύτερη ή ίση από την πραγματική (σελ 72) | Σ |
| Ο ρυθμός διήθησης στο έδαφος είναι φθίνουσα συνάρτηση του χρόνου |  |
| Η μέθοδος Penman-Monteith είναι βελτίωση της μεθόδου Penman για τον υπολογισμό της εξάτμισης από υδάτινη επιφάνεια | Λ |
| Οι καμπύλες στάθμης-παροχής υδατορεύματος αξιοποιούνται για την εξαγωγή δείγματος στάθμης από δείγμα παροχής | Λ |
| Η εξάτμιση από εδαφική επιφάνεια αυξάνει, όταν αυξάνει η ανακλαστικότητα (albedo) της επιφάνειας σύμφωνα με τη μέθοδο Penman | Λ |

Θέμα 2 Για την εκτίμηση επιφανειακής βροχόπτωσης από βροχομετρικούς σταθμούς σε λεκάνη απορροής χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι επιφανειακής ολοκλήρωσης της βροχής Thiessen και αντιστρόφων αποστάσεων. Είναι δυνατόν η επιρροή ενός σχετικά απομεμακρυσμένου από τη λεκάνη σταθμού (όπως αυτή υπολογίζεται με τις δύο μεθόδους), να είναι θεωρητικά ίση με 0.

Θέμα 3 Τι στόχο έχει η διενέργεια δοκιμαστικής άντλησης σε υπό πίεση υδροφορέα;

Θέμα 4

Κατατάξτε σε αύξουσα σειρά τις παρακάτω ετήσιες υδρολογικές χρονοσειρές στην Αθήνα ανάλογα με τον αναμενόμενο συντελεστή διασποράς τους:

(α) Θερμοκρασία (β) Βροχόπτωση (γ) Δυνητική ηλιοφάνεια (δ) Χιονόπτωση.

Θέμα 5 Η σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 0.3 μονάδες, η λανθασμένη με -0.15 και η μη απάντηση με 0.

Η ακρίβεια της στατιστικής πρόγνωσης μιας υδρολογικής μεταβλητής

- είναι καλύτερη αν ο συντελεστής διασποράς έχει μικρή τιμή

- είναι καλύτερη αν ο συντελεστής διασποράς έχει μεγάλη τιμή

- δεν εξαρτάται από την τιμή του συντελεστή διασποράς ***

Για δεδομένη διακινδύνευση, η περίοδος επαναφοράς σχεδιασμού έργου:

- είναι φθίνουσα συνάρτηση της διάρκειας ζωής του έργου

- είναι αύξουσα συνάρτηση της διάρκειας ζωής του έργου

- δεν εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής του έργου ***