# ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ                                                               1Ο  ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ Π.Μ.        ΕΤΟΣ : 2009 – 2010

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ………………………………………………………………………..

Θέμα 1ο  (1,5 μονάδα)  Σημειώστε ΜΙΑ (1) μόνο απάντηση.

|  | Σε συμπιεστό ρευστό η δυναμική συνεκτικότητα αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας, αλλά είναι ανεξάρτητη των τ και du ∕ dy. Το ρευστό είναι : |
| --- | --- |
|  | Μη Νευτώνιο υγρό |
|  | Νευτώνιο αέριο |
|  | Ιδεατό |
|  | Όλα τα παραπάνω |
|  | Τίποτα από τα παραπάνω |

r

x

Κατανομή ταχυτήτων u(r) σε αγωγό κυκλικής διατομής

Α

Β

ΤΟΜΗ

κατά μήκος

|  | Στο παραπάνω σχήμα : |
| --- | --- |
|  | Το διάγραμμα ταχυτήτων στην περίπτωση Α αντιστοιχεί σε ιδεατό - Νευτώνιο ρευστό. |
|  | Το διάγραμμα ταχυτήτων στην περίπτωση Β αντιστοιχεί σε ιδεατό - μη Νευτώνιο ρευστό. |
|  | Και στις δύο περιπτώσεις το διάγραμμα ταχυτήτων αντιστοιχεί σε πραγματικό ρευστό. |
|  | Όλα τα παραπάνω |
|  | Τίποτα από τα παραπάνω |

|  | Σε ένα πραγματικό ρευστό τι από τα παρακάτω ισχύει: |
| --- | --- |
|  | Η κάθετη προς ακίνητο στερεό όριο συνιστώσα της ταχύτητας είναι μηδενική. |
|  | Η παράλληλη προς ακίνητο στερεό όριο συνιστώσα της ταχύτητας είναι μηδενική. |
|  | Η κινηματική συνεκτικότητα μεταβάλλεται με τη θερμοκρασία. |
|  | Όλα τα παραπάνω |
|  | Τίποτα από τα παραπάνω |

Θέμα 2ο  (1,5 μονάδα)  Σημειώστε ΟΛΕΣ τις ορθές απαντήσεις και τεκμηριώστε.

|  | Δίδονται οι συνιστώσες της ταχύτητας διδιάστατου πεδίου ροής : u = 3.( y2 - x2) και v = 6.x.y |
| --- | --- |
|  | Η ροή είναι μόνιμη u και v είναι ανεξάρτητες του t → u ∕ t και v ∕ t = 0 → ροή μόνιμη |
|  | Η ροή είναι ομοιόμορφη u×(u ∕ x) + v×(u ∕ y) → διάφορο του μηδενός → ροή ανομοιόμορφη |
|  | Το πεδίο ροής είναι αστρόβιλο v ∕ x = 6×y, u ∕ y = 6×y → v ∕ x - u ∕ y = 0 → αστρόβιλο |

Θέμα 3ο  (7,0 μονάδες).

Ορθογωνική διώρυγα με δύο στρώσεις υγρών ειδικού βάρους γ1 και γ2 και βάθους y κάθε μια, φράζεται με θυρόφραγμα ΑΒΓΟΑ σε όλο το πλάτος της b (βλ. σχήμα).

Η γωνία στο Α είναι θο και το θυρόφραγμα θεωρείται αβαρές.

Το θυρόφραγμα στηρίζεται με άρθρωση στο Ο και απλώς ακουμπάει στον πυθμένα στο Γ.

Να υπολογισθεί η γωνία θ, ώστε η ισορροπία του θυροφράγματος να είναι οριακή.

γ1

ΤΟΜΗ

κατά μήκος

Α

Γ

Β

y

Αριθμητική εφαρμογή

γ1 = 1,04   t ∕ m3

γ2 = 1,33   t ∕ m3

y  =  1,50   m

γ2

Δ

y

y

γ2

θ

γ1

Α

Γ

Β

y

Θέτω: ΔΕ = ΕΒ = L

→ tan (θ ∕ 2) = L ∕ y

οι δυνάμεις F3 και F4

αλληλοαναιρούνται ♫

γ2

y

y

γ2

Δ

Ε

βλ. 2.2.4 & 2.3.1 NTUA D FM 001 E

και 2.3 NTUA D FM 008 C

F1

F2

F3

F4

F5

F6

Δυνάμεις και ροπές ανά m πλάτους του θυροφράγματος:

- F1 = 0,5×γ1×y2                          M1 = (1 ∕ 6)×γ1×y3

- F2 = γ1×y2                                 M2 = 0,5×γ1×y3

- F5 = 0,5×γ1×y×L                       M5 = (2 ∕ 3)×γ1×y×L2

- F6 = γ2×y×L                                 M6 = γ2×y×L2

- ∑MΔ  = 0 → M1 - M2 + M5 + M6 = 0

→ [(2×γ1) + (3×γ2)]×L2 - γ1×y2 = 0   L ∕ y = γ1 ∕ [(2×γ1) + (3×γ2)]  (η θετική ρίζα !)

αριθμητική εφαρμογή: (θ ∕ 2) ≈ 22,5ο → θ ≈ 45ο