# ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ                                                               4η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ Π.Μ.        ΕΤΟΣ : 2009 – 2010

4.1 Παροχή νερού Q διοχετεύεται από σωλήνα διαμέτρου D1 στο συμμετρικό ειδικό τεμάχιο του σχήματος, με τελικές διαμέτρους D2 = 0,50. D1, απ’ όπου εκρέει στην ατμόσφαιρα.

Να προσδιορισθεί η δύναμη κατά τον άξονα x, που ασκείται στο ειδικό τεμάχιο:

α) Για την περίπτωση που το ειδικό τεμάχιο βρίσκεται σε οριζόντιο επίπεδο.

β) Για την περίπτωση που το ειδικό τεμάχιο βρίσκεται σε κατακόρυφο επίπεδο.

Οι απώλειες ενέργειας στο ειδικό τεμάχιο είναι: 0,5.V2² / 2.g

Οι συντελεστές συνόρθωσης να ληφθούν ίσοι με τη μονάδα.

Αριθμητική εφαρμογή : Q = 0,40 m3 ∕ s, D1 = 0,50 m.

Q

D1

x

2.D1

D2

D2

2.D1

x

1

1

3

2

(βλ. 5.1.3 NTUA D FM 001 E και 5.1 NTUA D FM 002 E):

- Κατάστρωση εξισώσεων:

  - (V1×E1) - (V2×E2) - (V3×E3) = 0  και  Q1 – Q2 – Q3 = 0

  - Η2 = Η3  και  Η1 = Η2 + ΔΗ12

→                      →                      →                       →          →         →

  - - ρ×[(V1×Q1) - (V2×Q2) - (V3×Q3)] = Fpi + Ν + Fg

Την εξίσωση ποσότητας κίνησης θα τη χειρισθούμε στην επίλυση του συστήματος τελευταία, διότι περιλαμβάνει τη ζητούμενη άγνωστη δύναμη !

- Επίλυση συστήματος: α) p2 = p3 = 0  και  z1 = z2 = z3 = 0

V1 = (4×Q) ∕ (π×D1²) , V2 = (16×Q2) ∕ (π×D1²) , V3 = (16×Q3) ∕ (π×D1²)

Η1 = Η3 + ΔΗ13 → V2 = V3 = 2×V1 και Q2 = Q3 = 0,5×Q3

Η1 = Η2 + ΔΗ12 → p1  = (40 ∕ π²)×(γ ∕ g)×(Q²∕ D14)

x  →  - ρ×[(V1×Q1) + (V2×Q2) + (V3×Q3)] = p1×[(π×D1²) ∕ 4] + Νχ

 Νχ  = - (22 ∕ π)×(γ ∕ g)×(Q1 ∕ D1)2

- Αριθμητική εφαρμογή: Ν’χ  = + 0,4569 t

- Επίλυση συστήματος: β) p2 = p3 = 0  και  z1 = 0, z2 = 2.D1, z3 = - 2.D1

(είναι δυσχερές να καταλήξουμε σε ολοκληρωμένες τελικές σχέσεις)

V1 = (4×Q) ∕ (π×D1²) , V2 = (16×Q2) ∕ (π×D1²) , V3 = (16×Q3) ∕ (π×D1²)

Η1 = Η3 + ΔΗ13 → V2² - V3² = - [(16 ∕ 3)×g×D1] και V2 + V3= 4×V1

→ V2 = (2×V1) – [(2×g×D1) ∕ (3×V1)] και V3 = (2×V1) + [(2×g×D1) ∕ (3×V1)]

Η1 = Η2 + ΔΗ12 → p1  = [(2,5×V1²) - (2×g×D1) + (g×D1 ∕ V1)² ]×(γ ∕ g)

x  →  - ρ×[(V1×Q1) + (V2×Q2) + (V3×Q3)] = p1×[(π×D1²) ∕ 4] + Νχ

 Νχ  = - (22 ∕ π)×(γ ∕ g)×(Q1 ∕ D1)2

- (11×π3 ∕ 576)×(γ×g)×(D18 ∕ Q12) + (π ∕ 2)×γ×D13

- Αριθμητική εφαρμογή: Ν’χ  = + 0,4203 t

4.2 Παροχή νερού Q διοχετεύεται από σωλήνα μεταβλητής διαμέτρου D1 = 0,30 m και D2 = 0,20 m μέσω του οριζόντιου ειδικού τεμαχίου του σχήματος. Στα άκρα του ειδικού τεμαχίου είναι συνδεδεμένο κατακόρυφο διαφορικό μανόμετρο τετραχλωράνθρακα               (γτ = 1,60 t ∕ m3). Ζητείται:

α) Να υπολογιστεί η παροχή Q, αν η ένδειξη του μανομέτρου είναι ΔΗ = 0,50 m.

β) Αν αφαιρεθεί το μανόμετρο και στις θέσεις των δύο άκρων του τοποθετηθούν δύο κατακόρυφοι πιεζομετρικοί σωλήνες, ποιά θα είναι η υψομετρική διαφορά στις στάθμες τους (Η1 - Η2), όπου Η1 και Η2 οι αποστάσεις από τον άξονα του αγωγού;

γ) Αν είναι Η1 = 1,25.Η2 να υπολογιστεί η δύναμη (κατά μέγεθος και διεύθυνση), η οποία ασκείται στο ειδικό τεμάχιο.

Απώλειες ενέργειας στο ειδικό τεμάχιο αμελούνται.

Οι συντελεστές συνόρθωσης να ληφθούν ίσοι με τη μονάδα.

ΔΗ

Από (1)

Από (2)

(γτ)

Λεπτομέρεια

μανομέτρου κατακόρυφη τομή

μανόμετρο

1

2

30ο

60ο

D1

D2

οριζόντια τομή

x

y

(βλ. 5.1.3 NTUA D FM 001 E και 4.1 NTUA D FM 007 C):

- Κατάστρωση εξισώσεων:

  - (V1×E1) - (V2×E2) = 0  και  Q1 – Q2 = 0

  - Η1 = Η2

→                      →                        →          →      →

- - ρ×[(V1×Q1) - (V2×Q2)] = Fpi + Ν + Fg

- Επίλυση συστήματος: α) p2 = p3 = 0  και  z1 = z2 = z3 = 0

V1 = (4×Q) ∕ (π×D1²) , V2 = (4×Q) ∕ (π×D2²)

Η1 = Η2                     → p1  - p2  = [(8×γ×Q²) ∕ g×π²)]×[(1∕ D24) - (1∕ D14)]

Από μανόμετρο → p1  - p2  = (γτ – γ)×ΔΗ

 Q²  = [(γτ – γ)×ΔΗ×π²] ∕ {8×(γ ∕ g)×[(1∕ D24) - (1∕ D14)]}

- Αριθμητική εφαρμογή: Q  = 0,085 m3 ∕ s

β) Απλά πιεζόμετρα: p1  - p2  = γ×(Η1 - Η2) → (Η1 - Η2) = [(γτ – γ)×ΔΗ] ∕ γ

- Αριθμητική εφαρμογή: (Η1 - Η2) = 0,30 m

γ)  Η1 = 1,25×Η2  → p1 = 1,50×γ και p2  = 1,20×γ

x  →  - (4 ∕ π)×(γ ∕ g)×Q²×[(cos 30o∕ D12) - (cos 60o∕ D22)] =

= (π ∕ 4)× [(p1×cos 30o×D1²) - (p2×cos 30o×D2²)]  + Νχ

y  → - (4 ∕ π)×(γ ∕ g)×Q²×[- (sin 30o∕ D12) - (sin 60o∕ D22)] =

= (π ∕ 4)× [- (p1×sin 30o×D1²) - (p2×sin 30o×D2²)]  + Νy

4.3 Παροχή νερού Q διοχετεύεται σε ανοιχτό αγωγό ορθογωνικής διατομής σταθερού πλάτους b. Ο πυθμένας του αγωγού έχει μηδενική κατά μήκος κλίση και σε μία περιοχή υπάρχει ομαλή – βαθμιαία ανύψωση του κατά z (συναρμογή), ενώ κατάντη της συναρμογής συνεχίζει και πάλι οριζόντιος.

Ολίγον ανάντη και κατάντη της συναρμογής εμφανίζονται διατομές ομοιόμορφης ροής με βάθη ροής y1 και y2 αντιστοίχως (y1> y2).

Ζητειτούνται:

α) Το βάθος ροής y2

β) Η οριζόντια δύναμη η οποία πρέπει να αναληφθεί στη συναρμογή από το ειδικό στοιχείο σκυροδέματος.

Απώλειες ενέργειας στη συναρμογή αμελούνται.

Οι συντελεστές συνόρθωσης να ληφθούν ίσοι με τη μονάδα.

Αριθμητική εφαρμογή : Q = 4,50 m3 ∕ s, b = 1,50 m, y1 = 1,50 m, z = 0,23 m.

z

Q

y1

x

y2

κατακόρυφη

τομή

Q

z

(βλ. 5.1.3 NTUA D FM 001 E και 5.5 NTUA D FM 002 E & 4.3 NTUA D FM 007 C ):

- Κατάστρωση εξισώσεων :

  - (V1×E1) - (V2×E2) = 0  και  Q1 = Q2 = Q

  - Η1 = Η2

→                      →                      →                      →

- - ρ×[(V1×Q1) - (V2×Q2)] = Fpi + Ν + Fg

Την εξίσωση ποσότητας κίνησης θα τη χειρισθούμε στην επίλυση του συστήματος τελευταία, διότι περιλαμβάνει τη ζητούμενη άγνωστη δύναμη !

- Επίλυση συστήματος :

V1 = Q ∕ (b×y1), V2 = Q ∕ (b×y2)

y1 + 0,5×(V12∕g) = z + y2 + 0,5×(V22∕g)                 (z1 = 0 , z2 = z) !

y2 + (0,5 ∕ g)×[Q ∕ (b×y2)]2 = (y1 – z) + (0,5 ∕ g)×[Q ∕ (b×y1)]2 = C (γνωστό)

- Αριθμητική εφαρμογή με Αριθμητική επίλυση:

- y2 + (0,4587 ∕ y22) = 1,4739

- 1η τιμή δοκιμής: y21 = 1,20 (<y1 = 1,50)

- Ci = y2i + (0,4587 ∕ y2i2)

- ΔC = (C – Ci) ∕ C

| y2i | C1i | ΔC % |
| --- | --- | --- |
| 1,200 | 1,5185 | - 3,03 |
| 1,000 | 1,4587 | + 1,03 |
| 1,100 | 1,4791 | - 0,35 |
| 1,085 | 1,4746 | - 0,05 √ |

Η άλλη θετική ρίζα είναι: 0,875

Όπως θα δούμε εις την Εφαρμοσμένη Υδραυλική του 5ου εξαμήνου, η ρίζα αυτή απορρίπτεται, διότι είναι μικρότερη από την αντίστοιχη οριακή τιμή.

- → Ν’χ  = γ×{ [ (Q ∕g)×(V1 - V2) ] + [ 0,5×b×(y12 - y22) ] }