Θέμα 1ο  (1,5 μονάδες).

Άκαμπτο αβαρές θυρόφραγμα ΑΟΒ φράζει ορθογωνική διώρυγα πλάτους b = L, όπου υπάρχουν δύο υγρά με ειδικά βάρη γ1 και γ2. Το θυρόφραγμα στηρίζεται με άρθρωση στον άξονα Ο και απλώς ακουμπάει στην ακμή Β (βλέπε σχήμα).

Ζητούνται:

α) Το βάθος y, ώστε η ισορροπία του θυροφράγματος να είναι οριακή.

β) Οι αντιδράσεις των στηρίξεων στον άξονα Ο και στην ακμή Β

(μέτρο, φορά, γωνία θ ως προς οριζόντιο επίπεδο).

y

0,5.y

A

ΤΟΜΗ

κατακόρυφη

κατά μήκος

2.L

L

B

O

γ1

γ2

A

B

O

γ1

γ2

F2

F1

F4

F3

FOz

FOx

θ

Δυνάμεις και ροπές ανά m πλάτους του φράγματος:

- F1 = (1 ∕ 2)×γ1×y2                      M1 = (1 ∕ 6)×γ1×y3

- F2 = (1 ∕ 8)×γ2×y2                      M2 = (1 ∕ 48)×γ2×y3

- F3 = γ1×L×y                               M3 = (1 ∕ 2)×γ1×L2×y

- F4 = (1 ∕ 2)×γ2×L×y                    M4 = (1 ∕ 4)×γ2×L2×y

- ∑MΔ  = 0 → M1 - M2 - M3 + M4 = 0

→ y = { [ 3×(λ – 0,5)] ∕ (λ – 0,125) }0,5   όπου λ = γ1 ∕  γ2

- FOx = [(γ2 ∕ 8) - (γ1 ∕ 2)]×y2×L

- FOz = [(γ2 ∕ 2) - γ1]×y×L2

- FΒ   = 0 διότι η ισορροπία είναι οριακή !

→  FO  = (F2Ox + F2Oz)0,5  και  θ = arctan (FOz ∕ FOx)

Θέμα 2ο  (3,0 μονάδες).

Παροχή νερού Q1 διοχετεύεται σε κλειστό αγωγό κυκλικής διατομής με διάμετρο D και μηδενική κατά μήκος κλίση πυθμένα. Ο αγωγός καταλήγει σε φρεάτιο, όπου υπάρχει ταπείνωση του πυθμένα ύψους 0,5.D. Από το πάνω μέρος του φρεατίου εισρέει παροχή νερού Q3 και κατάντη  του φρεατίου η παροχή διοχετεύεται σε αγωγό τετραγωνικής διατομής ακμής D, του οποίου η κατά μήκος κλίση είναι επίσης μηδενική. Ολίγον ανάντη και κατάντη του φρεατίου εμφανίζονται διατομές ομοιόμορφης ροής, όπου μετρήθηκαν ίσα βάθη ροής:          y1 = y2 = 0,5.D (βλ. σχήμα). Ζητούνται:

α) Η παροχή Q3.

β) Η οριζόντια δύναμη η οποία ασκείται από τη ροή στο φρεάτιο.

γ) Η μέγιστη παροχή Q*3 η οποία είναι δυνατό να εισρεύσει χωρίς να μεταβληθούν Q1 και y1, καθώς και το αντίστοιχο βάθος ροής y*2 στη διατομή 2.

(Υπόδειξη: Υπολογίστε πρώτα το y*2)

Απώλειες ενέργειας στο φρεάτιο αμελούνται.

Οι συντελεστές συνόρθωσης να ληφθούν ίσοι με τη μονάδα.

1

Q1

2

D

y1

0,5.D

Q2

x

y2

Q3

D

ΤΟΜΗ

κατακόρυφη

κατά μήκος

- Κατάστρωση εξισώσεων:

  - (V1×E1) - (V2×E2) + Q3 = 0  και  Q1 - Q2 + Q3  = 0

  - Η1 = Η2

→                      →                       →                    →

- - ρ×[(V1×Q1) - (V2×Q2)] = Fpi + Ν + Fg

- Επίλυση συστήματος (αρχική παροχή):

V1 = (8×Q1) ∕ (π×D2), V2 = (2×Q2) ∕ D2  και Q3 = Q1 - Q2

(1)~(2) → y1 + 0,5×(V12∕ g) = - (0,5×D) + y2 + 0,5×(V22∕ g)            (z1 = 0, z2 = - 0,5×D, y1 = y2) !

→ V2 = [ V12 + (g×D) ]0,5→ Q2 = 0,5×V2×D2  και Q3 = Q2 – Q1

x          → - ρ×[(V1×Q1) - (V2×Q2)] = (γ×t01×E1) - (γ×t02×E2) + Νx

t01 = (2×D) ∕ (3×π), E1 = (π×D2) ∕ 8, t02 = D ∕ 4, E2 = D2∕ 2

→ Νx = { [8 ∕ (g×π)]×(Q1 ∕ D)2×[(4 ∕ π) – 1] } + [(13×D3) ∕ 24]  και Ν’x = - Νx

- Επίλυση συστήματος (μέγιστη παροχή):

V1 = (8×Q1) ∕ (π×D2), V2 = (2×Q2) ∕ D2  και Q3 = Q1 - Q2

(1)~(2) → y1 + 0,5×(V12∕ g) = - (0,5×D) + y*2 + 0,5×(V2*2∕ g)   (z1 = 0, z2 = - 0,5×D, y1 = 0,5.D ) !

→ V*22 + (2×g×y*2) = V12 + (2×g×D) = C  (Ι)

→ [Q*2 ∕ (D×y*2)]2 + (2×g×y*2) = C

→ Q*22 = (C×D2×y*22) – (2×g×D2×y*32)

για να είναι Q*3 μέγιστη, πρέπει να είναι Q*2 μέγιστη → Q*22 μέγιστη

→ (2×C×D2×y*2) – (6×g×D2×y*22) = 0

→ (2×D2×y*2)×[ C – (3×g×y*2)] = 0

→ C – (3×g×y*2) = 0  → y*2 = C ∕ (3×g)

→ y*2 = [ V12 ∕ (3×g) ] + [(2×D) ∕ 3]

(Ι)        →V*2 = (C ∕ 3)0,5 = (g×y*2)0,5

→ Q*2 = V*2×D×y*2 = (g×y*2)0,5×D×y*2   και Q*3 = Q*2 - Q1