Τεχνική Γεωλογία

2/7/2010

Θεωρία (5 μονάδες)

1) α) Δίνονται τα παρακάτω  πετρώματα. Ποιο προσεγγίζει καλύτερα την ελαστική συμπεριφορά

i) βασάλτης

ii) Πορώδης ψαμμίτης

iii) Ξηρό ορυκτό αλάτι

Αιτιολογείστε αναλυτικά ποια/ποιες από τις απαντήσεις είναι σωστές και δώστε την καμπύλη σ-ε του πετρώματος της σωστής πρότασης

2)α) Τα φράγματα βαρύτητας

i) Είναι βαριές κατασκευές και γι αυτό είναι ευαίσθητα σε υποπιέσεις;

ii) Είναι κατάλληλα για έδαφος με εναλλαγές σκληρών και μαλακών πετρωμάτων;

Να δώσετε αιτιολογημένες απαντήσεις και να κάνετε σκαρίφημα για το τελευταίο ερώτημα

β) Το χωμάτινο φράγμα

i) Σε ποιες περιπτώσεις πετρωμάτων ενδείκνυται;

ii)Σε τι παρουσιάζει ευαισθησία;

iii) Που τοποθετείται ο υπερχειλιστής;

iv) Από τι υλικά κατασκευάζεται ο πυρήνας του χωμάτινου φράγματος;

γ) Σε ένα ποτάμι έχουμε στενό μαίανδρο, ποια θέση θα επιλέγατε για το φράγμα και γιατί, να κάνετε σκαρίφημα.

3) Κατά τη διάνοιξη σήραγγας συναντώνται τα παρακάτω πετρώματα. Τι θα πρέπει να προσέξουμε;

i) Γρανίτης σε βάθος 2000m

ii) Χαλαζίτης σε πολύ μικρό βάθος

iii) Ανυδρίτης

iv) Ασβεστόλιθο με υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα πάνω από τον άξονα της σήραγγας

4)α)i)Πως επηρεάζει το αργιλικό υλικό πλήρωσης την αντοχή της ασυνέχειας;

ii) Τι εκφράζει το JRC και ποιο το εύρος των τιμών του;

β) Σε γεώτρηση σε βάθος 100-101m εντοπίστηκαν πυρήνες μεγέθους 26cm, 11cm, 13cm και 9cm. Να υπολογιστεί το RQD.