# ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ                                                                             ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ Π.Μ.        ΕΤΟΣ : 2009 – 2010

Θ1 Ανοιχτός αγωγός χαράσσεται σε πεδινό έδαφος με ενιαία κλίση Jo = 0,0005 και αποτελείται

από δύο τμήματα μεγάλου μήκους ΑΒ και ΒΓ. Στο τμήμα ΑΒ η διατομή είναι (μερικώς) βέλτιστη τραπεζοειδής με κλίση πρανών1:1, ενώ στο τμήμα ΒΓ είναι ορθογωνική.  Δίνεται η παροχή

Q = 10 m3/s και ο συντελεστής Manning n = 0,016. Ζητείται:

α) Να μορφωθεί η διατομή του αγωγού στο τμήμα ΑΒ.

β) Να υπολογιστεί το ελάχιστο επιτρεπόμενο πλάτος b2min στο τμήμα ΒΓ, ώστε να μη διαταράσσεται

η ανάντη ροή.

Σημείωση: επειδή υπήρξε παρανόηση από την εκφώνηση έγιναν δεκτές δύο προσεγγίσεις:

- Ηε1 = σταθ.

- Ομοιόμορφο βάθος ΒΓ(ορθογωνικής) = ομοιόμορφο βάθος ΑΒ (τραπεζοειδούς).

Προφανώς από την επιλεγείσα προσέγγιση επηρεάζονται και τα ερωτήματα γ) και δ).

γ) Αν είναι b2 = 1,20. b2min, να υπολογιστεί το απαιτούμενο μήκος L της συναρμογής και το βάθος

ροής y2 αμέσως κατάντη αυτής.

δ) Τι τύπος καμπύλης αναπτύσσεται στο τμήμα ΒΓ;

α) ΑΒ: Τραπεζοειδής μερικώς βέλτιστη (σελ. 22)

| Q [m3∕ s] | z | n | J | C0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,00 | 1,0 | 0,016 | 0,0005 | 7,15542 |

= 1,984 m   = 1,643 m

Υπολογισμός Κρισίμου βάθους   (Л1)

| Q [m3∕ s] | b [m] | z | Cκ | Φκ | μ | yκ1 [m] | Cκ1 | δC σύγκλ. | yκ [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,00 | 1,64 | 1,0 | 10,19368 | 0,92695 | 0,7395 | 1,21 | 10,10101 | -0,91% | 1,21 |

β1) Βαθμιαία στένωση ορθογωνικής διατομής, με πρακτικώς οριζόντιο πυθμένα, σε σχετικά μικρό μήκος L.   (σελ. 11)

= 1,952 m

Υπολογισμός Κρισίμου βάθους   (13) → yκ = 1,39 m

β2) Υπολογισμός πλάτους ορθογωνικής διατομής με γνωστό  yο   (παραλλαγή Л3)

| Q [m3∕ s] | yο [m] | n | J | C0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,00 | 1,98 | 0,016 | 0,0005 | 7,15542 |

| b1 [m] | Cο1 | δC σύγκλ. | b2 [m] | Cο2 | δC σύγκλ. | b3 [m] | Cο3 | δC σύγκλ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,28 | 6,04050 | -15,58% | 3,89 | 7,60522 | +6,29% | 3,71 | 7,13732 | -0,25% |

Υπολογισμός Κρισίμου βάθους   (13) → yκ = 0,90 m

γ1) Συναρμογή με γνωστά πλάτη

{b1 = 1,64 m , b2 = 2,34 m} → L = 0,72 m

Υπολογισμός βάθους κατάντη  y2

ΗΕ1 = ΗΕ2 όπου: (3)  και (4)  σε ορθογωνική διατομή

| Q [m3∕ s] | yο [m] | b1 [m] | z | ΗΕ1 [m] | b2 [m] | q [m2∕ s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,00 | 1,98 | 1,64 | 1,0 | 2,07921 | 2,34 | 4,2735 |

| y21 [m] | HE21 | δH σύγκλ. | y22 [m] | HE22 | δH σύγκλ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,05 | 2,2715 | +9,25% | 1,79 | 2,0805 | +0,06% |

γ2) Συναρμογή με γνωστά πλάτη

{b1 = 1,64 m , b2 = 4,45 m} → L = 6,72 m

Υπολογισμός βάθους κατάντη  y2

ΗΕ1 = ΗΕ2 όπου: (3)  και (4)  σε ορθογωνική διατομή

| Q [m3∕ s] | yο [m] | b1 [m] | z | ΗΕ1 [m] | b2 [m] | q [m2∕ s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,00 | 1,98 | 1,64 | 1,0 | 2,07921 | 4,45 | 2,2472 |

| y21 [m] | HE21 | δH σύγκλ. | y22 [m] | HE22 | δH σύγκλ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,05 | 2,10257 | +1,12% | 2,03 | 2,08361 | +0,21% |

δ1) Τύπος καμπύλης: Μ2 (τμήμα).

δ2) Τύπος καμπύλης: Μ1

Θ2 Αγωγός σύνθετής διατομής όπως στο σχήμα, με διαστάσεις Β = 50 m, b = 10 m, h = 2 m

Και κατά μήκος κλίση Jo = 0,0003 μεταφέρει παροχή Q = 100 m3/s. Ο συντελεστής Manning είναι

n1 = 0,020 στην βαθειά κοίτη και n2 = 0,035 στη ρηχή κοίτη. Ζητείται:

α) Να υπολογιστεί το βάθος του νερού y για ομοιόμορφη ροή.

β) Να εξεταστεί αν η ροή είναι υποκρίσιμη ή υπερκρίσιμη.

B

b

α) Υπολογισμός Ομοιόμορφου βάθους σε σύνθετη διατομή με διαφορετικά n   yο   (Л3)

παροχή πλήρωσης της μικρής (βαθειάς) διατομής:

| yο [m] | b [m] | Ε [m2] | Π [m] | R | J | n | Qομ [m3∕ s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,00 | 10,00 | 20,0000 | 14,0000 | 1,42857 | 0,0003 | 0,020 | 21,97 < 100,0 → σύνθετη |

Διαδικασία χωριστών διατομών

| Q [m3∕ s] | b [m] | Β [m] | n1 | b [m] | n2 | J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100,00 | 10,00 | 50,00 | 0,035 | 10,00 | 0,020 | 0,0003 |

| yο1 [m] | b [m] | n | Ε [m2] | Π [m] | R | Q1 | ΣQ1 | δQ σύγκλ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,50 | 10,00 | 0,020 | 35,0000 | 14,0000 | 2,50000 | 55,83314 | Χ1 |  |
| 1,50 | 20,00 | 0,035 | 30,0000 | 21,5000 | 1,39535 | 18,53826 | Χ2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 92,90966 | -7,09% |

| yο2 [m] | b [m] | n | Ε [m2] | Π [m] | R | Q2 | ΣQ2 | δQ σύγκλ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,60 | 10,00 | 0,020 | 36,0000 | 14,0000 | 2,57143 | 58,51710 | Χ1 |  |
| 1,60 | 20,00 | 0,035 | 32,0000 | 21,6000 | 1,48148 | 20,57975 | Χ2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 99,67659 | -032% |

Διερεύνηση - σύγκριση με διαδικασία ενιαίας διατομής και μέσο n (εκτός απαιτήσεων εξέτασης)

μέσο n: = 0,03168

| yο [m] | n | Ε [m2] | Π [m] | R | Q | δQ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,60 | 0,03168 | 100,000 | 57,2000 | 1,74825 | 79,35425 | -20,65% |

β) Υπολογισμός Κρίσιμου βάθους και χαρακτηρισμός της ροής yκ   (Л1)

| yο [m] | Ε [m2] | B [m] | V [m2∕ s] | tμ [m] | F | ροή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,60 | 100,00 | 50,00 | 1,000 | 2,00000 | 0,23 | υποκρίσιμη |

Θ3 Δύο ταμιευτήρες συνδέονται με ορθογωνικό αγωγό πλάτους b = 4 m, με μηκοτομή πυθμένα

όπως στο σχήμα και συντελεστή Manning n = 0,017. Τα μήκη ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ θεωρούνται μεγάλα και

επαρκούν για την αποκατάσταση ομοιόμορφης ροής. Ζητείται:

α) Να υπολογιστεί η παροχή Q του αγωγού

β) Να υπολογιστούν τα ομοιόμορφα βάθη

γ) Να δοθεί σκαρίφημα της ελεύθερης επιφάνειας κατά μήκος του αγωγού, με χαρακτηρισμό των

επιμέρους καμπυλών και προσδιορισμό της ακριβούς θέσης του υδραυλικού άλματος

Τοπικές απώλειες αμελούνται

α) Υπολογισμός παροχής (ορθογωνική διατομή) → Έστω ροή στο ΑΒ υπερκρίσιμη:

yΑ = yκ = (2/3). Η = 1,33 m , (13) → Q= 19,29 m3 ∕ s → (30) Jκ =  0,0081 → έλεγχος:  JΑΒ > Jκ 

β) Υπολογισμός Ομοιόμορφων βαθών και χαρακτηρισμός ροής   yο   (Л3)

| Q [m3∕ s] | b [m] | n | J | C0 | Φ0 | yο / b | yο1 [m] | Cο1 | δC σύγκλ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19,29 | 4,00 | 0,017 | 0,0100 | 3,27930 | 0,08134 | 0,265 | 1,05 < yκ | 3,27488 | -0,13% |
|  |  |  | 0,0008 | 11,59408 | 0,28757 | 0,665 | 2,65 > yκ | 11,56612 | -0,24% |
|  |  |  | 0,0004 | 16,39650 | 0,40668 | 0,875 | 3,50 > yκ | 16,44188 | +0,28% |

Υπολογισμός του συζυγούς βάθους του βάθους ομοιόμορφης ροής της  JΑΒ  (Л2)

και σύγκριση με το ομοιόμορφο βάθος της  JΒΓ

γ) (17) απ΄ευθείας λύση → yοσΑΒ = 1,66 m < 2,65 m = yοΒΓ  → το άλμα οδεύει ανάντη του Β

J = 0,0100

J = 0,0008

Α

Β

Γ

Δ

J = 0,0004

Μ2

S2

yκ

Μ1

S1

I

H

Ολοκλήρωση πάνω στην S1: (5.26) και (5.27) βιβλίου και μήκος άλματος ( Σχ. 7-7) βιβλίου

| Q[m3∕ s] | b [m] | y [m] | Ε [m2] | Π [m] | R | V [m2∕ s] | ΗΕ [m] | V2/R4/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19,29 | 4,00 | 2,65 | 10,60000 | 9,30000 | 1,13978 | 1,81981 | 2,81879 | 2,78156 |
|  |  | 2,30 | 9,20000 | 8,60000 | 1,06977 | 2,09674 | 2,52407 | 4,01824 |
|  |  | 2,00 | 8,00000 | 8,00000 | 1,00000 | 2,41125 | 2,29634 | 5,81413 |
|  |  | 1,80 | 7,20000 | 7,60000 | 0,94737 | 2,67917 | 2,16585 | 7,71450 |
|  |  | 1,66 | 6,64000 | 7,32000 | 0,90710 | 2,90512 | 2,09016 | 9,61138 |

| J | n | ΔΗΕ [m] | J – JEμ | Δx [m] | x [m] | F1 | L/ y2 | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0100 | 0,017 | -0,29472 | +0,00902 | -32,68338 | -32,58 | 1,43 | 4,0 | LIH = -6,65 |
|  |  | -0,22773 | +0,00858 | -26,54436 | -59,22 |  |  |  |
|  |  | -0,13049 | +0,00805 | -16,21978 | -75,44 |  |  |  |
|  |  | -0,07569 | +0,00750 | -10,09693 | LBI = -85,55 |  |  |  |

Θ4 Ορθογωνικός αγωγός πλάτους b = 2 m έχει κατά μήκος κλίση J =0,0002 και καταλήγει σε ελεύθερη πτώση. Η παροχή του αγωγού είναι Q = 4 m3/s. Στον αγωγό πρόκειται να τοποθετηθεί κατακόρυφο θυρόφραγμα που θα αφήνει άνοιγμα α = 0,40 m. Δίνεται ο συντελεστής συστολής

του θυροφράγματος c = 0,6 και ο συντελεστής Manning του αγωγού n = 0,015.

Ζητείται να προσδιοριστεί η μέγιστη απόσταση L από το άκρο του αγωγού που μπορεί να

Τοποθετηθεί το θυρόφραγμα, ώστε να μη πραγματοποιείται υδραυλικό άλμα κατάντη αυτού.

(Σημ: Απαιτείται υπολογισμός ανομοιόμορφης ροής κατάντη του θυροφράγματος).

L

α

Υπολογισμός Ομοιόμορφου βάθους yο   (Л3)

| Q [m3∕ s] | b [m] | n | J | C0 | Φ0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,000 | 2,00 | 0,015 | 0,0002 | 4,24264 | 0,66817 |

| yο1 / b | yο1 [m] | Ε [m2] | Π [m] | R | Cο1 | δC σύγκλ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,315 | 2,63 | 5,26000 | 7,26000 | 0,72452 | 4,24312 | +0,01% |

Υπολογισμός Κρισίμου βάθους yκ    (Л1) (13) → yκ = 0,74 m

Υπολογισμός βάθους στη διατομή πλήρους συστολής y = 0,6.0,40 = 0,24 m

Υπολογισμός μέγιστης απόστασης L

Είναι το μήκος της καμπύλης Μ3 από y έως yκ !

(ώστε να μην είναι δυνατή η δημιουργία καμπύλης Μ2 → συνθηκών: υπερκρίσιμη / υποκρίσιμη)

Ολοκλήρωση: (5.26) και (5.27) βιβλίου

| Q[m3∕ s] | b [m] | y [m] | Ε [m2] | Π [m] | R | V [m2∕ s] | ΗΕ [m] | V2/R4/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,000 | 2,00 | 0,24 | 0,48000 | 2,48000 | 0,19355 | 8,33333 | 3,77947 | 620,27570 |
|  |  | 0,45 | 0,90000 | 2,90000 | 0,31034 | 4,44444 | 1,45678 | 94,01034 |
|  |  | 0,60 | 1,20000 | 3,20000 | 0,37500 | 3,33333 | 1,16632 | 41,08808 |
|  |  | 0,70 | 1,40000 | 3,40000 | 0,41176 | 2,85714 | 1,11607 | 26,64803 |
|  |  | 0,74 | 1,48000 | 3,48000 | 0,42529 | 2,70270 | 1,11230 | 22,83950 |

| J | n | ΔΗΕ [m] | J – JEμ | Δx [m] | x [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0002 | 0,015 | -2,32269 | -0,08016 | 28,97668 | 28,977 |
|  |  | -0,29047 | -0,01500 | 19,36635 | 48,343 |
|  |  | -0,05025 | -0,00782 | 6,42519 | 54,768 |
|  |  | -0,00376 | -0,00537 | 0,70141 | 55,470 |

Εναλλακτική ολοκλήρωση: (5.28) , (5.29) και (5.30) βιβλίου

| Q[m3∕ s] | b [m] | y [m] | Ε [m2] | Π [m] | R | V [m2∕ s] | 1- F2 | V2/R4/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,000 | 2,00 | 0,24 | 0,48000 | 2,48000 | 0,19355 | 8,33333 | -28,498560 | 620,27570 |
|  |  | 0,45 | 0,90000 | 2,90000 | 0,31034 | 4,44444 | -3,47459 | 94,01034 |
|  |  | 0,60 | 1,20000 | 3,20000 | 0,37500 | 3,33333 | -0,88772 | 41,08808 |
|  |  | 0,70 | 1,40000 | 3,40000 | 0,41176 | 2,85714 | -0,18877 | 26,64803 |
|  |  | 0,74 | 1,48000 | 3,48000 | 0,42529 | 2,70270 | 0 | 22,83950 |

| J | n | Δy.(1- F2) μ | J – JEμ | Δx [m] | x [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0002 | 0,015 | -3,35687 | -0,08016 | 41,87712 | 41,877 |
|  |  | -0,32717 | -0,01500 | 21,81155 | 63,689 |
|  |  | -0,05382 | -0,00782 | 6,88290 | 70,572 |
|  |  | -0,00378 | -0,00537 | 0,70304 | 71,275 |

Θ5 Σε ορθογωνικό αγωγό πλάτους b1 = b3 = 3,0 m με παροχή ανάντη Q1 = 4,0 m3/s και

βάθος ροής y1 = 1,0 m συμβάλλει υπό γωνία θ = 45ο ορθογωνικός αγωγός πλάτους b2 = 2,0 m

με παροχή Q2 = 3,0 m3/s και βάθος ροής y1 = 1,0 m. Ζητείται:

α) Το βάθος ροής y3 αμέσως κατάντη της συμβολής

β) Θα διατηρηθούν τα βάθη y1 και y2 αμέσως ανάντη της συμβολής, ή θα μεταβληθούν και πόσο;

Τι θα συμβεί στους αγωγούς ανάντη;

b2

θ

b1

b3

α) Υπολογισμός Κρισίμων βαθών yκ   (Л1)

yκ1 = 0,57 m < 1,0 → ροή υποκρίσιμη

yκ2 = 0,61 m < 1,0 → ροή υποκρίσιμη

yκ3 = 0,82 m

Υπολογισμός ειδικών δυνάμεων

Μ1 = 2,0437 m3

Μ’2 .cosθ = 0,3244 m3 → Μ1 + Μ’2 .cosθ = 2,3681 m3

minΜ3 = 3,0258 m3 > Μ1 + Μ’2 .cosθ = 2,3681 m3 → η ροή επηρεάζεται → y3 = yκ3

β) Υπολογισμός μεταβολής των ανάντη βαθών y1* = y2*

1,5.y2 + 1,0024/y = 3,0258 → y1* = y2* = 1,21 m (καμπύλες Μ2)