clc

clear

% ΛΥΣΗ 2ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ

% ΣΤΟΙΧΕΙΑ" ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2009-2010

syms F1 F2 F4 F5 F7 F8 U3 U6

% 1Ο ΒΗΜΑ:

% ΥΠΟΛΟΓΙΖΩ ΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ

% ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΦΩΝΗΣΗ

% 1-ΥΠΟΛΟΓΙΖΩ ΤΑ Κ123 ΚΑΙ Κ134

D=2.1*1E8*0.5*0.02

K123=D*[1.099 0 -1.099 0.3297 0 -0.3297;

0 0.2198 0.2198 -0.2198 -0.2198 0;

-1.099 0.2198 1.319 -0.5495 -0.2198 0.3297;

0.3297 -0.2198 -0.5495 1.319 0.2198 -1.099;

0 -0.2198 -0.2198 0.2198 0.2198 0;

-0.3297 0 0.3297 -1.099 0 1.099]

K134=D*[0.2198 0 0 -0.2198 -0.2198 0.2198;

0 1.099 -0.3297 0 0.3297 -1.099;

0 -0.3297 1.099 0 -1.099 0.3297;

-0.2198 0 0 0.2198 0.2198 -0.2198;

-0.2198 0.3297 -1.099 0.2198 1.319 -0.5495;

0.2198 -1.099 0.3297 -0.2198 -0.5495 1.319]

% 2-ΕΠΕΚΤΕΙΝΩ ΤΟ Κ123 ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΜΗΔΕΝΙΚΑ ΣΤΟ ΒΕ 4

K123G=[K123 [0 0;0 0;0 0;0 0;0 0;0 0];[0 0 0 0 0 0 0 0];[0 0 0 0 0 0 0 0]]

% 3-ΤΡΟΠΟΠΟΙΩ ΤΟ Κ134 ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΜΗΔΕΝΙΚΑ ΣΤΟ ΒΕ 2

K134G=[K134([1 2],[1 2]) [0 0;0 0] K134([1 2],[3 4 5 6]);

[0 0 0 0 0 0 0 0; 0 0 0 0 0 0 0 0];

K134([3 4 5 6],[1 2]) [0 0;0 0;0 0;0 0] K134([3 4 5 6],[3 4 5 6])]

% 4-ΠΡΟΣΘΕΤΩ ΤΑ ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΗΤΡΩΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΩ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

K1234=K123G+K134G

% 2Ο ΒΗΜΑ:

% ΥΠΟΛΟΓΙΖΩ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ B

% 1-ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΜΒΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

x1=0

y1=0

x2=1

y2=0

x3=1

y3=1

x4=0

y4=0

% 2-ΥΠΟΛΟΓΙΖΩ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Β ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

c=-x2*y3+y1*x2+x1*y3+x3*y2-x3*y1-x1*y2

B=[(y3-y2)/c 0 -(y3-y1)/c 0 (-y1+y2)/c 0;

0 -(x3-x2)/c 0 -(x1-x3)/c 0 (x1-x2)/c;

-(x3-x2)/c (y3-y2)/c -(x1-x3)/c -(y3-y1)/c (x1-x2)/c (-y1+y2)/c]

% 3Ο ΒΗΜΑ:

% ΜΟΡΦΩΝΩ ΤΟ ΜΗΤΡΩ ΕΠΙΚΟΜΒΙΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΩΝ

P=[F1; F2; 100; F4; F5; -200; F7; F8]

U=[0; 0; U3; 0; 0; U6; 0; 0]

% 40 ΒΗΜΑ:

% ΛΥΝΩ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 2Χ2 ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΖΩ ΤΟ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΤΝΩ

% ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΩΝ

K1234([3],[1 2 3 4 5 6 7 8])*U

K1234([6],[1 2 3 4 5 6 7 8])*U

R=inv([2769900 692370; 692370 2769480])*[100; -200]

U=[0; 0; R([1],[1]); 0; 0; R([2],[1]); 0; 0]

% 5Ο ΒΗΜΑ:

% ΥΠΟΛΟΓΙΖΩ ΤΟ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΑΝ

% ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ)

P=K1234*U

% 6Ο ΒΗΜΑ:

% ΜΟΡΦΩΝΩ ΤΟ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 123

U123=U([1 2 3 4 5 6],[1])

% 7Ο ΒΗΜΑ:

% ΥΠΟΛΟΓΙΖΩ ΤΙΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ m

e=B*U123