3  ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΡΟΗ

Παρουσιάζεται ο τύπος του Manning και ο σχετικός συντελεστής τραχύτητας. Αναλύονται οι μέθοδοι υπολογισμού του βάθους με ομοιόμορφη ροή (ομοιόμορφο βάθος) σε απλές και σύνθετες διατομές. Συνδυάζονται οι θεωρίες κρισίμου και ομοιομόρφου βαθών, ορίζονται τα  μεγέθη της ενότητας <κρίσιμη κλίση> και παρουσιάζονται οι μέθοδοι υπολογισμού τους.

Η ανάλυση βασίζεται σε μεγάλο βαθμό εις τη μέθοδο Μονοδιάστατης Ανάλυσης, γνωστή από το μάθημα <Μηχανική των Ρευστών> του 5ου εξαμήνου, εις την οποία προτείνω να ανατρέξετε!

3.1 Βασικές έννοιες

3.1.1  Ο τύπος του MANNING 

(43)

(44) εξίσωση συνεχείας

(45)

Ισχύει για ροή με ομοιόμορφο βάθος yο σε πρισματικούς αγωγούς και συνδέει τα παρακάτω μεγέθη:

- Την παροχή Q (ή την ταχύτητα V)

- Τα γεωμετρικά μεγέθη της διατομής Ε(yο) και R(yο) (βλ. 1.1.1 και 1.2)

- Την κατά μήκος κλίση του πυθμένα του αγωγού J

- Ο συντελεστής n καλείται συντελεστής Manning, εκφράζει τις αντιστάσεις τριβών, οι οποίες οφείλονται στην τραχύτητα της βρεχόμενης περιμέτρου Π.

Ο συντελεστής n είναι διαστατός: [s/m1/3], συνήθως οι μονάδες παραλείπονται.

Η μέση διατμητική τάση στη υδάτινη διατομή είναι:

Εάν η γεωμετρία του αγωγού είναι κλειστή (κυκλική διατομή ή ορθογωνικός οχετός), στην οριακή περίπτωση όπου το βάθος ροής έχει πληρώσει τον αγωγό – ακριβώς προτού η ροή με ελεύθερη επιφάνεια μετατραπεί σε ροή υπό πίεση - ο υπολογισμός γίνεται ως ροή με ελεύθερη επιφάνεια. Προσοχή στη λογιστική βρεχόμενη περίμετρο 

yο

Ε

Π

3.1.2  Μέσες τιμές του συντελεστή n

Σε κανονικές μορφές της υδάτινης διατομής ο n λαμβάνεται σταθερός -ανεξάρτητος των Q και V κατά μήκος του αγωγού, σε αντίθεση με τον ομόλογό του στη σχέση Darcy-Weisbach συντελεστή τριβών f, οποίος υπολογίζεται από τη σχέση Colebrook-White.

Είναι όμως δυνατό να ληφθεί με μεταβλητές τιμές:

- Σε σύνθετες διατομές, εάν η βρεχόμενη περίμετρος δεν αποτελείται από υλικό ενιαίας τραχύτητας (βλ. 3.2.6)

- Σε διατομές με έντονη μεταβολή της γεωμετρίας αναλόγως του βάθους ροής, παρότι η βρεχόμενη περίμετρος αποτελείται από υλικό ενιαίας τραχύτητας! Τούτο γίνεται για λογιστικούς λόγους: Ο τύπος του Manning είναι εμπειρικός, έχει παραχθεί σε κανονικές διατομές. Η υδραυλική ακτίνα R, η οποία υπεισέρχεται στον υπολογισμό προκαλεί σε διατομές με έντονη καθ’ ύψος μεταβολή της γεωμετρίας λογιστικές στρεβλώσεις, οι οποίες αντισταθμίζονται με τη καθ’ ύψος μεταβολή του n.

Κάποιες χαρακτηριστικές τιμές του n είναι:

| Υλικό | Συντελεστής n |
| --- | --- |
| ΣΩΛΗΝΕΣ |  |
| Πλαστικοί | 0,011 |
| Από σκυρόδεμα | 0,014 |
| Αργιλοπυριτικοί | 0,013 |
| ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΕΣ ΔΙΩΡΥΓΕΣ |  |
| Με τσιμεντοκονία | 0,013 |
| Με επιμελές σκυροκονίαμα | 0,017 |
| Με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα | 0,019 |
| Με ξηρολιθοδομή | 0,032 |
| ΑΝΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΤΑΦΡΟΙ |  |
| Γαιώδεις ευθύγραμμοι πρόσφατης κατασκευής | 0,018 |
| Γαιώδεις ευθύγραμμοι παλαιάς κατασκευής | 0,022 |
| Βραχώδεις | 0,035 |

3.2 Ομοιόμορφο βάθος

3.2.1  Υπολογισμός Ομοιόμορφου βάθους yο  - Πρόβλημα Э5

- Προκύπτει από την (45)

- Απαιτούμενα δεδομένα είναι η παροχή Q , τα γεωμετρικά στοιχεία της διατομής, ο συντελεστής Manning n και η κατά μήκος κλίση του πυθμένα J

- Για δεδομένα γεωμετρικά στοιχεία της διατομής η τιμή του yο μεταβάλλεται:

- ομόρροπα με τη μεταβολή της τιμής της Q: Q  yο και Q  yο

- ομόρροπα με τη μεταβολή της τιμής του n: n   yο και n   yο

- αντίρροπα με τη μεταβολή της τιμής της J: J   yο και J   yο

- Έχοντας υπολογίσει το yο είναι δυνατό να χαρακτηρίσουμε τη ροή με ομοιόμορφο βάθος yο υπολογίζοντας τον αντίστοιχο αριθμό Froude F(yο) από την (1):

  - F(yο) < 1: η ροή (με ομοιόμορφο βάθος) είναι υποκρίσιμη

  - F(yο) = 1: η ροή η ροή (με ομοιόμορφο βάθος) είναι κρίσιμη

  - F(yο) > 1: η ροή η ροή (με ομοιόμορφο βάθος) είναι υπερκρίσιμη

- Έχοντας υπολογίσει τα yο  και yκ είναι δυνατό να χαρακτηρίσουμε τη ροή με ομοιόμορφο βάθος yο συγκρίνοντας τα δύο λογιστικά βάθη:

  - yο > yκ: η ροή (με ομοιόμορφο βάθος) είναι υποκρίσιμη

  - yο = yκ: η ροή η ροή (με ομοιόμορφο βάθος) είναι κρίσιμη

  - yο < yκ: η ροή η ροή (με ομοιόμορφο βάθος) είναι υπερκρίσιμη

- Οι δύο ως άνω τρόποι είναι ισοδύναμοι και οδηγούν στο ίδιο συμπέρασμα

- Στη τριγωνική διατομή υπάρχει απ’ ευθείας λύση

(46) τριγωνική διατομή

Για τις υπόλοιπες διατομές (βασικές συμμετρικές, βασικές μη – συμμετρικές και σύνθετες) προτείνεται η παρακάτω διαδικασία επίλυσης με χρήση Πινάκων  και επαλήθευση - διαδοχικές προσεγγίσεις.

Η διαδικασία είναι παρόμοια (προσοχή στο συντελεστή διόρθωσης) με αυτή του υπολογισμού του κρίσιμου βάθους (βλ. 2.2.1), εξασφαλίζει ταχύτητα και εποπτεία του υπολογισμού, κατανόηση των περιορισμών, ελαχιστοποίηση της πιθανότητας λάθους κατά τη χρήση των Πινάκων. Είναι δε στατιστικώς ασφαλέστερη από τη χρήση προγραμματιζόμενων υπολογιστών χειρός!

(47) σταθερό στοιχείο ελέγχου

από τα δεδομένα

(48) υπολογιζόμενο στοιχείο

από τις διαδοχικές τιμές προσέγγισης του yο

3.2.2  Ορθογωνική διατομή με πλάτος b

- Υπολογίζουμε τα  (47) και  (49)

- Στον πίνακα Π4  στη στήλη με z= 0 εντοπίζουμε το Φο

- Στην 1η αμέσως αριστερά του Πίνακα στήλη διαβάζουμε το yο1/b

(ή το μ.ο. ανάμεσα σε δύο γραμμές, ΔΕΝ παιδευόμαστε με ακριβή παρεμβολή!)

- Υπολογίζουμε το yο1

- Από τον πίνακα Τ1 υπολογίζουμε τα γεωμετρικά μεγέθη Ε(yο1), Π(yο1) και R(yο1)

- Υπολογίζουμε το στοιχείο  (48)

- Ελέγχουμε τη σύγκλιση  (50)

- Διορθώνουμε (σπανιότατα)  (51)

- Επανυπολογίζουμε από τον πίνακα Τ1 τα Ε(yο2), Π(yο2) και R(yο2)

  και επανελέγχουμε τη σύγκλιση

- Τυποποίηση διαδικασίας:

| Q [m3∕ s] | b [m] | n | J | Cο | Φο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| yο1 /b | yο1 [m] | Εοi [m2] | Ποi [m] | Rοi | Cο1 | δC [%]. | yο [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Διάγραμμα ροής διαδικασίας:

Ορθογωνική

Q , b , n , J

(47) C0

(49) Φο

(Π4) yο1/b

yο1

(Τ1) Ε(yο1), Π(yο1) ), R(yο1)

(48) Co1

(51) yo2

 yo = yo1

 ΟΧΙ

3.2.3  Συμμετρική Τραπεζοειδής διατομή με πλάτος b και κλίση πρανών z

- Υπολογίζουμε τα  (47) και  (49)

- Στον πίνακα Π4  στη στήλη με το αντίστοιχο z εντοπίζουμε το Φο

- Συνεχίζουμε τη διαδικασία ακριβώς όπως στην ορθογωνική διατομή (βλ. 3.2.2)

- Εάν το z δεν υπάρχει σε στήλη επιλέγουμε τις δύο στήλες με μικρότερο και μεγαλύτερο z και ακολουθούμε μόνο για την 1η τιμή yο1 διαδικασία παρόμοια με της Μη συμμετρικής διατομής (βλ. 3.2.5 και εφαρμογή 5.7.4)

- Τυποποίηση διαδικασίας:

| Q [m3∕ s] | b [m] | n | z | J | Cο | Φο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| yο1 /b | yο1 [m] | Εοi [m2] | Ποi [m] | Rοi | Cο1 | δC [%]. | yο [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.2.4  Κυκλική διατομή με διάμετρο d

- Υπολογίζουμε τα  (47) και  (52)

- Στον πίνακα Π3  εντοπίζουμε το f(θo)

- Στην 1η αριστερή στήλη διαβάζουμε το yo1/d

(ή το μ.ο. ανάμεσα σε δύο γραμμές, ΔΕΝ παιδευόμαστε με ακριβή παρεμβολή!)

- Συνεχίζοντας στον πίνακα Π3 διαβάζουμε σε προς τα δεξιά στήλες τα Ε(yo1)/d2 και R(yo1)/d

- Υπολογίζουμε το στοιχείο  (48)

- Ελέγχουμε τη σύγκλιση   (50)

- Διορθώνουμε (σπανιότατα)  (51), υπολογίζουμε το y02/d

- Επαναδιαβάζουμε από τον πίνακα Π3 τα Ε(yo2)/d2 και R(yo2)/d

  και επανελέγχουμε τη σύγκλιση

- Τυποποίηση διαδικασίας:

| Q [m3∕ s] | d [m] | n | J | Cο | f(θ0) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| yο1 /d | Εoi /d2 | Εοi [m2] | Roi /d | Rοi [m] | Cο1 | δC [%]. | yο [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Διάγραμμα ροής διαδικασίας:

Κυκλική

Q , d , n , J

(47) Co

(52) f(θo)

(Π3) yκo/d, Ε(yκo)/d2, R(yκo)/d  Ε(yκo), R(yκo)

(48) Co1

(51) yo2

 yo = y01

 ΟΧΙ

- Προσοχή: Εμφανίζονται (βλ. Πίνακες Τ1 ή Π3) Μέγιστη παροχή για y= 0,938.d και Μέγιστη ταχύτητα  για y= 0,813.d. Αυτές οι τιμές πληρότητας είναι μεγάλες (όριο Ελληνικών Προδιαγραφών για δίκτυα αποχέτευσης: y0/d ≤ 0,70)

3.2.5  Μη - συμμετρική Τραπεζοειδής διατομή με πλάτος b και κλίσεις πρανών z1 , z2

- Υπολογίζουμε τα  (47) και  (49)

- Στον πίνακα Π4  εντοπίζουμε δύο φορές το Φo στις στήλες με τα αντίστοιχα z

- Στην 1η αριστερή στήλη διαβάζουμε τα yo11/b και yo21/b

- Υπολογίζουμε τα yο11 και yο21

- Μορφώνουμε τους μ.ο.  και

- Υπολογίζουμε τα γεωμετρικά μεγέθη Ε(yo1), Π(yo1) και R(yo1):

,

και

- Υπολογίζουμε το στοιχείο  (48)

- Ελέγχουμε τη σύγκλιση   (50)

- Διορθώνουμε (ενδεχομένως)  (51)

- Επανυπολογίζουμε τα Ε(yo2), Π(yo2) και R(yo2) 

- Επανελέγχουμε τη σύγκλιση

- Τυποποίηση διαδικασίας:

| Q [m3∕ s] | b [m] | n | zn |  | J | Co | Φο | yο1/b | yο1 [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |

| yoi [m] | Εoi [m2] | Πoi [m] | Roi [m] | Co1 | δC [%] | yo [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Διάγραμμα ροής διαδικασίας:

Ακολουθούμε το αντίστοιχο της ορθογωνικής διατομής (βλ. 3.2.2), λαμβάνοντας υπόψη μόνο για την 1η τιμή yο1 το διπλό προσδιορισμό yο11 και yο21 και υπολογισμό του μ.ο. τους.

3.2.6  Σύνθετες διατομές

Σύνθετες φυσικές διατομές (κυρία κοίτη + πλημμυρική κοίτη)

κυρία κοίτη

πλημμυρική κοίτη

ενιαία

διατομή

Ε & Π

yο

διατομή

Ε2 & Π2

διατομή

Ε1 & Π1

yο3

yο1

yο2

διατομή

Ε3 & Π3

Εάν η ροή πραγματοποιείται στην κυρία = μικρή κοίτη ακολουθούμε τη διαδικασία υπολογισμού – αντίστοιχη με τη γεωμετρία της.

Εάν η ροή πραγματοποιείται στην πλημμυρική = μεγάλη κοίτη εξετάζουμε την ισορροπία της γεωμετρίας και την ενδεχόμενη ύπαρξη διαφορετικών συντελεστών n και επιλέγουμε μία από τις δύο παρακάτω μεθόδους:

Μέθοδος ενιαίας διατομής

- Εφαρμόζεται όταν τα γεωμετρικά στοιχεία είναι ισορροπημένα και ο συντελεστής n είναι ενιαίος, ή δεν διαφέρει πολύ

- Η μέση τραχύτητα εκτιμάται από τη σχέση:  (53)

- Ο επαναπροσδιορισμός του μέσου n για κάθε διαδοχική τιμή προσέγγισης του yο1 καθιστά τη μέθοδο σχετικώς πολύπλοκη και χρονοβόρο για μη ενιαίο n

- Προσδιορίζουμε εάν το ομοιόμορφο βάθος εμφανίζεται στη μικρή διατομή, θέτοντας το γεωμετρικό βάθος της μικρής διατομής ως yο  και υπολογίζοντας την

προκύπτουσα παροχή πλήρωσης:  (54)

- Εάν Qομικρη > Q, τότε η ροή με ομοιόμορφο βάθος πραγματοποιείται στη μικρή διατομή και ακολουθείται η αντίστοιχη της γεωμετρίας της διαδικασία

- Εάν Qομικρη < Q, τότε η ροή με κρίσιμο βάθος πραγματοποιείται στη σύνθετη διατομή και ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

- Υπολογίζουμε το  (47)

- Υποθέτουμε το yο1, το οποίο μετράται από το χαμηλότερο σημείο στη

σύνθετη διατομή:  (55)

- Υπολογίζουμε το αντίστοιχο μέσο n (53)

- Ακολουθούμε τα βήματα - ροή επίλυσης των απλών συμμετρικών διατομών, υπολογίζοντας όμως τα γεωμετρικά μεγέθη της εκάστοτε σύνθετης

- Ελέγχουμε τη σύγκλιση   (56) Προσοχή: χαλαρότερο όριο

- Διορθώνουμε  (57)

Το πρόσημο ορίζεται από την απαιτούμενη φορά διόρθωσης:

- Co1 - Co > 0  πρόσημο αρνητικό (-)

  - Co1 - Co < 0  πρόσημο θετικό (+)

- Επανυπολογίζουμε τα Ε(yo2), Π(yo2) και R(yo2) 

- Επανελέγχουμε τη σύγκλιση   (56) Προσοχή: χαλαρότερο όριο

- Είναι πιθανώς αναγκαία 3η περιστροφή ίσως και 4η

- Τυποποίηση διαδικασίας:

| Q [m3∕ s] | μορφήμικρη | μορφήμεγαλη | n | J | Cο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| yμικρή [m] | μορφήμικρή | Εομικ [m2] | Πομικ [m] | Rομικ [m] | Qομικρή [m3∕s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| yο1 [m] | Εοi [m2] | Ποi [m] | Rοi | Cο1 | δC [%]. | yο [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Διάγραμμα ροής διαδικασίας:

Σύνθετη

Q , μορφήμικρη , μορφήμεγαλη , ni , J

(47) Cο

(55) yο1

(Ε(y01), Π(yο1), R(yο1)

(48) Cο1

(57) y02

 yο = yο1

(54) Qομικρη

Qκμικρη > Q

Διαδικασία

στη

μικρή διατομή

 ΟΧΙ

 ΟΧΙ

(53) μέσο n

Μέθοδος χωριστών διατομών

- Εφαρμόζεται όταν τα γεωμετρικά στοιχεία δεν είναι ισορροπημένα ή /και ο συντελεστής n διαφέρει πολύ

- Χωρίζουμε σε τμήματα με ελεύθερη επιφάνεια με ιδεατές - κατακόρυφες συνήθως – διεπιφάνειες, οι οποίες δεν λογίζονται στον υπολογισμό των βρεχόμενων Περιμέτρων!  Η παραδοχή οδηγεί τη μέθοδο σε υπερεκτίμηση της παροχής, ή αντιστοίχως σε υποεκτίμηση του βάθους ομοιόμορφης ροής yο

- Ακολουθούμε την προηγούμενη διαδικασία ενιαίας διατομής μέχρι το 2ο βήμα:

- Προσδιορίζουμε εάν το ομοιόμορφο βάθος εμφανίζεται στη μικρή διατομή, θέτοντας το γεωμετρικό βάθος της μικρής διατομής ως yο  και υπολογίζοντας την

προκύπτουσα παροχή πλήρωσης:  (54)

- Εάν Qομικρη > Q, τότε η ροή με ομοιόμορφο βάθος πραγματοποιείται στη μικρή διατομή και ακολουθείται η αντίστοιχη της γεωμετρίας της διαδικασία

- Εάν Qομικρη < Q, τότε η ροή με κρίσιμο βάθος πραγματοποιείται στη σύνθετη διατομή και ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

- Υποθέτουμε το yο1, το οποίο μετράται από το χαμηλότερο σημείο στη

σύνθετη διατομή:  (55)

- Προσδιορίζουμε τα αντίστοιχα βάθη yοn1 σε όλες τις επί μέρους διατομές

- Υπολογίζουμε τις αντίστοιχες παροχές:   (45)

- με τα γεωμετρικά δεδομένα και συντελεστή n εκάστης επί μέρους διατομής

- και το άθροισμά τους:

- Ελέγχουμε τη σύγκλιση  (58) Προσοχή: επίσης χαλαρό όριο

- Διορθώνουμε:  (59)

Το πρόσημο ορίζεται από την απαιτούμενη φορά διόρθωσης:

- ΣQon1 - Q > 0  πρόσημο αρνητικό (-)

- ΣQon1 - Q < 0  πρόσημο θετικό (+)

- Επανυπολογίζουμε τα Ε(yo2), Π(yo2) και R(yo2) 

- Επανελέγχουμε τη σύγκλιση  (58)

- Είναι πιθανώς αναγκαία 3η περιστροφή ίσως και 4η

- Τυποποίηση διαδικασίας:

| Q [m3∕ s] | μορφήμικρη | μορφήμεγαλη | n | J | Cο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| yμικρή [m] | bμικρή [m] | b’μικρή [m] | Εομικ [m2] | Πομικ [m] | Rομικ [m] | Qομικρή [m3∕s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| yο1 [m] | Εοi [m2] | Ποi [m] | Rοi | Cο1 | δC [%]. | yο [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Διάγραμμα ροής διαδικασίας:

Σύνθετη

Q , μορφήμικρη , μορφήμεγαλη , ni , J

(58) yο1

(Ε(y01), Π(yο1), R(yο1)

(46) ΣQon1

(59) y02

 yο = yο1

(57) Qομικρη

Qκμικρη > Q

Διαδικασία

στη

μικρή διατομή

 ΟΧΙ

 ΟΧΙ

Σύνθετες τεχνητές διατομές (διατομή μικρών παροχών / διατομή σχεδιασμού)

άξονας

συμμετρίας

μικρές παροχές

παροχή σχεδιασμού

αμελητέα συμβολή

yο

άξονας

συμμετρίας

Συνήθως η συμβολή της διατομής μικρών παροχών είναι αμελητέα, όταν η ροή πραγματοποιείται στην (μεγάλη) παροχή σχεδιασμού.

Τεχνητές διατομές ή διευθετήσεις (τεχνικά έργα οχετών / γεφυρών)

yο*

Προσοχή! Προκαλούνται σημαντικές μεταβολές στα βάθη ροής - σε σχέση με την υπάρχουσα κατάσταση του ποταμού - πριν από την κατασκευή του τεχνικού έργου 

3.2.7  Υπολογισμός λοιπών μεγεθών σε ομοιόμορφη ροή

Ο υπολογισμός διεξάγεται απ’ ευθείας

- Παροχή:  (45) - Πρόβλημα Э6

- Κλίση πυθμένα:  (60) - Πρόβλημα Э7

- Συντελεστής Manning:  (61) - Πρόβλημα Э8

3.3 Συνδυασμός θεωριών Κρισίμου και Ομοιομόρφου βαθών

3.3.1  Υπολογισμός Κρίσιμης κλίσης Jκ  - Πρόβλημα Э9

- Κρίσιμη κλίση είναι η (λογιστική) κλίση, όπου τα λογιστικά κρίσιμο βάθος και ομοιόμορφο βάθος ταυτίζονται : yο = yκ

- Έχοντας υπολογίσει τη Jκ (με δεδομένα την  παροχή Q, το συντελεστή n και τη γεωμετρία του αγωγού) είναι δυνατό να χαρακτηρίσουμε τη ροή με ομοιόμορφο βάθος και κλίση J (και τα ως άνω δεδομένα) συγκρίνοντας τις δύο κλίσεις:

  - J < Jκ: η ροή (με ομοιόμορφο βάθος για την κλίση J) είναι υποκρίσιμη

  - J = Jκ: η ροή (με ομοιόμορφο βάθος για την κλίση J) είναι κρίσιμη

  - J ο > Jκ : η ροή (με ομοιόμορφο βάθος για την κλίση J) είναι υπερκρίσιμη

- Και ο τρόπος αυτός είναι ισοδύναμος και οδηγεί στο ίδιο συμπέρασμα (βλ. 3.2.1)

- Από τη διαδικασία του Προβλήματος Э1 υπολογίζεται το yκ

- Στη σχέση (60) θέτουμε yο = yκ  και υπολογίζουμε τη κρίσιμη κλίση Jκ

[Э1] yκ

(60) Jκ  

yο ≡ yκ

yκ

yο

yο

yκ

Jκ < J

Jκ > J

Q , n

γεωμετρία διατομής

3.3.2  Διερεύνηση χαρακτηριστικών της Κρίσιμης κλίσης Jκ

Η κρίσιμη κλίση Jκ εξαρτάται κυρίως από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της διατομής και το συντελεστή n και είναι πολύ λιγότερο ευαίσθητη στις μεταβολές της παροχής. Για δεδομένα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και n η Jκ είναι ελάχιστη τιμή:

- Q  Jκ

- Q  Jκ

- Σε ορθογωνική διατομή: από (13) και (60   (62)

  - σταθερά για δεδομένη γεωμετρία και συντελεστή n

  - Εάν Q*= 2.Q  Jκ *≈ 1,05. Jκ (μόνο), εάν Q*= 1/2.Q  Jκ *≈ 1,02. Jκ

  - Εάν Q*= 5.Q  Jκ *≈ 1,25. Jκ (μόνο), εάν Q*= 1/5.Q  Jκ *≈ 1,25. Jκ

- Χρηστικά συμπεράσματα

- Εάν με δεδομένα γεωμετρικά χαρακτηριστικά διατομής, συντελεστή n και παροχή Q σχεδιαστεί πρισματικός αγωγός με κατά μήκος κλίση πυθμένα J , ώστε η ροή με ομοιόμορφο βάθος να είναι υποκρίσιμη (J < Jκ)

 Η ροή με ομοιόμορφο βάθος παραμένει υποκρίσιμη για οιαδήποτε παροχή (μεγαλύτερη ή μικρότερη της παροχής σχεδιασμού)

- Εάν με δεδομένα γεωμετρικά χαρακτηριστικά διατομής, συντελεστή n και παροχή Q σχεδιαστεί πρισματικός αγωγός με κατά μήκος κλίση πυθμένα J , ώστε η ροή με ομοιόμορφο βάθος να είναι υπερκρίσιμη (J > Jκ)

 Η ροή με ομοιόμορφο βάθος είναι δυνατό να είναι υποκρίσιμη για κάποια παροχή (κυρίως μεγαλύτερη ή μικρότερη της παροχής σχεδιασμού)

3.3.4  Υπολογισμός Οριακής κλίσης  - Πρόβλημα Э10

Οριακή κλίση είναι η ελάχιστη κρίσιμη κλίση (ύλη 7ου εξαμήνου)

3.3.5  Υπολογισμός Κρίσιμης κλίσης για δεδομένο ομοιόμορφο βάθος Jκο

- Πρόβλημα Э11

(ύλη 7ου εξαμήνου)

3.4 Ερωτήσεις κατανόησης και Εφαρμογές υπολογισμού

3.4.1  (μία μόνο απάντηση είναι ορθή)

|  | Σε ένα πρισματικό αγωγό μεγάλου μήκους πραγματοποιείται ομοιόμορφη ροή με ελεύθερη επιφάνεια |
| --- | --- |
|  | Η κατά μήκος γραμμή του πυθμένα είναι ευθεία παράλληλη προς την κατά μήκος γραμμή της ελεύθερης επιφάνειας |
|  | Η κατά μήκος γραμμή του πυθμένα είναι ευθεία παράλληλη προς τη γραμμή ενέργειας |
|  | Η κατά μήκος γραμμή της ελεύθερης επιφάνειας είναι ευθεία παράλληλη προς τη γραμμή ενέργειας |
|  | Ισχύουν ΟΛΑ τα παραπάνω |
|  | ΔΕΝ ισχύει ΤΙΠΟΤΑ από τα παραπάνω |

|  | Σε ένα πρισματικό αγωγό μεγάλου μήκους πραγματοποιείται ροή με ελεύθερη επιφάνεια. Η ροή είναι ομοιόμορφη όταν: |
| --- | --- |
|  | Οι δυνάμεις πίεσης εξισορροπούνται από τις δυνάμεις βαρύτητας |
|  | Οι δυνάμεις βαρύτητας εξισορροπούνται από τις δυνάμεις αντιστάσεως τριβής |
|  | Οι δυνάμεις αντιστάσεως τριβής θεωρούνται αμελητέες |
|  | Ισχύουν ΟΛΑ τα παραπάνω |
|  | ΔΕΝ ισχύει ΤΙΠΟΤΑ από τα παραπάνω |

|  | Σε τεχνητούς αγωγούς ο συντελεστής n στον τύπο του Manning: |
| --- | --- |
|  | Εξαρτάται κυρίως από τη τραχύτητα της εσωτερικής επιφάνειας του αγωγού |
|  | Έχει πάντοτε σταθερή τιμή σε όλα τα σημεία μιας διατομή ροής, ανεξαρτήτως της μορφής της διατομής |
|  | Δεν έχει ποτέ την ίδια τιμή στις δύο κοίτες σύνθετων διατομών |
|  | Ισχύουν ΟΛΑ τα παραπάνω |
|  | ΔΕΝ ισχύει ΤΙΠΟΤΑ από τα παραπάνω |

|  | Σε ένα πρισματικό αγωγό κλειστής ορθογωνικής διατομής (οχετό) πραγματοποιείται ροή με ελεύθερη επιφάνεια. Ο τύπος του Manning: |
| --- | --- |
|  | Δεν έχει εφαρμογή, εφαρμόζεται ο τύπος του Chezy |
|  | Εφαρμόζεται μόνο εάν η ροή είναι υποκρίσιμη |
|  | Εφαρμόζεται μόνο εάν η εσωτερική επιφάνεια του αγωγού είναι επενδεδυμένη με τσιμεντοκονία |
|  | Ισχύουν ΟΛΑ τα παραπάνω |
|  | ΔΕΝ ισχύει ΤΙΠΟΤΑ από τα παραπάνω |

|  | Σε ένα πρισματικό αγωγό κλειστής κυκλικής διατομής πραγματοποιείται ροή με ελεύθερη επιφάνεια. Ο τύπος του Manning: |
| --- | --- |
|  | Δεν έχει εφαρμογή, εφαρμόζεται ο τύπος Darcy-Weisbach |
|  | Εφαρμόζεται μόνο η ροή πραγματοποιείται με βάθος ίσο με το ήμισυ της διαμέτρου του |
|  | Εφαρμόζεται μόνο εάν η εσωτερική επιφάνεια του αγωγού είναι ανεπένδυτη |
|  | Ισχύουν ΟΛΑ τα παραπάνω |
|  | ΔΕΝ ισχύει ΤΙΠΟΤΑ από τα παραπάνω |

3.4.2  (μία μόνο απάντηση είναι ορθή)

|  | Σε ένα πρισματικό αγωγό μεγάλου μήκους πραγματοποιείται ροή με ελεύθερη επιφάνεια. Η ροή σε διατομή με ομοιόμορφο βάθος χαρακτηρίζεται ως υποκρίσιμη όταν: |
| --- | --- |
|  | Ο αριθμός Froude υπολογισμένος με το ομοιόμορφο βάθος είναι < 1 |
|  | Το ομοιόμορφο βάθος είναι μεγαλύτερο από το κρίσιμο βάθος |
|  | Η κρίσιμη κλίση είναι μικρότερη από τη κλίση του πυθμένα του αγωγού |
|  | Ισχύουν ΟΛΑ τα παραπάνω |
|  | ΔΕΝ ισχύει ΤΙΠΟΤΑ από τα παραπάνω |

|  | Σε ένα πρισματικό αγωγό μεγάλου μήκους πραγματοποιείται ροή με ελεύθερη επιφάνεια. Η ροή σε κάποια διατομή χαρακτηρίζεται ως υποκρίσιμη όταν: |
| --- | --- |
|  | Ο αριθμός Froude υπολογισμένος με το ομοιόμορφο βάθος είναι < 1 |
|  | Το ομοιόμορφο βάθος είναι μεγαλύτερο από το κρίσιμο βάθος |
|  | Η κρίσιμη κλίση είναι μικρότερη από τη κλίση του πυθμένα του αγωγού |
|  | Ισχύουν ΟΛΑ τα παραπάνω |
|  | ΔΕΝ ισχύει ΤΙΠΟΤΑ από τα παραπάνω |

|  | Η κρίσιμη κλίση σε πρισματικό αγωγό εξαρτάται κυρίως από: |
| --- | --- |
|  | Τη διερχόμενη παροχή |
|  | Το χαρακτηρισμό της ροής ως υποκρίσιμης ή υπερκρίσιμης |
|  | Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της διατομής του αγωγού και το συντελεστή n |
|  | Ισχύουν ΟΛΑ τα παραπάνω |
|  | ΔΕΝ ισχύει ΤΙΠΟΤΑ από τα παραπάνω |

3.4.3  Οι αγωγοί του σχήματος μεταφέρουν παροχή Q= 8,00 m3⁄s και έχουν συντελεστή τραχύτητας: n= 0,016

Για δύο τιμές της κατά μήκος κλίσης του πυθμένα J: 0,0100 και 0,0005, να υπολογισθούν για κάθε αγωγό:

α) Τα αντίστοιχα ομοιόμορφα βάθη yο

β) Η κρίσιμη κλίση Jκ (αξιοποιώντας και τα αποτελέσματα της 2.3.4)

γ) Να χαρακτηρισθεί η ροή με ομοιόμορφο βάθος ως υποκρίσιμη ή υπερκρίσιμη με όλους τους δυνατούς τρόπους

(Η εφαρμογή επικεντρώνεται στα Προβλήματα Э5 και Э9)

4,00

4,00

1,0

1,25

4,000

4,000

0,750

2,000

Α

1,0

1,25

Β

Γ

Δ

4,00

1,0

1,25

Ε

1,0

1,75

Ζ

Α Ορθογωνική διατομή

| Q [m3∕ s] | b [m] | n | J | Cο | Φο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,00 | 4,00 | 0,016 | 0,0100 | 1,28000 | 0,03175 |

| yο1 /b | yο1 [m] | Εοi [m2] | Ποi [m] | Rοi | Cο1 | δC [%]. | yο [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,140 | 0,56000 | 2,24000 | 5,12000 | 0,43750 | 1,29092 | +0,85  | 0,56 |

| yο [m] | Εo [m2] | V [m ∕ s] | Bo [m] | tμo [m] | F(yο) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,56 | 2,24000 | 3,57143 | 4,00000 | 0,56000 | 1,52375 |

yκ= 0,74 m (βλ. 2.3.4)

| yκ [m] | Εκ [m2] | Πκ [m] | Rκ | Jκ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,74 | 2,96000 | 5,48000 | 0,66325 | 0,00425 |

- F(yο)= 1,52 > 1  ροή υπερκρίσιμη (βλ. 3.2.1)

- yο= 0,56 < yκ= 0,74  ροή υπερκρίσιμη (βλ. 3.2.1)

- J= 0,0100 > Jκ= 0,0042  ροή υπερκρίσιμη (βλ. 3.3.1)

| Q [m3∕ s] | b [m] | n | J | Cο | Φο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,00 | 4,00 | 0,016 | 0,0005 | 5,72433 | 0,14198 |

| yο1 /b | yο1 [m] | Εοi [m2] | Ποi [m] | Rοi | Cο1 | δC [%]. | yο [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,390 | 1,56000 | 6,24000 | 7,12000 | 0,87640 | 5,71462 | -0,17 | 1,56 |

| yο [m] | Εo [m2] | V [m ∕ s] | Bo [m] | tμo [m] | F(yο) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,56 | 6,24000 | 1,28205 | 4,00000 | 1,56000 | 0,32772 |

- F(yο)= 0,33 < 1  ροή υπoκρίσιμη (βλ. 3.2.1)

- yο= 1,56 > yκ= 0,74  ροή υπoκρίσιμη (βλ. 3.2.1)

- J= 0,0005 < Jκ= 0,0042  ροή υπoκρίσιμη (βλ. 3.3.1)

Β Τριγωνική διατομή: (46)  yo= 0,83 m και yo= 2,24 m

| yο [m] | Εo [m2] | V [m ∕ s] | Bo [m] | tμo [m] | F(yο) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,83 | 0,86113 | 9,29017 | 2,07500 | 0,41500 | 4,60432 |

yκ= 1,53 m (βλ. 2.3.4)

| yκ [m] | Εκ [m2] | Πκ [m] | Rκ | Jκ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,53 | 2,92613 | 4,89839 | 0,59736 | 0,00380 |

- F(yο)= 4,60 > 1  ροή υπερκρίσιμη (βλ. 3.2.1)

- yο= 0,83 < yκ= 1,53  ροή υπερκρίσιμη (βλ. 3.2.1)

- J= 0,0100 > Jκ= 0,0038  ροή υπερκρίσιμη (βλ. 3.3.1)

| yο [m] | Εo [m2] | V [m ∕ s] | Bo [m] | tμo [m] | F(yο) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,24 | 6,27200 | 1,27551 | 5,60000 | 1,12000 | 0,38480 |

- F(yο)= 0,38 < 1  ροή υπoκρίσιμη (βλ. 3.2.1)

- yο= 2,24 > yκ= 1,53  ροή υπoκρίσιμη (βλ. 3.2.1)

- J= 0,0005 < Jκ= 0,0038  ροή υπoκρίσιμη (βλ. 3.3.1)

Γ Συμμετρική Τραπεζοειδής διατομή

| Q [m3∕ s] | b [m] | n | z | J | Cο | Φο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,00 | 4,00 | 0,016 | 1,25 | 0,0100 | 1,28000 | 0,03175 |

| yο1 /b | yο1 [m] | Εοi [m2] | Ποi [m] | Rοi | Cο1 | δC [%]. | yο [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,125 | 0,50000 | 2,31250 | 5,60078 | 0,41289 | 1,28224 | +0,17  | 0,50 |

| yο [m] | Εo [m2] | V [m ∕ s] | Bo [m] | tμo [m] | F(yο) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,50 | 2,31250 | 3,45946 | 5,25000 | 0,44048 | 1,66423 |

yκ= 0,69 m (βλ. 2.3.4)

| yκ [m] | Εκ [m2] | Πκ [m] | Rκ | Jκ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,69 | 3,35513 | 6,20908 | 0,54036 | 0,00331 |

- F(yο)= 1,66 > 1  ροή υπερκρίσιμη (βλ. 3.2.1)

- yο= 0,50 < yκ= 0,69  ροή υπερκρίσιμη (βλ. 3.2.1)

- J= 0,0100 > Jκ= 0,0033  ροή υπερκρίσιμη (βλ. 3.3.1)

| Q [m3∕ s] | b [m] | n | z | J | Cο | Φο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,00 | 4,00 | 0,016 | 1,25 | 0,0005 | 5,72433 | 0,14198 |

| yο1 /b | yο1 [m] | Εοi [m2] | Ποi [m] | Rοi | Cο1 | δC [%]. | yο [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,295 | 1,18000 | 6,46050 | 7,77784 | 0,83063 | 5,70870 | -0,27 | 1,18 |

| yο [m] | Εo [m2] | V [m ∕ s] | Bo [m] | tμo [m] | F(yο) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,18 | 6,46050 | 1,23829 | 6,95000 | 0,92957 | 0,41006 |

- F(yο)= 0,41 < 1  ροή υπoκρίσιμη (βλ. 3.2.1)

- yο= 1,18 > yκ= 0,69  ροή υπoκρίσιμη (βλ. 3.2.1)

- J= 0,0005 < Jκ= 0,0033  ροή υπoκρίσιμη (βλ. 3.3.1)

Δ Κυκλική διατομή

| Q [m3∕ s] | d [m] | n | J | Cο | f(θ0) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,00 | 4,00 | 0,016 | 0,0100 | 1,28000 | 0,03175 |

| yο1 /d | Εoi /d2 | Εοi [m2] | Roi /d | Rοi [m] | Cο1 | δC [%]. | yο [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,2155 | 0,12440 | 1,99039 | 0,12884 | 0,51537 | 1,27944 | -0,04  | 0,86 |

| yο [m] | yο /d | Εο /d2 | Εo [m2] | V [m ∕ s] | tμo /d | tμo [m] | F(yο) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,86 | 0,2150 | 0,12399 | 1,98381 | 4,03264 | 0,15090 | 0,60361 | 1,65721 |

yκ= 1,11 m (βλ. 2.3.4)

| yκ [m] | yκ /d | Εκ /d2 | Εκ [m2] | Rκ /d | Rκ | Jκ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,11 | 0,2775 | 0,17778 | 2,84445 | 0,16021 | 0,64086 | 0,00367 |

- F(yο)= 1,65 > 1  ροή υπερκρίσιμη (βλ. 3.2.1)

- yο= 0,86 < yκ= 1,11  ροή υπερκρίσιμη (βλ. 3.2.1)

- J= 0,0100 > Jκ= 0,0037  ροή υπερκρίσιμη (βλ. 3.3.1)

| Q [m3∕ s] | d [m] | n | J | Cο | f(θ0) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,00 | 4,00 | 0,016 | 0,0005 | 5,72433 | 0,14198 |

| yο1 /d | Εoi /d2 | Εοi [m2] | Roi /d | Rοi [m] | Cο1 | δC [%]. | yο [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,4735 | 0,36621 | 5,85940 | 0,24128 | 0,96513 | 5,72238 | -0,03  | 1,89 |

| yο [m] | yο /d | Εο /d2 | Εo [m2] | V [m ∕ s] | tμo /d | tμo [m] | F(yο) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,89 | 0,4725 | 0,36521 | 5,84341 | 1,36906 | 0,36577 | 1,46307 | 0,36137 |

- F(yο)= 0,36 < 1  ροή υπoκρίσιμη (βλ. 3.2.1)

- yο= 1,89 > yκ= 1,11  ροή υπoκρίσιμη (βλ. 3.2.1)

- J= 0,0005 < Jκ= 0,0037  ροή υπoκρίσιμη (βλ. 3.3.1)

Ε Μη - συμμετρική Τραπεζοειδής διατομή

| Q [m3∕ s] | b [m] | n | zn |  | J | Co | Φο | yο1/b | yο1 [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,00 | 4,00 | 0,016 | 1,25 1,75 | 1,500 | 0,0100 | 1,28000 | 0,03175 | 0,125 0,120 | 0,50000 0,48000 |

| yoi [m] | Εoi [m2] | Πoi [m] | Roi [m] | Co1 | δC [%] | yo [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,49000 | 2,32015 | 5,77201 | 0,40233 | 1,26369 | -1,27  | 0,49 |

| yο [m] | Εo [m2] | V [m ∕ s] | Bo [m] | tμo [m] | F(yο) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,49 | 2,32015 | 3,44805 | 5,47000 | 0,42416 | 1,69034 |

yκ= 0,68 m (βλ. 2.3.4)

| yκ [m] | Εκ [m2] | Πκ [m] | Rκ | Jκ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,69 | 3,41360 | 6,45911 | 0,52849 | 0,00329 |

- F(yο)= 1,69 > 1  ροή υπερκρίσιμη (βλ. 3.2.1)

- yο= 0,49 < yκ= 0,68  ροή υπερκρίσιμη (βλ. 3.2.1)

- J= 0,0100 > Jκ= 0,0033  ροή υπερκρίσιμη (βλ. 3.3.1

| Q [m3∕ s] | b [m] | n | zn |  | J | Co | Φο | yο1/b | yο1 [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,00 | 4,00 | 0,016 | 1,25 1,75 | 1,500 | 0,0005 | 5,72433 | 0,14198 | 0,295 0,280 | 1,18000 1,12000 |

| yoi [m] | Εoi [m2] | Πoi [m] | Roi [m] | Co1 | δC [%] | yo [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,15000 | 6,58375 | 8,15880 | 0,80818 | 5,70652 | -0,31 | 1,15 |

| yο [m] | Εo [m2] | V [m ∕ s] | Bo [m] | tμo [m] | F(yο) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,15 | 6,58375 | 1,21511 | 7,45000 | 0,88372 | 0,42849 |

- F(yο)= 0,43 < 1  ροή υπoκρίσιμη (βλ. 3.2.1)

- yο= 1,15> yκ= 0,69  ροή υπoκρίσιμη (βλ. 3.2.1)

- J= 0,0005 < Jκ= 0,0033  ροή υπoκρίσιμη (βλ. 3.3.1)

Ζ Σύνθετη διατομή (στο <εδώ> παράδειγμα αποτελούμενη από δύο ορθογώνια)

Μέθοδος ενιαίας διατομής

(στο <εδώ> παράδειγμα προτεινόμενη: γεωμετρία ισορροπημένη, ενιαίο n)

| Q [m3∕ s] | bμικρ [m] | b’μικρ [m] | bμεγαλ [m] | n | J | Cο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 0,016 | 0,0100 | 1,28000 |

| yμικρή [m] | bμικρή [m] | b’μικρή [m] | Εομικ [m2] | Πομικ [m] | Rομικ [m] | Qομικρή [m3∕s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,75 | 2,00 | 2,00 | 1,50000 | 3,50000 | 0,42857 | 5,33 < 8,00 → σύνθετη |

| yο1 [m] | Εοi [m2] | Ποi [m] | Rοi | Cο1 | δC [%]. | yο [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,07692 | 2,80769 | 6,15385 | 0,45625 | 1,66399 | +30,00 |  |
| 0,93214 | 2,22857 | 5,86429 | 0,38002 | 1,16923 | -8,65 |  |
| 0,94792 | 2,29170 | 5,89585 | 0,38870 | 1,22058 | -4,64  | 0,95 |

| yο [m] | Εo [m2] | V [m ∕ s] | Bo [m] | tμo [m] | F(yο) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,95 | 2,30000 | 3,47826 | 4,00000 | 0,57500 | 1,46451 |

yκ= 1,12 m (βλ. 2.3.4)

| yκ [m] | Εκ [m2] | Πκ [m] | Rκ | Jκ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,12 | 2,98000 | 6,24000 | 0,47756 | 0,00494 |

- F(yο)= 1,46 > 1  ροή υπερκρίσιμη (βλ. 3.2.1)

- yο= 0,95 < yκ= 1,12  ροή υπερκρίσιμη (βλ. 3.2.1)

- J= 0,0100 > Jκ= 0,0049  ροή υπερκρίσιμη (βλ. 3.3.1)

| Q [m3∕ s] | bμικρ [m] | b’μικρ [m] | bμεγαλ [m] | n | J | Cο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 0,016 | 0,0005 | 5,72433 |

| yμικρή [m] | bμικρή [m] | b’μικρή [m] | Εομικ [m2] | Πομικ [m] | Rομικ [m] | Qομικρή [m3∕s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,75 | 2,00 | 2,00 | 1,50000 | 3,50000 | 0,42857 | 1,19 < 8,00 → σύνθετη |

| yο1 [m] | Εοi [m2] | Ποi [m] | Rοi | Cο1 | δC [%]. | yο [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,15795 | 7,13179 | 8,31589 | 0,85761 | 6,43761 | +12,46 |  |
| 2,09087 | 6,86347 | 8,18173 | 0,83888 | 6,10486 | +6,64 |  |
| 2,06806 | 6,77223 | 8,13612 | 0,83237 | 5,99251 | +4,68  | 2,06 |

| yο [m] | Εo [m2] | V [m ∕ s] | Bo [m] | tμo [m] | F(yο) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,06 | 6,74000 | 1,18694 | 4,00000 | 1,68500 | 0,29194 |

- F(yο)= 0,29 < 1  ροή υπoκρίσιμη (βλ. 3.2.1)

- yο= 2,06 > yκ= 1,12  ροή υπoκρίσιμη (βλ. 3.2.1)

- J= 0,0005 < Jκ= 0,0049  ροή υπoκρίσιμη (βλ. 3.3.1)

Μέθοδος χωριστών διατομών

(στο <εδώ> παράδειγμα μη προτεινόμενη μεν, αποδεκτή δε)

| Q [m3∕ s] | bμικρ [m] | b’μικρ [m] | bμεγαλ [m] | n1 | n2,3 | J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 0,016 | 0,016 | 0,0100 |

| yμικρή [m] | bμικρή [m] | b’μικρή [m] | Εομικ [m2] | Πομικ [m] | Rομικ [m] | Qομικρή [m3∕s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,75 | 2,00 | 2,00 | 1,50000 | 3,50000 | 0,42857 | 5,33 < 8,00 → σύνθετη |

| yο1 [m] | yοn1 [m] | Εοni [m2] | Ποni [m] | Rοni | Qοni [m3∕s] | ΣQοni [m3∕s] | δQ [%]. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,07692 | 1,07692 0,32692 0,32692 | 2,15385 0,32692  | 3,50000 1,32692  | 0,61538 0,24638  | 9,73926 0,80302 0,80302 | 11,34531 | +41,81 |
| 0,82510 | 0,82510 0,07510 0,07510 | 1,65020 0,07510  | 3,50000 1,07510  | 0,47149 0,06985  | 6,24784 0,07961 0,07961 | 6,40707 | -19,91 |
| 0,88112 | 0,88112 0,13112 0,13112 | 1,76224 0,13112  | 3,50000 1,13112  | 0,50350 0,11592  | 6,97073 0,19484 0,19484 | 7,36040 | -7,99 |
| 0,89420 | 0,89420 0,14420 0,14420 | 1,78839 0,14420  | 3,50000 1,14420  | 0,50350 0,12602  | 7,14396 0,22653 0,22653 | 7,59703 | -5,04 |

 yo= 0,90 m

| Q [m3∕ s] | bμικρ [m] | b’μικρ [m] | bμεγαλ [m] | n1 | n2,3 | J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 0,016 | 0,016 | 0,0005 |

| yμικρή [m] | bμικρή [m] | b’μικρή [m] | Εομικ [m2] | Πομικ [m] | Rομικ [m] | Qομικρή [m3∕s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,75 | 2,00 | 2,00 | 1,50000 | 3,50000 | 0,42857 | 1,19 < 8,00 → σύνθετη |

| yο1 [m] | yοn1 [m] | Εοni [m2] | Ποni [m] | Rοni | Qοni [m3∕s] | ΣQοni [m3∕s] | δQ [%]. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,15795 | 2,15795 1,40795 1,40795 | 4,31589 1,40795  | 3,50000 2,40795  | 1,23311 0,58471  | 6,93593 1,37587 1,37587 | 9,68767 | +21,10 |
| 1,99662 | 1,99662 1,24662 1,24662 | 3,99324 1,24662  | 3,50000 2,24662  | 1,14093 0,55489  | 6,09344 1,17644 1,17644 | 8,44632 | +5,58 |
| 1,98036 | 1,98036 1,23036 1,23036 | 3,96072 1,23036  | 3,50000 2,23036  | 1,13163 0,55489  | 6,01094 1,15656 1,15656 | 8,32406 | +4,05 |

 yo= 1,97 m

Παρατήρηση: Όπως ήτο αναμενόμενο τα ομοιόμορφα βάθη με τη μέθοδο χωριστών διατομών προέκυψαν μικρότερα απ’ ότι με τη μέθοδο ενιαίας διατομής (βλ. 3.2.6).

Οι διαφορές όμως είναι <εδώ> πολύ μικρές.