# ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ                                                       3η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ Π.Μ.        ΕΤΟΣ : 2010 – 20111

1. Στο δίκτυο του σχήματος αντλείται νερό από τη λίμνη Q: 250 lt ∕s και παροχετεύεται στις δεξαμενές Α και Β. Δίδονται επίσης τα στοιχεία:

| αγωγός | Di [mm] | ksi [mm] | Li [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | 350 | 0,25 | 1.275 |
| (2) | 350 |  | 1.150 |
| (3) | 400 |  | 1.015 |
| (4) | 300 |  | 165 |

Στον κόμβο 3 μεταξύ των αγωγών (3) και (4), λειτουργεί αντλία με ισχύ:

Ν= 100 (ίπποι C.V. ή P.S.), συντελεστή απόδοσης: n = 0,870 και

υψόμετρο άξονα αγωγού: z3τοπο=+ 5,50 m

Οι στάθμες σε όλες τις δεξαμενές και τη λίμνη παραμένουν σταθερές.

4

+5,50

+3,00

0

10

20

1

2

3

+5,00

λίμνη

Α0

Β0

ΑΝΤΛΙΑ

3

4

+9,00

+8,50

+?,??

Να υπολογιστούν οι παροχές σε όλους τους αγωγούς και η στάθμη της δεξαμενής Β.

Να σχεδιασθούν οι Γραμμές Ενέργειας του δικτύου και να γίνει έλεγχος για

ενδεχόμενες  - εκτός ορίων - υποπιέσεις.

- Υπολογίζουμε τις γραμμικές απώλειες στον αγωγό (4) π.χ. 6,75 m

- Άρα π.χ. z3=- 1,75 m

- Έλεγχος υποπιέσεων (ενσωματώνεται και το V42 ∕ (2×g)  π.χ. 0,64 m)

συγκρίνοντας το υψόμετρο της Π.Γ. με το τοπογραφικό του κόμβου 3

- Υπολογίζουμε το μανομετρικό ύψος της αντλίας π.χ. 26,10 m

- Υπολογίζουμε τις γραμμικές απώλειες στον αγωγό (3) π.χ. 9,35 m

- Άρα π.χ. z1=+ 15,00 m

- Υπολογίζουμε την παροχή στον αγωγό (1) π.χ. 0,125 m3 ∕s,

άρα και την παροχή στον αγωγό (2) π.χ. 0,125 m3 ∕s

- Υπολογίζουμε τις γραμμικές απώλειες στον αγωγό (2) π.χ. 5,40 m

- Άρα π.χ. z2=+ 9,60 m

2. Στο προηγούμενο δίκτυο δεν είναι δυνατή η κατασκευή της δεξαμενής Β, ώστε να υπάρχει η στάθμη της στο υψόμετρο το οποίο υπολογίστηκε στην 3.1.

Το υψόμετρο της στάθμης είναι z2=+ 12,50 m

Να υπολογιστεί η (θεωρητική) διάμετρος του αγωγού (5), ο οποίος προβλέπεται

παράλληλος του αγωγού (2) - με ίδιο μήκος και ισοδύναμη τραχύτητα – ώστε να

μεταφέρεται στη δεξαμενή Β η παροχή η οποία υπολογίστηκε στην 3.1.

Να σχεδιασθούν οι νέες Γραμμές Ενέργειας του δικτύου και να γίνει έλεγχος για

ενδεχόμενες - εκτός ορίων - υποπιέσεις.

- Υπολογίζουμε τη νέα παροχή στον αγωγό (2),

με σταθερό το z1=+ 15,00 m και νέο z2*=+ 12,50 m

- Η υπόλοιπη παροχή μέχρι την απαιτούμενη π.χ. 0,125 m3 ∕s θα παροχετευθεί

από τον παράλληλο αγωγό. Υπολογίζουμε τη διάμετρό του.

3. Στο προηγούμενο δίκτυο διακόπτεται η λειτουργία της αντλίας και η παροχέτευση των δύο δεξαμενών κατευθύνεται στη λίμνη.

Να υπολογιστούν οι νέες παροχές σε όλους τους αγωγούς, με δεδομένη τη στάθμη

της δεξαμενής Β, η οποία υπολογίστηκε στην 3.1.

Σημείωση: Δεν υπάρχει ο αγωγός (5)

Να σχεδιασθούν οι νέες Γραμμές Ενέργειας του δικτύου και να γίνει έλεγχος για

ενδεχόμενες - εκτός ορίων - υποπιέσεις.

- Πρόκειται για πολύπλοκο πρόβλημα «3 δεξαμενών» διότι και το υψόμετρο του κόμβου 1 είναι άγνωστο και το σύστημα αγωγών (3), (4) είναι αγωγοί εν σειρά και όχι απλός αγωγός.

- Εφόσον διακόπτεται η λειτουργία της αντλίας = τυχηματική περίπτωση, δεν μας απασχολούν τα όρια ταχυτήτων στους αγωγούς!

- Υπενθυμίζεται ότι: η στάθμη της δεξαμενής Β (κόμβος 2) είναι π.χ. z2=+ 9,60 m

και βεβαίως παραμένουν: z0=+ 9,00 m και z4=+ 5,00 m

- Υποθέτουμε την 1η τιμή z11= (9,60 + 5,00)/2= + 7,30 m

- Υπολογίζουμε τις παροχές στους αγωγούς (1), (2) από το Л2 και στο σύστημα αγωγών (3) + (4) από το Л6. Αρκεί η 1η περιστροφή! Διότι πρόκειται για διαδικασία loop in the loop= δοκιμές μέσα σε δοκιμές…

- Ελέγχουμε το αλγεβρικό άθροισμα των παροχών και διορθώνουμε το υψόμετρο με κάποιο ποσοτικό ή απλώς ποιοτικό (= μεγαλύτερο/μικρότερο) τρόπο.

- Με το z12 επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία υπολογισμού παροχών.

- Εάν και όταν «κλείσει» μέσα στο 2%, τότε στο σύστημα αγωγών (3) + (4) εφαρμόζουμε τον ακριβή προσδιορισμό των f και κάνουμε την τελική σύγκλιση.

- Οιαδήποτε διαφορετική συγκροτημένη προσέγγιση – λύση δεκτή!