ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ                             ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ Π.Μ.                 ΕΤΟΣ: 2010 – 2011                                         04/02/2011

Ονοματεπώνυμο:…………………………………………………………………………………….

ΘΕΜΑ 1ο  (1,5 μονάδες)

Από πειραματικές έρευνες έχει αποδειχθεί ότι σε ορθογωνικές διώρυγες με οριζόντιο πυθμένα, οι

οποίες καταλήγουν σε ελεύθερη πτώση (όπως φαίνεται στο σχήμα), το κρίσιμο βάθος παρατηρείται

σε απόσταση L≈ 4.yκ ανάντη της ακμής, ενώ το βάθος στην ακμή είναι yπ≈ 0,715.yκ

Με βάση τον όγκο αναφοράς (όπως φαίνεται στο σχήμα), αμελώντας τις δυνάμεις λόγω

τριβών και χρησιμοποιώντας την εξίσωση ποσότητας κίνησης (με συντελεστές συνόρθωσης της

ποσότητας κίνησης β=1), εκφράστε:

1) Την ολική δύναμη εκ πιέσεων Fπ, η οποία ασκείται στη διατομή της ακμής, συναρτήσει του yπ.

2) Το ποσοστό της υδροστατικής δύναμης για βάθος yπ, το οποίο αποτελεί η υπολογισθείσα δύναμη.

3) Αιτιολογείστε την ως άνω απόκλιση.

(2)

L≈ 4.yκ

yκ

(1)

yπ= 0,715.yκ



Είναι:   και  

Η αντίστοιχη δύναμη για υδροστατική κατανομή θα ήταν:



(2)

L≈ 4.yκ

yκ

(1)

Η κατανομή των πιέσεων

στη φλέβα οδηγεί σε

μικρότερο εμβαδό

ΘΕΜΑ 2ο  (3,5 μονάδες)

Αγωγός ΑΒΓ μεγάλου μήκους με κατά μήκος κλίση Jο= 0,0003 τροφοδοτείται από δεξαμενή με

Η= 3,20 m και καταλήγει στη θάλασσα (όπως φαίνεται στο σχήμα).

Στο τμήμα ΑΒ η διατομή είναι τραπεζοειδής, ανεπένδυτη, με κλίση πρανών 1:1,5, πλάτος πυθμένα

b= 5,0 m και συντελεστή Manning nΑΒ= 0,030.

Στο τμήμα ΒΓ η διατομή είναι διευθετημένη ορθογωνική, επενδεδυμένη, με πλάτος πυθμένα

επίσης b= 5,0 m και συντελεστή Manning nΒΓ= 0,016.

Ζητούνται να υπολογιστούν:

- Η παροχή Q του αγωγού, αμελώντας τις απώλειες εισόδου.

- Το ελάχιστο μήκος LΒΓ του διευθετημένου τμήματος ΒΓ, ώστε η ροή αμέσως κατάντη του Β, να

- είναι πάντοτε ομοιόμορφη για όλο το πεδίο τιμών διακύμανσης της θάλασσας:

h1= 2,0 m < h < h2= 4,5 m.

- Τα βασικά μεγέθη της συναρμογής στο Β (μήκος και υψομετρική διαφορά), ώστε η ροή να

είναι ομοιόμορφη και αμέσως ανάντη του Β.

Υπολογισμός παροχής (τραπεζοειδής διατομή)

Έστω ροή στο ΑΒ υποκρίσιμη  (6.19) & (6.20) βιβλίου

| Η [m] | b [m] | z | n | J |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,20 | 5,00 | 1,50 | 0,030 | 0,0003 |

Έστω V≈ 1,0 m ∕s  V2/2.g≈ 0,05 m  yoAB≈ 3,15 m αρχική τιμή δοκιμής

| yi [m] | Εi [m2] | Πi [m] | Ri [m] | Η(yi ) [m] | δΗ σύγκλ % | yoAB [m] | Q [m3∕ s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,15000 | 30,63375 | 16,35749 | 1,87277 | 3,18922 | +0,34% | 3,15 | 26,85 |

Υπολογισμός κρισίμου βάθους (τραπεζοειδής διατομή) και έλεγχος υπόθεσης

| Q [m3∕ s] | b [m] | z | Cκ | Φκ | μ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26,85 | 5,00 | 1,50 | 73,48853 | 0,28172 | 0,3760 |

| yκi [m] | Εκi [m2] | Βκi [m] | Cκ1 | δC [%] | yκΑΒ [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,25333 | 8,62293 | 8,76000 | 73,19156 | -0,40  | 1,25 <3,15  ροή υποκρίσιμη |

ΒΓ Υπολογισμός ομοιόμορφου και κρίσιμου βάθους (ορθογωνική διατομή)

| Q [m3∕ s] | b [m] | n | J | Cο | Φο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26,85 | 5,00 | 0,016 | 0,0003 | 24,80297 | 0,33930 |

| yο1 /b | yο1 [m] | Εοi [m2] | Ποi [m] | Rοi | Cο1 | δC [%]. | yο [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,755 | 3,75500 | 18,87500 | 12,55000 | 1,50398 | 24,77702 | -0,10 | 3,76 |

(13)  yκΒΓ= 1,43 m < yοΒΓ= 3,76  ροή υποκρίσιμη

Ολοκλήρωση Μ1 από 3,76 m έως 4,50 m  LΒΓ≈ 30.000 m  ελάχιστο

Ολοκλήρωση τμήματος Μ2 από 3,76 m έως 2,00 m  LΒΓ≈ 13.500 m

ΒΓ Μόρφωση συναρμογής

- Μήκος: με βάση το πλάτος στην ελεύθερη επιφάνεια Β (διότι το b είναι ίδιο)

{ΒΑΒ= 14,45 m, ΒΑΒ= 5,00 m} (38)  L= 21,30 m

- Υψομετρική διαφορά: {ΗΕΑΒ= 3,18916 m, ΗΕΒΓ= 3,86396 m, L.J=-0,00639 m}

 Δz= -0,66841≈ -0,67 m (ταπείνωση)

τμήμα Μ2

Μ1

J = 0,0003

συναρμογή

Γ

Β

Α

J = 0,0003

Η= 3,20

ΘΕΜΑ 3ο  (2,5 μονάδες)

Υπερχειλιστής φράγματος με πλάτος b= 20,0 m και ύψος s= 19,8 m, έχει σχεδιαστεί κατά USBR για

παροχή Q= 360 m3/s κλίση. Ο ποταμός κατάντη αυτού έχει το ίδιο πλάτος, κατά μήκος κλίση

Jο= 0,002 σε μεγάλο μήκος και συντελεστή Manning n= 0,028.

Για να πραγματοποιείται το υδραυλικό άλμα ακριβώς στον πόδα του υπερχειλιστή, προβλέπεται να

διαμορφωθεί τμήμα του ποταμού μήκους L με ανηφορική κλίση J*= -0,010 (βλ. σχήμα).

Ζητείται να υπολογιστούν α) το ύψος υπερχείλισης h, και β) το μήκος L.

Υπολογισμός του βάθους ροής εις τον πόδα yπδ

- Έστω ότι s > 1,33.h (σελίδα 150 βιβλίου)  μ= 0,754

-  s= 19,80 > 5,38 ορθή υπόθεση

- (13)  yκ= 3,21 m

Έστω yπδ≈ 0,0 m  V2/2.g≈ 23,828 m  yπδ ≈ 0,83 m αρχική τιμή δοκιμής

| Q [m3∕ s] | b [m] | yi [m] | Εi [m2] | V [m/s] | Η(yi ) [m] | δΗ σύγκλ % | yπδ [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360,0 | 20,0 | 0,83000 | 16,60000 | 21,68675 | 24,80120 | + 4,08% |  |
|  |  | 0,85000 | 17,00000 | 21,17647 | 23,70642 | -0,51% | 0,85 |

Υπολογισμός του συζυγούς βάθους του βάθους ροής εις τον πόδα yπδσυζ

yπδ= 0,85 m  F= 7,33  yπδσυζ= 8,40 m

Υπολογισμός ομοιόμορφου βάθους ποταμού (ορθογωνική διατομή)

| Q [m3∕ s] | b [m] | n | J | Cο | Φο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360,0 | 20,0 | 0,028 | 0,0020 | 225,39565 | 0,07648 |

| yο1 /b | yο1 [m] | Εοi [m2] | Ποi [m] | Rοi | Cο1 | δC [%]. | yο [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,250 | 5,00000 | 100,00000 | 30,00000 | 3,33333 | 223,14432 | -1,00 | 5,00 |

 yπδσυζ= 8,40 m > yο= 5,00  το άλμα οδεύει κατάντη

Ολοκλήρωση τμήματος Α2 από 8,40 m έως 5,00 m  LΑ2≈ 270 m

Μήκος άλματος: L’= 6,15.8,40≈ 50,0 m  L≈ 320 m

τμήμα Α2

h

J* = -0,010

Jο = 0,0020

L

s= 19,8

ΘΕΜΑ 4ο  (1,5 μονάδες)

Ορθογωνικός αγωγός πλάτους b= 8,0 m μεταφέρει παροχή Q1= 20,0 m3/s με βάθος ροής y1= 2,0 m

Ζητείται να υπολογιστεί η μέγιστη παροχή Q2, η οποία μπορεί να διοχετευθεί από αγωγό κάθετο σε

αυτόν, χωρίς να διαταράσσεται η ροή.



Q2

b

b

Q1 

(14.6 βιβλίου)  πρέπει: , όμως   αρκεί:

και  

  

ΘΕΜΑ 5ο  (1,0 μονάδα)

α) Τι είναι το κινηματικό κύμα και πότε εμφανίζεται;

β) Να υπολογιστεί η ταχύτητα διάδοσης Vw κινηματικού κύματος σε ορθογωνικό αγωγό με

πλάτος b= 10,0 m, βάθος y= 2,0 m, κλίση πυθμένα Jο= 0,003 και συντελεστή Manning n= 0,020.

α) (σελίδα 237 βιβλίου)

β)

- (16.34):

- Εδώ δεν ισχύει ότι Β>>y !, είναι b/y= 5,0

| b [m] | y [m] | n | J | Ε [m2] | Π[m] | R | V[m/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,0 | 2,0 | 0,020 | 0,0030 | 20,00000 | 14,00000 | 1,428571 | 3,47375 |