- 8.    ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΔΕΑΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ

- 8.1  Εισαγωγή  

- 8.1.1  Γενικά

- Η θεωρία των ιδεατών ρευστών είναι δυνατό να εφαρμοσθεί με ικανοποιητική ακρίβεια στα αποτελέσματα σε ορισμένα προβλήματα πραγματικών ρευστών.         Οι βασικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή της ως άνω απλοποίησης είναι :

- Εξασφάλιση της συνέχειας του ρευστού :                                                                 Όλο το πεδίο ροής καταλαμβάνεται από το ρευστό, χωρίς ενδιάμεσα κενά.          αποφυγή σπηλαίωσης

- Ταύτιση της ροής με τα στερεά όρια :                                                                          Η απλοποίηση εφαρμόζεται εκτός του οριακού στρώματος (βλ. 3.3.2 & 4.2.3)           αποφυγή αποκόλλησης

- Αμελητέες απώλειες ενέργειας :

8.1.2  Περιγραφή φαινομένων

- Σπηλαίωση :

- Κατάργηση – τοπικά - της συνέχειας του ρευστού :

- Σχέση πίεσης και τάσης ατμών (βλ. 1.1.1)

- Δημιουργία φυσαλλίδων

- Καταπόνηση – καταστροφή των στερεών ορίων

- Σε κλειστούς αγωγούς υπό πίεση επικίνδυνες περιοχές είναι εκείνες όπου η πίεση μειώνεται (βλ. 5.3.2 & 5.3.3) :

- Στένωσεις – μείωση του εμβαδού διατομής του αγωγού

- Περιοχές στη γειτονία υδραυλικών μηχανών

- Ιδιομορφίες της χάραξης του αγωγού : αυχένας - σίφωνας

- Αποκόλληση ή Διαχωρισμός :

- Διαχωρισμός – τοπικά - της ενιαίας διεύθυνσης κίνησης του ρευστού :

- Μέρος του ρευστού – μακριά από τα στερεά όρια – κινείται κατά την αρχική διεύθυνση κίνησης

- Το υπόλοιπο μέρος του ρευστού – κοντά στα στερεά όρια – κινείται αντίρροπα από την αρχική διεύθυνση κίνησης

- Εμφάνιση δευτερεύουσας ροής :

- Στροβιλισμοί

- Σημαντικές απώλειες ενέργειας

- Σε κλειστούς αγωγούς υπό πίεση επικίνδυνες περιοχές είναι εκείνες όπου η πίεση αυξάνεται (βλ. 5.3.3) :

- Διαστολές – αύξηση του εμβαδού διατομής του αγωγού

- Περιοχές στη γειτονία στερεών σωμάτων μέσα στο πεδίο ροής

- Απότομες μεταβολές στη χάραξη του αγωγού (γωνίες)

- 8.2  Εκροή από Οπή υπό την επίδραση Πίεσης  

- 8.2.1  Γενικά

- Παραδοχές - συμπεράσματα :

- Ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις της 8.1.1

- Στα όρια της φλέβας η πίεση είναι ατμοσφαιρική

- Εάν επιπλέον αμεληθεί ή επίδραση της βαρύτητας στην άμεση γειτονία της οπής (όταν η ταχύτητα εκροής είναι μεγάλη και το εμβαδόν της οπής σχετικά μικρό)

- Η ταχύτητα έχει σταθερό μέγεθος στις παρειές της φλέβας

- Η μορφή της φλέβας είναι συμμετρική

- Οι οριακές γραμμές ροής συγκλίνουν σε μικρή απόσταση από την οπή            και γίνονται παράλληλες μεταξύ τους και με τον άξονα της φλέβας

-  Διατομή πλήρους συστολής

-  Η διατομή πλήρους συστολής έχει εμβαδόν Επς  μικρότερο                              από αυτό της οπής Εο

-  Συντελεστής πλήρους συστολής γενικώς : c = Επς / Εο  < 1     (33)

- Στη διατομή πλήρους συστολής :

- Η ροή είναι ομοιόμορφη – παράλληλη

- Η πίεση είναι μηδενική σε όλη τη διατομή

- 8.2.2  Δισδιάστατη ροή – σχισμή πλάτους b σε αγωγό πλάτους B

- ( έξοδος στην ατμόσφαιρα ) :

- Παροχή ανά μονάδα πλάτους : q = μ×b×[(2×p1) ∕ ρ] 0,5                       (34)

- Συντελεστής παροχής :           μ = c / { 1 - [(c×b) ∕ B] 2 } 0,5            (35)

- Ταχύτητα  :                                V2 = q / (c×b)                                           (36)

- Συντελεστής πλήρους συστολής : c, από Πίνακα Von Mises ( b ∕ B , θ )

- 8.2.3  Τρισδιάστατη ροή – ακροφύσιο διαμέτρου d σε σωλήνα διαμέτρου D

- ( έξοδος στην ατμόσφαιρα ) :

- Παροχή :                                   Q = μ×[(π×d²) ∕ 4]×[(2×p1) ∕ ρ] 0,5     (37)

- Συντελεστής παροχής :           μ = c / { 1 - [(c×d2) ∕ D2] 2 } 0,5            (38)

- Ταχύτητα  :                                V2 = (4×Q) ∕ (π×d²)                                   (39)

- Συντελεστής πλήρους συστολής : c, από Πίνακα Von Mises ( d ∕ D , θ )

p1

1

Β ή D

τομή

b ή d

q ή Q

p2 = 0

Διατομή πλήρους συστολής

Απόσταση από την οπή αμελητέα

θ

b ∕ B

ή

d ∕ D

θ

c

Πίνακας  Von Mises  

θ = 90o

θ = 180o

ΠΡΟΣΟΧΗ στη γωνία θ  

2

8.2  επίδραση Πίεσης

2

h0

1

q

V0

0

τομή

h1

V02 /(2×g)

V1 = 0

b

Η

p2 = 0

b ∕ (2×h1)

θ

c

Διατομή πλήρους συστολής

Απόσταση από την οπή αμελητέα

8.3  επίδραση Βαρύτητας

Πίνακας  Von Mises  

- 8.3  Εκροή από Οπή υπό την επίδραση της Βαρύτητας  

- 8.3.1  Γενικά

- Παραδοχές - συμπεράσματα :

- Ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις της 8.1.1

- Στα όρια της φλέβας η πίεση καθίσταται ατμοσφαιρική στη διατομή πλήρους συστολής

- Όταν η ταχύτητα εκροής δεν είναι σημαντική, ΔΕΝ είναι δυνατό να αμεληθεί ή επίδραση της βαρύτητας ΟΥΤΕ στην άμεση γειτονία της οπής

- Η κατανομή των ταχυτήτων μέσα στη φλέβα είναι ασύμμετρη

- Οι οριακές γραμμές ροής συγκλίνουν σε μικρή απόσταση από την οπή

-  Διατομή πλήρους συστολής

-  Η διατομή πλήρους συστολής έχει εμβαδόν Επς  μικρότερο                              από αυτό της οπής Εο

-  Συντελεστής πλήρους συστολής γενικώς : c = Επς / Εο  < 1     (33)

- Περίπτωση α) : το μέγεθος της οπής είναι μικρό σε σχέση με το βάθος αυτής κάτω από την ελεύθερη επιφάνεια

- Οι διαφορές ταχυτήτων μεταξύ των δύο οριακών γραμμών της φλέβας είναι δυνατό να αμεληθούν

- Τούτο ισοδυναμεί με αμέληση της επίδρασης της βαρύτητας στην άμεση γειτονία της οπής   περίπτωση ανάλογη με 8.2 !

- Περίπτωση β) : το μέγεθος της οπής ΔΕΝ είναι μικρό σε σχέση με το βάθος αυτής κάτω από την ελεύθερη επιφάνεια

- 8.3.2  Περίπτωση α) Δισδιάστατη ροή – σχισμή πλάτους b σε αγωγό πλάτους B

- Παροχή ανά μονάδα πλάτους : q = μ×b×(2×g×h1) 0,5           (40)

- Συντελεστής παροχής :           μ = c                                               (41)

- Ταχύτητα  :                                V2 = (2×g×h1) 0,5                      (42) ~ (34) !

- Συντελεστής πλήρους συστολής : c, από Πίνακα Von Mises [ b ∕ (2×h1)  , θ ]

- 8.3.3  Περίπτωση β) Δισδιάστατη ροή – σχισμή πλάτους b σε αγωγό βάθους Η

- Παροχή ανά μονάδα πλάτους : q = μ×b×(2×g×h1) 0,5                                                      (43)

- Συντελεστής παροχής :           μ = 0,667×c×(b / h1) 0,5×[(C1) 1,5 - (C2) 1,5 ]       (44)

όπου : C1 = [ V02 /(2×g×b)] + (h1 / b) + 0,5  και  C2 = [ V02 /(2×g×b)] + (h1 / b) - 0,5

- Ταχύτητα φλέβας  :                   V2 = μ×(2×g×h1) 0,5                                                        (45)

- Ταχύτητα προσαγωγής  :         V0 = q / h0                                                                             (46)

- Συντελεστής πλήρους συστολής : c, από Πίνακα Von Mises [ b ∕ (2×h1)  , θ ]

- 8.4  Ροή πάνω από Υπερχειλιστή Λεπτής στέψης  

- 8.4.1  Γενικά

- Παραδοχές - συμπεράσματα :

- Εξετάζεται καταρχάς ως οριακή περίπτωση του 8.3

- h1 = b / 2

- η ελεύθερη επιφάνεια από ανάντη συνεχίζεται στο άνω όριο της φλέβας

- Ισχύουν κατ’ αναλογία τα αντίστοιχα με τη 8.3.1

- Οι υπερχειλιστές  είναι κατασκευές οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της ροής και τη μέτρηση της παροχής.

- Εδώ θα εξετάσουμε μόνο υπερχειλιστές λεπτής στέψης

- Στέψη → η ανώτατη ακμή (εγκάρσια στην κατά μήκος τομή)

- Λεπτή → πολύ μικρού πλάτους (κατά τη διεύθυνση της ροής)

- Ύψος υπερχειλιστή (w) → κατακόρυφη απόσταση πυθμένας / στέψη

- Ύψος υπερχείλισης  (h) → κατακόρυφο ύψος νερού πάνω από τη στέψη         ( μέτρηση σε διατομή ομοιόμορφης ροής ολίγον ανάντη της στέψης ~ 6×h )

- Έχουν σε όψη διάφορες μορφές :

- Καθολικοί → καταλάμβάνουν ολόκληρο το πλάτος του ανάντη στοιχείου και είναι τοποθετημένοι κάθετα στη ροή

- Περιορισμένου πλάτους →  ΔΕΝ καταλάμβάνουν ολόκληρο το πλάτος

- Απλής (γεωμετρικης) διατομής → Ορθογωνικοί – Τριγωνικοί – κλπ

- Σύνθετης (γεωμετρικης) διατομής

- Είναι κατακόρυφοι ή κεκλιμένοι

- Λειτουργούν με ελεύθερη υπερχειλίζουσα φλέβα ή βυθισμένοι

- ΠΡΟΣΟΧΗ : στις παρακάτω σχέσεις οι ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΚΟΥΣ σε m

- 8.4.2  Δισδιάστατη ροή

- Παροχή ανά μονάδα πλάτους : q = (2/3)×μ×(2×g) 0,5×h1,5  ≈ 2,953×μ×h1,5            (47)

- Συντελεστής παροχής :           μ = c×[( C3) 1,5 - (C4) 1,5 ]                                                   (48) όπου : C3 = [ V02 /(2×g×h)] + 1  και  C4 = [ V02 /(2×g×h)]

- Συντελεστής πλήρους συστολής c : από Πίνακα von Mises [h ∕ (h + w)  , θ ]

- Για κατακόρυφο υπερχειλιστή εμπειρικός τύπος του Rehbock                              (σχέση εναλλακτική της 48 – ανεξάρτητη του c )                                                                                 Συντελεστής παροχής :           μ = 0,605 + 0,080×(h ∕ w) + (0,001 ∕  h)                   (49)

- 8.4.3  Τρισδιάστατη ροή

- Ορθογωνικός καθολικός πλάτους ακμής Β  (χωρίς πλευρική συστολή)                                                                                      Παροχή : Q = q×Β ≈ 2,953×μ×Β×h1,5                                                                   (50) όπου : μ

- από σχέση (48)

- ή / και (49) αν είναι κατακόρυφος

- ή διάγραμμα (σχήμα 8.15 στο βιβλίο )  καμπύλη : [ μ , h ∕ (h + w) ]

- Ορθογωνικός περιορισμένου πλάτους ακμής Β  (πλευρική συστολή)                                                                                      Παροχή : Q = q×[Β – (0,2×h)]  ≈ 2,953×μ×[Β – (0,2×h)]×h1,5                                        (51) όπου : μ  όπως προηγουμένως

- Τριγωνικός ( συμμετρικός )                                                                                         Παροχή : Q = (8 ∕ 15)×c×(2×g) 0,5×(tan φ)×h2,5   ≈ 1,450×(tan φ)×h2,5                          (52)

- Τυχούσα διατομή   (ο συντελεστής c έχει ληφθεί προσεγγιστικώς 0,611)                                                                                            Παροχή : Q   ≈ 2,750×∫ [ b×(h - z) 0,5×dz ]                                                                                             (53)

- Σύνθετη  διατομή (αποτελούμενη από απλές γεωμετρικά διατομές)

- Εφαρμόζουμε τη σχέση (53)

- Ή, χωρίζουμε τη διατομή σε απλούστερες διατομές με τομές – όχι οριζόντιες                         και αθροίζουμε τις επιμέρους παροχές

2

y

1

q

V0

0

τομή

h

V02 /(2×g)

w

p2 = 0

V22 /(2×g)

8.4.2  Δισδιάστατη ροή

8.4.3  Τρισδιάστατη ροή

όψη

h

w

Β

Ορθογωνικός καθολικός πλάτους ακμής Β

Β

Ορθογωνικός περιορισμένου πλάτους πλάτους ακμής Β

Τριγωνικός ( συμμετρικός )

h

w

h

w

φ

φ

8.4.3  Τρισδιάστατη ροή

όψη

Τυχούσα διατομή

h

w

dz

z

b = f (z)

8.4.3  Τρισδιάστατη ροή

όψη

Σύνθετη  διατομή

αποδεκτή λύση Α

h

w

I

II

III

Σύνθετη  διατομή

αποδεκτή λύση Β

h

w

I

II

III

όψη

όψη

Σύνθετη  διατομή

απαράδεκτη λύση 

I

II

όψη

- 8.5  Ροή κάτω από Θυρόφραγμα Λεπτής ακμής  

- 8.5.1  Γενικά

- Παραδοχές - συμπεράσματα :

- Η ροή στην περίπτωση αυτή παρουσιάζει ουσιαστική διαφορά από τις προηγούμενες περιπτώσεις :

- Η εκρέουσα φλέβα είναι σε επαφή – υποβαστάζεται -                                      από τον πυθμένα – στερεό όριο – στο κάτω μέρος της

- Μόνο στην πάνω παρειά η πίεση είναι ατμοσφαιρική

- Στη διατομή πλήρους συστολής – μέσα στη φλέβα –                                         η πίεση κατανέμεται υδροστατικά

- ΔΕΝ ισχύουν επομένως ΌΛΑ τα αντίστοιχα με τη 8.3.1

- Τα θυροφράγματα είναι επίσης κατασκευές οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της ροής και τη μέτρηση της παροχής.

- Εδώ θα εξετάσουμε μόνο καθολικά θυροφράγματα λεπτής ακμής

- Ακμή → η κατώτατη ακμή (εγκάρσια στην κατά μήκος τομή)

- Λεπτή → πολύ μικρού πλάτους (κατά τη διεύθυνση της ροής)

- Άνοιγμα θυροφράγματος  (b) → κατακόρυφη απόσταση πυθμένας / ακμή

- Βάθος ροής ανάντη  (h) → κατακόρυφο βάθος νερού ανάντη από την ακμή         ( μέτρηση σε διατομή ομοιόμορφης ροής ολίγον ανάντη της ακμής )

- Είναι κατακόρυφα ή κεκλιμένα

- Λειτουργούν με ελεύθερη εκρέουσα φλέβα ή βυθισμένα

- ΠΡΟΣΟΧΗ : στις παρακάτω σχέσεις οι ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΚΟΥΣ σε m

- 8.5.2  Δισδιάστατη ροή

- Παροχή ανά μονάδα πλάτους : q = μ×b×(2×g) 0,5×h0,5  ≈ 4,429×μ×b×h0,5            (54)

- Συντελεστής παροχής :           μ = c ∕ { 1+ [c×(b ∕ h)] } 0,5                                                (55)

- Υπολογισμός μέσω του c

- ή απευθείας από διάγραμμα (σχήμα 8.15 στο βιβλίο )  καμπύλη : [μ , b ∕ h]

- Συντελεστής πλήρους συστολής  c :

- από Πίνακα Pajer   [b ∕ h ]

- ή διάγραμμα (σχήμα 8.15 στο βιβλίο )  καμπύλη : [c , b ∕ h]

2

h

1

q

V0

0

τομή

V02 /(2×g)

b

V22 /(2×g)

c×b

p2 → υδροστατική

- 8.6  Ροή εκκένωσης / πλήρωσης δεξαμενών

- 8.6.1  Γενικά

- Σύνηθες πρακτικό πρόβλημα μη μόνιμης ροής

- Υπολογισμός της μεταβαλλόμενης ταχύτητας εκροής ( ή εισροής )

- Υπολογισμός της διαφορικής εξίσωσης μεταβολής της στάθμης στη δεξαμενή

- Υπολογισμός χρόνου μεταβολής της στάθμης με ολοκλήρωση της ως άνω διαφορικής εξίσωσης

- Ολικής εκκένωσης ( ή πλήρωσης )

- Μεταβολής μεταξύ δύο επιπέδων

- Το πρόβλημα έχει ήδη λυθεί μέσω του θεωρήματος Torricelli (βλ. 7.2.1) και στην απλή του μορφή περιγράφεται στο βιβλίο (βλ. σελ 203-204).

- Για εφαρμογή της μεθόδου βλ. Τεύχος Λυμένων Ασκήσεων Τ. Παπαθανασιάδη

- Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένα πλήρες διάγραμμα ροής επίλυσης,                        το οποίο καλύπτει ένα ευρύ πεδίο περιπτώσεων – παραλλαγών                                 και εάν αξιοποιηθεί με δημιουργικό τρόπο,                                                      επιτρέπει την επίλυση οιουδήποτε προβλήματος.

- Η προτεινόμενη διαδικασία επίλυσης αποτελεί εφαρμογή της μεθόδου Μονοδιάστατης Ανάλυσης ( σε μη μόνιμη ροή ).

- Βασίζεται στις Γενικές εξισώσεις Συνεχείας  ( βλ. 5.2.1) και Ενέργειας  ( βλ. 5.2.3)

- Βασίζεται σε τέσσερις Γενικές Παραδοχές επίλυσης :

- A  Δεν υπάρχει μέσα στη δεξαμενή υδραυλική μηχανή

- Β  Οι απώλειες ενέργειας μέσα στη δεξαμενή αμελούνται

- C  Ο συντελεστής συνόρθωσης α στην εξίσωση ενέργειας είναι 1

- D  Η διατομή της δεξαμενής είναι πολύ μεγαλύτερη από τη διατομή της οπής (ή του αγωγού) εκκένωσης (ή πλήρωσης)

- Βασίζεται σε οκτώ Δεσμεύσεις της Βασικής Μορφής :

- a  Η δεξαμενή έχει ελεύθερη επιφάνεια ( ατμοσφαιρική πίεση)

- b  Στην ως άνω επιφάνεια της δεξαμενής δεν υπάρχει εισροή ρευστού

- c  Η δεξαμενή έχει σταθερή οριζόντια διατομή

- d  Από την Οπή (ή αγωγό) η ροή εκρέει στην ατμόσφαιρα

- e  Υπάρχει μόνο μία Οπή (ή αγωγός)

- f  Η διατομή – μορφή της Οπής (ή του αγωγού) είναι καθορισμένη

- g  Υπάρχει μόνο μία στρώση ρευστού σταθερής πυκνότητας

- h  Επίπεδο αναφοράς στη διατομή πλήρους συστολής της Οπής

- Καθεμία Δέσμευση προσφέρει μία πληροφορία στην επίλυση

- π.χ. (a) → πίεση ατμοσφαιρική

- π.χ. (d) → πίεση ατμοσφαιρική

- π.χ. (f)  → προσδιορίζεται ο συντελεστής πλήρους συστολής c

- Η μη εκπλήρωση μίας Δέσμευσης οδηγεί στην αντίστοιχη απλή Παραλλαγή της επίλυσης.                                                                                         Οι συνδυασμοί μη εκπλήρωσης Δέσμευσης σηματοδοτούν ένα πολύ μεγάλο πλήθος τελικών Παραλλαγών

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ  Βασικής Μορφής

Δεξαμενή :

ελεύθερη επιφάνεια  (a)

μηδενική εισροή  (b)

σταθερή διατομή  (c)

Οπή :

έξοδος στην ατμόσφαιρα  (d)

μόνο μία  (e)

διατομή – μορφή καθορισμένη  (f)

Ρευστό :

μία στρώση σταθερής πυκνότητας (g)

→       →

 ∕t ∫U (ρ×dU) - ∫Ε ρ×(V×dE) = 0   (16)

(e)?

Βασική Μορφή

1

Ε1

2

Ε2

dh

h

h0

Διατομή πλήρους συστολής

Απόσταση από την οπή αμελητέα

Επίπεδο αναφοράς  (h)

Παραλλαγή  I

 ∕t ∫U (ρ×dU)

→       →                           →       →

- ∫Ε1 ρ×(V×dE) + ∫Ε2 ρ×(V×dE) = 0

(b)?

Παραλλαγή  II

→       →

 ∕t ∫U (ρ×dU) + ∫Ε2 ρ×(V×dE) = 0

→       →

 ∕t ∫U (ρ×ε)×dU - ∫Ε (ρ×ε)×(V×dE) = 0 (25)

 ∕t ∫U (ρ×ε)×dU

→       →                                   →       →

- ∫Ε1 (ρ×ε)×(V×dE) + ∫Ε2 (ρ×ε)×(V×dE) = 0

δεν επηρεάζεται → αμετάβλητη

10

8.6.2  Ροή επίλυσης Βασικής Μορφής

?

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

(a)?

Παραλλαγή  IV

(g)?

Παραλλαγή  III

→       →

 ∕t ∫U dU + ∫Ε2 (V×dE) = 0

 ∕t ∫U (ε)×dU

→       →                            →       →

- ∫Ε1 (ε)×(V×dE) + ∫Ε2 (ε)×(V×dE) = 0

δεν επηρεάζεται → αμετάβλητη

δεν επηρεάζεται → αμετάβλητη

 ∕t ∫U [ I+(g×h)]×dU

→       →

-+∫Ε2 [ I+(g×h)+(p ∕ρ)+(0,5×V2)]×(V×dE) = 0

 ∕t ∫U [ I+(g×h) )+(p ∕ρ)]×dU

→       →

+ ∫Ε2 [ I+(g×h)+(p ∕ρ)+(0,5×V2)]×(V×dE) = 0

ΒΑΣΙΚΗ

ΠΑΡΑΔΟΧΗ ( D )

V1 << V2

(c)?

(f)?

Παραλλαγή  VII

(d)?

Παραλλαγή  V

δεν επηρεάζεται → αμετάβλητη

 ∕t ∫U [ I+(g×h)]×dU

→       →

+ ∫Ε2 [ I+(g×h)+(0,5×V2)]×(V×dE) = 0

Παραλλαγή  VI

h                 →       →

(E1)×d ∕dt ∫ dh + ∫Ε2 (V×dE) = 0

0

h

(E1)×d ∕dt ∫[ I+(g×h)]×dh

0

→       →

+ ∫Ε2 [ I+(g×h)+(0,5×V2)]×(V×dE) = 0

h

[(E1)×d ∕dt ∫ dh  + [ V2×(c×E2)] = 0

0

h

(E1)×d ∕dt ∫[ I+(g×h)]×dh

0

+ { [ I+(g×h2)+(0,5×V22)]×[ V2×(c×E2)] } = 0

(h)?

Παραλλαγή  VIII

δεν επηρεάζεται → αμετάβλητη

h

[(E1)×d ∕dt ∫ dh]  + [ V2×(c×E2)] = 0

0

h

(E1)×d ∕dt ∫[ I+(g×h)]×dh

0

+ { [ I+(0,5×V22)]×[ V2×(c×E2)] } = 0

[(E1)×(dh ∕dt)]  + [ V2×(c×E2)] = 0

[(E1)×I×(dh ∕dt)] + [(E1)×(g×h)×(dh ∕dt)]

+ { I×[ V2×(c×E2)] }

+ { (0,5×V22)×[ V2×(c×E2)] } = 0

[(E1)×I×(dh ∕dt)]  = - { I×[ V2×(c×E2)] }

[(E1)×(g×h)×(dh ∕dt)]

+ { (0,5×V22)×[ V2×(c×E2)] } = 0

[(E1)×(g×h)×(dh ∕dt)]  + (g×h)×[ V2×(c×E2)] = 0

(0,5×V22)×[ V2×(c×E2)]  + (g×h)×[ V2×(c×E2)] = 0

V2  =  (2×g×h) 0,5   ☺   (56)

dt  = - [ E1 ∕ (c×E2)]×[1 ∕ (2×g) 0,5 ]×[ dh ∕ h0,5 ] ☺(57)

?

ΠΡΟΣΟΧΗ

οι Παραλλαγές

επηρεάζουν και την ολοκλήρωση !

t = 0  h = h0

t  = - [ E1 ∕ (c×E2)]×[2 ∕ (2×g) 0,5 ]×[ h0,5 ] + C

t  =  [ E1 ∕ (c×E2)]×[2 ∕ (2×g) 0,5 ]×[ h00,5 – h0,5]   ☺ (58)

t                    h

∫ dt  = (K)×∫ (dh ∕ h 0,5 )

0                      h0

Τ  =  [ E1 ∕ (c×E2)]×[2 ∕ (2×g) 0,5 ]×[ h00,5 ]      ολική εκκένωση

t = Τ  h = 0

Οπή :

περισσότερες από μία  (e)  - εδώ δύο

διαφορετικές διατομές ή / και μορφές  (f)

( καθορισμένες όμως )

και στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο

1

Ε1

2

Ε2

dh

h

h0

Διατομές πλήρους συστολής

Απόσταση από την οπή αμελητέα

Επίπεδο αναφοράς  (h)

Παραλλαγή  I

+

Παραλλαγή  VII

3

Ε3

V2  =  (2×g×h) 0,5

V3  =  (2×g×h) 0,5

dt  = - [ E1 ∕ (c2×E2)]×[1 ∕ (2×g) 0,5 ]×[ dh ∕ h0,5 ]

- [ E1 ∕ (c3×E3)]×[1 ∕ (2×g) 0,5 ]×[ dh ∕ h0,5 ]

ισχύει από t = 0 , h = h0  →  t = t32 , h = 0

t              h

∫ dt  =  ∫ φ32 (h)

0          h0

10

8.6.3  Επίλυση Χαρακτηριστικών Παραλλαγών

dt  = - { [ E1 ∕ [(c2×E2) + (c3×E3)] }×[2 ∕ (2×g) 0,5 ]×[ dh ∕ h0,5 ]

ισχύει από t = 0 , h = h0  →  t = t32 , h = 0

1

Ε1

2

Ε2

dh

h

h0

Διατομή πλήρους συστολής

Απόσταση από την οπή αμελητέα

Επίπεδο αναφοράς  στη διατομή (2) (h)

3

Ε3

z3

V2  =  (2×g×h)0,5

V3  =  [(2×g)×( h - z3)] 0,5

dt  = - [ E1 ∕ (c2×E2)]×[1 ∕ (2×g) 0,5 ]×[ dh ∕ h0,5 ]

- [ E1 ∕ (c3×E3)]×[1 ∕ (2×g) 0,5 ]×[ d( h - z3) ∕ ( h - z3)0,5 ]

ισχύει από t = 0 , h = h0  →  t = t3 , h = h0 - z3

dt  = - [ E1 ∕ (c2×E2)]×[1 ∕ (2×g) 0,5 ]×[ dh ∕ h0,5 ]

ισχύει από t = t3 , h = h0 - z3  →  t = t2 , h = 0

Οπή :

περισσότερες από μία  (e)  - εδώ δύο

διαφορετικές διατομές ή / και μορφές  (f)

( καθορισμένες όμως )

σε διαφορετικό κατακόρυφο επίπεδο  (h)

Παραλλαγή  I

+

Παραλλαγή  VII

+

Παραλλαγή  VIII

t              h- z3                 h

∫ dt  =  ∫ φ32 (h)   +   ∫ φ2 (h)

0          h0                  h- z3

10

Η ολοκλήρωση μπορεί να γίνει μαθηματικά

( βλ.  Άσκηση 8.16  Τεύχος Λυμένων Ασκήσεων Τ. Παπαθανασιάδη )

ή αριθμητικά ( βλ. 6.2 NTUA D FM 006 D )

Δεξαμενή :

ΜΗ μηδενική εισροή  (b)

( το εισερχόμενο ρευστό έχει ίδια πυκνότητα )

1

Ε1

2

Ε2

dh

h

h0

Διατομή πλήρους συστολής

Απόσταση από την οπή αμελητέα

Επίπεδο αναφοράς  (h)

Παραλλαγή  II

dh  ∕ dt  = - { [(c2×E2) ∕ E1]× [(2×g×h) 0,5 ] } + [ Q ∕ E1 ]

ισχύει από t = 0 , h = h0  →  t = t2  , h = 0

ή →  t = t#  , h#  > h0

Η μεταβολή της στάθμης εξαρτάται από τη σχέση εισροής / εκροής !

ειδική περίπτωση : εισροή = εκροή    στάθμη αμετάβλητη !!

t              h ή h#

∫ dt  =  ∫ φ2 (h)

0          h0

Q

10

?

h#

V2  =  (2×g×h)0,5

Δεξαμενή :

ΟΧΙ ελεύθερη επιφάνεια  (a)

υπάρχει πίεση στη διατομή (1) : p1

π.χ. : κλειστή δεξαμενή ή έμβολο

1

Ε1

2

Ε2

dh

h

h0

Διατομή πλήρους συστολής

Απόσταση από την οπή αμελητέα

Επίπεδο αναφοράς  (h)

Παραλλαγή  IV

dt  = - [ E1 ∕ (c2×E2)]×[1 ∕ (V2) ]×[ dh ]

ισχύει από t = 0 , h = h0  →  t = t2  , h = 0

ή →  t = t&  , h = h&

t              h ή h&

∫ dt  =  ∫ φ2 (h)

0          h0

10

p1

V2  =  { [(2×g×h) ± [(2×p1)  ∕ ρ ] } 0,5

p1 > pατμοσφ   + (p1)

p1 < pατμοσφ    - (p1)

( όμως για να υπάρχει εκροή, πρέπει :  h > [ p1  ∕ (g×ρ) ] = h& )

Οπή :

ΟΧΙ έξοδος στην ατμόσφαιρα  (d)

υπάρχει πίεση στη διατομή (2) : p2

π.χ. : δεξαμενή μέσα σε δεξαμενή σταθερής στάθμης

1

Ε1

2

Ε2

dh

h

h0

Διατομή πλήρους συστολής

Απόσταση από την οπή αμελητέα

Επίπεδο αναφοράς  (h)

Παραλλαγή  V

dt  = - [ E1 ∕ (c2×E2)]×[1 ∕ (V2) ]×[ dh ]

ισχύει από t = 0 , h = h0  →  t = t2  ,   h = 0

ή →  t = t&&  , h = h&&

t              h ή h&&

∫ dt  =  ∫ φ2 (h)

0          h0

10

p2

V2  =  { [(2×g×h) - [(2×p2)  ∕ ρ ] } 0,5

p2 > pατμοσφ   - (p2)

( όμως για να υπάρχει εκροή, πρέπει :  h > [ p2  ∕ (g×ρ) ] = h&& )

h

h0

10

Η

p2 = (γ×Η)

γ

Ρευστό :

περισσότερες από μία - εδώ δύο         στρώσεις διαφορετικής πυκνότητας (g)

(σταθερής όμως σε κάθε στρώση)

1

Ε1

2

Ε2

dh

h

h2

Διατομή πλήρους συστολής

Απόσταση από την οπή αμελητέα

Επίπεδο αναφοράς  (h)

Παραλλαγή  III

dt  = - [ E1 ∕ (c2×E2)]×[1 ∕ (V223) ]×[ dh ]

ισχύει από t = 0 , h = (h2 + h3)  →  t = t3  , h = h3

dt  = - [ E1 ∕ (c2×E2)]×[1 ∕ (V23) ]×[ dh ]

ισχύει από t = t3 , h = h3                →  t = t2  , h = 0

10

V223  =  { [(2×g×h) + [(2×g×h3×ρ3)  ∕ ρ2 ] } 0,5

V23   =  (2×g×h) 0,5

ρ2

ρ3

h3

t              h3                      h

∫ dt  =  ∫ φ223 (h)   +   ∫ φ23 (h)

0         h2 + h3                 h3

Δεξαμενή :

μεταβλητή διατομή  - εδώ δύο         διατομές με διαφορετικό εμβαδόν (c)

(σταθερό όμως στο αντίστοιχο ύψος)

1

Ε1

2

Ε2

dh

h

h2

Διατομή πλήρους συστολής

Απόσταση από την οπή αμελητέα

Επίπεδο αναφοράς  (h)

Παραλλαγή  VI

dt  = - [ E3 ∕ (c2×E2)]×[1 ∕ (2×g) 0,5 ]×[ dh ∕ h0,5 ]

ισχύει από t = 0 , h = (h2 + h3)  →  t = t3  , h = h2

dt  = - [ E1 ∕ (c2×E2)]×[1 ∕ (2×g) 0,5 ]×[ dh ∕ h0,5 ]

ισχύει από t = t3 , h = h2                →  t = t2  , h = 0

10

h3

t              h2                      h

∫ dt  =  ∫ φ23 (h)   +   ∫ φ21 (h)

0         h2 + h3                 h2

Ε3

V2  =  (2×g×h)0,5

- 8.6.4  Επισημάνσεις – Ειδικά θέματα

- Στις ως άνω επιλύσεις Βασικής Μορφής και Παραλλαγών ( εκκένωση) επιλέχθηκε γενικώς όγκος αναφοράς με τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

- Στερεά όρια : προφανώς τα τοιχώματα της δεξαμενής

- Διατομή Εξόδου : η διατομή πλήρους συστολής της εκρέουσας φλέβας

- Στην περίπτωση εκκένωσης με Αγωγό : η διατομή του Αγωγού

- Στην περίπτωση πλήρωσης : η διατομή της Οπής ή του Αγωγού

- Διατομή Εισόδου : η διατομή της επιφάνειας της κατώτερης στρώσης υγρού στη δεξαμενή

- Η διατομή εισόδου αφορά στον όγκο αναφοράς και ΟΧΙ στην εισροή ρευστού στον όγκο αναφοράς (βλ. 5.1.3)                                                          ΜΟΝΟ στην Παραλλαγή II τυχαίνει να υπάρχει εισροή ρευστού !

- Η επισήμανση περί κατώτερης στρώσης αφορά στην Παραλλαγή III           ουσιαστικώς οι υπερκείμενες στρώσεις επιβάλλουν στην επιφάνεια του υγρού της κατώτερης στρώσης συνθήκες μη ατμοσφαιρικής πίεσης (Παραλλαγή IV) !

- Η σχέση (56) και οι αντίστοιχές της στις διάφορες Παραλλαγές προκύπτει με βάση τις Γενικές Παραδοχές και λαμβάνει τις εξής οριακές τιμές :

- Στην αρχή της εκροής η ταχύτητα έχει τη μέγιστη τιμή :  V2  =  (2×g×h0) 0,5

- Στη διάρκεια της εκροής η τιμή της ταχύτητα μειώνεται :  V2  =  (2×g×h) 0,5

- Στο τέλος της εκκένωσης η ταχύτητα έχει μηδενική τιμή !, διότι h = 0

- Δηλαδή η τελευταία στρώση ( σταγόνα ) εκρέει με μηδενική ταχύτητα

- Εάν δεν ισχύει η Γενική Παραδοχή  D  Η διατομή της δεξαμενής είναι της ίδιας τάξης μεγέθους ( πχ. Ίση ) με τη διατομή της οπής (ή του αγωγού) εκκένωσης

- Το αποτέλεσμα της ανάλυσης και η φυσική συμπεριφορά του ρευστού είναι εντελώς διαφορετική :                                                                                               Ο όγκος του ρευστού στη δεξαμενή συμπεριφέρεται ως στερεό σώμα !

- Στην αρχή της εκροής η ταχύτητα έχει μηδενική τιμή !!, διότι h0 = h

- Στη διάρκεια της εκροής η τιμή της ταχύτητα αυξάνεται : V2  = [ 2×g×(h0 - h)] 0,5

- Στο τέλος της εκκένωσης η ταχύτητα έχει τη μέγιστη τιμή :  V2  =  (2×g×h0) 0,5

- Δηλαδή η τελευταία στρώση ( σταγόνα ) εκρέει με τη μέγιστη ταχύτητα

- Για τις περιπτώσεις όπου η εκκένωση της δεξαμενής δεν γίνεται από Οπή, αλλά από Αγωγό ( πχ. Δύο συνδεδεμένες δεξαμενές, εκροή στην ατμόσφαιρα μέσω αγωγού ), καθώς και για άλλες ενδιαφέρουσες περιπτώσεις   NTUA D FM 002 D

1

Ε1

2

h

h0

10

Βασική Παραδοχή D

ΙΣΧΥΕΙ

1

Ε1

2

Ε2

h

h0

10

Βασική Παραδοχή D

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ

0

t = f (h)

V2

t = T

h = 0

t = 0

h = h0

- 8.7  Στοιχεία θεωρίας  βολών – φλεβών 

- 8.7.1  Εισαγωγή - σχέσεις

- Οι φλέβες υγρού οι οποίες εκρέουν από οπές ή ακροφύσια ακολουθούν,                      υπό ορισμένες προϋποθέσεις τους νόμους οι οποίοι διέπουν τις βολές στερεών σωμάτων → ανάλυση κατά Lagrange ( βλ. 3.1.1 )

- Θεωρούμε φλέβα εκρέουσα υπό γωνία θ (ως προς την οριζόντια)                                   και αρχική ταχύτητα V0

- Εξίσωση τροχιάς :

- x = V0×(cos θ)×t  ,  y = V0×(sin θ)×t – 0,5×g×t 2                 (59)

- y = (tan θ)×x – 0,5×{ (g×x 2) ∕ [(V02×(cos2 θ)] }                      (60)

- Οριακά μεγέθη :

- Μέγιστο ύψος  →  ymax =  (0,5 ∕ g)×(V02×(sin2 θ)                  (61)

- Βεληνεκές (L)  →  xmax =  (1 ∕ g)×[(V02×sin (2×θ)]                (62)

- Ενδιαφέρουσα είναι επίσης η αξιοποίηση της εξίσωσης Bernoulli ( βλ. 7.1.3 )               με την οποία καταλήγουμε στα ίδια συμπεράσματα

0

x

y

V0

VL

ymax

L

θ

V0x = V0×(cos θ) = V1x  = σταθ

V0y = [ V0×(sin θ)] και V1y = [ V0×(sin θ)] – (g×t)

V02 =  V0x 2 + V0y 2 και V12 =  V1x 2 + V1y 2

tan φ = V1y  ∕ V1x = tan θ – { (g×x) ∕ [ V0×(cos θ)]2 }

m

1(x,y)

φ

V1