ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΑΚ. ΕΤΟΣ 2011 –12, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

- ΑΣΚΗΣΗ

Τα χαρακτηριστικά ενός απλού αρμονικού κύματος σε περιοχή βάθους d = 10.0 m είναι :

Ύψος κύματος   H = 2.20 m

Περίοδος           Τ = 6.0

Να υπολογισθούν:

- Το μήκος κύματος στη θέση αυτή,

- οι ταχύτητες του πεδίου ροής και

- η υδροδυναμική πίεση

στην ελεύθερη επιφάνεια, στον πυθμένα και στο μέσον του βάθους καθώς και

- η ταχύτητα φάσης του κύματος.

- Ποια είναι η ταχύτητα διάδοσης της ενέργειας του κύματος στη συγκεκριμένη θέση;