ΜΑΘΗΜΑ: ΟΔΟΠΟΙΙΑ I	   					   ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2011-12

ΠΕΜΠΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ:

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΥ

Στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα τα Α και Β αποτελούν υποχρεωτικά σημεία διέλευσης της οδού. Επίσης υποχρεωτική είναι η διέλευσή της από τον αυχένα.

Δίνονται:

α.	Τα Α και Β συμπίπτουν με τα ψηφία δεκάδων και μονάδων αντίστοιχα του αύξοντα αριθμού σας.

β.	Τα υψόμετρα στην επιφάνεια κύλισης (ερυθρά) της οδού στα σημεία Α και Β μπορεί να διαφέρουν από τα αντίστοιχα υψόμετρα του εδάφους έως 1m.

γ.	Ταχύτητα μελέτης Ve = 65km/h, όριο ταχύτητας V = 80km/h = Vεπ,  μέγιστη επίκλιση qmax = 0.07, επίκλιση στην ευθυγραμμία q0 = 0.025.

δ.	Πλάτος οδού b = 10m ( 2 * 3,75 + 2 * 1,25)

ε.	Πάχος οδοστρώματος D = 50 cm.

στ.	Μέγιστη κατά μήκος κλίση s = 8%.

Ζητούνται:

1.	Η χάραξη ισοκλινούς γραμμής μεταξύ των σημείων Α και Β.

2.	Η οριζοντιογραφία του άξονα της οδού ΑΒ ως προσέγγιση της ισοκλινούς, στην οποία θα σχεδιαστούν τέσσερεις καμπύλες σύμφωνα με τους Γερμανικούς Κανονισμούς. Στο σχέδιο να φαίνονται όλα τα χαρακτηριστικά σημεία Αi,Ωi,Δi,Ωi΄,Αi΄που αντιστοιχούν σε κάθε καμπύλη Κi και η χιλιομέτρηση ανά 100m. Επιπλέον θα τοποθετηθούν διατομές μεταξύ των σημείων Α και Β έτσι ώστε η απόσταση μεταξύ διαδοχικών διατομών να μην είναι μεγαλύτερη από 50m. Στις κορυφές της πολυγωνικής να γραφούν τα ακόλουθα στοιχεία της αντίστοιχης καμπύλης:

γ, R, A, L, ΔR, T, δ, τ, α, ΧΜ, ΧΩ, ΨΩ, LAΩΩ'Α'

3.	Να συνταχθούν πίνακες διατομών.

4.	Η μηκοτομή της οδού ΑΒ (κλ. μηκών 1:2000, υψών 1:200).

5.	Το διάγραμμα επικλίσεων της οδού ΑΒ σύμφωνα με τους Γερμανικούς κανονισμούς.

6.	Τρεις διατομές από τις οποίες μία σε όρυγμα, μία σε επίχωμα και η τρίτη μικτή (κλ. 1:100).

7.	Το τεύχος υπολογισμών.