# ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ                                                                                       10η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ Π.Μ.        ΕΤΟΣ : 2009 – 2010

10.1 Συμβολή - αγωγοί ορθογωνικής διατομής

Υπολογισμός Κρισίμων βαθών (13) →  yκ1 = 2,35 m , yκ2 = 1,79 m , yκ3 = 2,84 m ,

Υπολογισμός Ομοιόμορφων βαθών και χαρακτηρισμός ροής με ομοιόμορφο βάθος   yο   (Л3)

| Q [m3∕ s] | b [m] | n | J | C0 | Φ0 | yο / b | yο1 [m] | Cο1 | δC σύγκλ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45,0 | 4,00 | 0,016 | 0,0270 | 4,38178 | 0,10868 | 0,320 | 1,28 < yκ | 4,34024 | -0,94% |
| 15,0 | 2,00 |  | 0,0450 | 1,13137 | 0,17818 | 0,460 | 0,92 < yκ | 1,12670 | -0,41% |
| 60,0 | 4,00 |  | 0,0270 | 5,84237 | 0,14491 | 0,395 | 1,58 < yκ | 5,81549 | -0,46% |

Υπολογισμός ειδικών δυνάμεων: (14.5) βιβλίου

| Q [m3∕ s] | b [m] | yο1 [m] | Μ1, Μ΄2, Μ3κ |
| --- | --- | --- | --- |
| 45,0 | 4,00 | 1,28 = y0 | 43,59360 |
| 15,0 | 2,00 | 0,92 = y0 | 12,46510 |
| 60,0 | 4,00 | 2,84 = yκ | 48,43512 |

β) Υπολογισμός μέγιστης τιμής γωνίας συμβολής θ: (14.6) βιβλίου → θmax = 67,14ο

α) 90ο > θmax

γ) Υπολογισμός συνθηκών ροής για θ = 33,57ο (14.6) βιβλίου