- ορίζουμε τους κόμβους (knoten): συμπεριλαμβάνονται και οι συντεταγμένες των σημείων στα οποία ασκούνται συγκεντρωμένα φορτία.

- ορίζουμε τις ομάδες παραμέτρων Α,Ε,Ι

- ενώνουμε τους κόμβους με μέλη (element)

- βάζουμε στηρίξεις στους κόμβους (auflager)

- ορίζουμε τις ελευθερώσεις ροπών (momentengelenk): η ερώτηση που βγάζει είναι για να του πεις σε ποια μέλη από αυτά που ενώνονται στον κόμβο, ελευθερωνεται η ροπη

- βάζουμε τα συγκεντρωμένα (einzellast) και τα κατανεμημένα (streckenlast) φορτία

- βάζουμε τις θερμοκρασιακές μεταβολές (Temperaturlast):

to: από το oben (=άνω) είναι η θερμοκρασία στην άνω ίνα μείον τη θεροκρασία κατασκευής

tu: από το unter (=κάτω) είναι η θερμοκρασία στην κάτω ίνα μείον την θερμοκρασία κατασκευής

- Κλίκ στο static

- Κλικ Ergebnisse  Verlauf για να εμφανιστούν τα διαγραμματα

Τα 1-8 είναι εικονίδια στα αριστερά ενώ το 9 είναι στην ανω μπαρα

Για να σβήσουμε κάτι «bearbeiten» loschen

Speichern unter=αποθήκευση ως

Erzeugen : OK

Abbrechen: Άκυρο